I.Общая характеристика программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»,  «Сборником примерных программ профессионального обучения дополнительного профессионального образования МЧС России», утвержденного Статс-секретарем – Заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.С. Артамоновым 02.03.2016 г. и другими нормативно-правовыми актами МЧС России.

  - Цель реализации программы:

приобретение профессиональных компетенций, знаний и навыков, необходимых для выполнения обязанностей начальствующего состава ГПС.

  - Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации.

а)	Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ на пожарах, техническому обслуживанию и устранению неисправностей пожарного и аварийно - спасательного инструмента и оборудования.

б) Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

пожары на различных природных, техногенных объектах и сопутствующие им процессы и явления;

население, находящееся в опасных зонах пожара; объекты защиты (продукция), в том числе промышленные и сельскохозяйственные объекты, здания и сооружения различного назначения;

технологические процессы пожароопасных производств; материальные ценности, находящиеся в зонах пожаров; технологические процессы (тактика) тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

нормативно-правовая документация, используемая при предупреждении и устранении последствий пожаров;

процесс управления и организация труда на уровне пожарно-спасательного подразделения;

первичные трудовые коллективы;

технические средства, используемые для предупреждения, тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ;

пожарные машины, в том числе приспособленные для целей пожаротушения автомобили;

пожарный инструмент и оборудование, в том числе средства индивидуальной защиты органов дыхания; огнетушащие вещества;

аварийно-спасательное оборудование и техника; системы и оборудование противопожарной защиты; системы и устройства специальной связи и управления; инструменты и оборудование для оказания первой помощи пострадавшим при пожарах;

иные средства, вспомогательная и специальная техника.

в)	Виды и задачи профессиональной деятельности: пожаротушение и проведение работ по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; оказание первой помощи;

содержание в исправном состоянии пожарной техники, осуществление её технического обслуживания, испытания и устранения неисправностей, не требующих специальной подготовки.

  - Требования к результатам освоения программы.

Слушатели за время обучения на данных курсах приобретают профессиональные компетенции, знания и навыки, необходимые для выполнения обязанностей руководителя тушения пожара.

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, гражданами.

В результате освоения образовательной программы слушатели должны обладать профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1 Знать требования нормативных документов, регламентирующих деятельность противопожарной службы Российской Федерации в области организации и тактики тушения пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), проведения аварийно-спасательных работ.

ПК 2. Знать и применять приёмы и способы защиты личного состава и техники от опасных факторов пожара.

ПК 3. Знать тактические возможности пожарных подразделений.

ПК 4. Знать классификацию, назначение и технические характеристики современных пожарных автомобилей.

ПК 5. Знать организацию профессиональной подготовки личного состава пожарных подразделений.

ПК 6. Разрабатывать и использовать документы предварительного планирования действий по тушению пожаров.

ПК 7. Знать требования мер безопасности при ведении боевых действий по тушению пожаров, при эксплуатации и обслуживании пожарной техники, инструмента, оборудования, объектов пожарной охраны.

ПК 8. Иметь представление о современных проблемах пожаротушения и ликвидации последствий ЧС.

ПК 9. Прогнозировать обстановку на пожаре, определять требуемое количество сил и средств для тушения пожара.

ПК 10. Выполнять обязанности руководителя тушения пожара, управлять силами и средствами на пожарах и ликвидациях последствий чрезвычайных ситуаций.

ПК 11. Обеспечивать техническую готовность пожарной, аварийно-спасательной техники и дыхательного оборудования.

ПК 12. Эффективно применять технику и оборудование при выполнении оперативных задач.

ПК 13. Знать требования руководящих документов, регламентирующих организацию и деятельность ГДЗС.

ПК 14. Знать пожарную опасность различных технологических процессов.

ПК 15. Иметь понятие об оказании первой помощи

1.4 Категория слушателей: лица, принятые в состав ГПС, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование.

1.5. Трудоемкость обучения 250 часов.

1.6 Форма обучения: очно-заочная (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).

Режим занятий: 4–8 часов в день.

Формы и методы проведения занятий определяются с учетом наличия учебно-материальной базы. Следует использовать активные формы и методы обучения, в том числе решение ситуационных задач, деловые игры, дискуссии, участие в пожарно-тактических учениях пожарно-спасательных гарнизонов и др.

При проведении практических занятий и деловых игр учебная группа может быть поделена на две подгруппы.

По окончании обучения по образовательной программе слушатели проходят итоговую аттестацию (квалификационный экзамен). Оценочный материал для итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с квалификационными требованиями, задачами и функциями руководителя тушения пожара.

1.7 Планируемые результаты обучения

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

уметь:

- учитывать в профессиональной деятельности психологические особенности поведения людей в чрезвычайных ситуациях;

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства пожаротушения;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- выполнять требования руководящих документов при несении караульной службы;

- принимать закрепленное за номерами расчетов на пожарных автомобилях пожарнотехническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, средства связи и содержать их в постоянной готовности;

- принимать от заявителя и фиксировать информацию о пожаре;

- подавать сигнал «Тревога» и передавать информацию о пожаре начальнику караула;

- оформлять и вручать должностному лицу, возглавляющему караул (дежурную смену), путевые листы о выезде на пожар (чрезвычайную ситуацию) и оперативную документацию;

- выполнять действия пожарного по сигналу «Тревога»;

- осуществлять разведку пожара в пути следования к месту вызова и при возвращении в подразделение;

- устанавливать пожарный автомобиль на водоисточник и приводить пожарный насос в рабочее состояние;

- занимать по указанию руководителя тушения пожара (РТП) позиции ствольщиков;

- выполнять требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров;

- использовать радиосредства и переговорные устройства;

- ориентироваться в обстановке на пожаре, вносить коррективы в свои действия по указанию руководителя тушения пожара или самостоятельно с последующим докладом оперативному должностному лицу;

- проводить разведку пожара;

- работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарнотехническим вооружением, инструментом и оборудованием;

- работать с различными стволами и приборами подачи огнетушащих веществ;

- выполнять специальные работы на пожаре в составе подразделения;

- использовать механизированный и немеханизированный пожарный инструмент при проведении специальных работ;

- производить работы по вскрытию и разборке конструкций для обнаружения пострадавших и с целью предотвращения повторного возгорания с использованием специальных агрегатов, механизмов;

- извлекать пострадавших из транспортных средств, попавших в аварии, а также из завалов, обвалов, разрушенных зданий;

- оказывать первую помощь и транспортировать пострадавших;

- работать с пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным оборудованием при проведении аварийно-спасательных работ;

- прогнозировать и оценивать обстановку на пожаре при проведении аварийно-спасательных работ;

- выполнять требования безопасности при выполнении профессиональных задач во время несения службы, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- проводить техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- проводить проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- соблюдать порядок эксплуатации, хранения, проверок, ремонта и списания средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств химической защиты;

- оформлять документацию и вести учет закрепленных средств индивидуальной защиты органов дыхания и запасных частей к ним, наличия кислорода (воздуха);

- проводить разведку пожара в составе звена газодымозащитной службы;

- работать в составе звена газодымозащитной службы при тушении пожаров и проведении аварийно- спасательных работ;

- выполнять обязанности постового на посту безопасности контрольно-пропускного пункта газодымозащитной службы;

- использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания;

- работать с оборудованием газодымозащитной службы;

- работать на специальных агрегатах, оборудовании пожарного автомобиля, с пожарнотехническим вооружением и инструментом в непригодной для дыхания среде;

- использовать способы и приемы проведения аварийно-спасательных и специальных работ в составе звена газодымозащитной службы;

- обнаруживать и эвакуировать пострадавших из задымленной зоны;

- выполнять требования безопасности при эксплуатации оборудования газодымозащитной службы;

- применять диагностическое оборудование, технические средства, инструменты при проведении технического обслуживания пожарной техники, аварийно-спасательного оборудования;

- готовить пожарную технику и оборудование к ремонту;

- готовить пожарную и аварийно-спасательную технику к хранению;

- соблюдать технологический режим хранения пожарной техники, оборудования;

- выполнять правила охраны труда при эксплуатации, техническом обслуживании, ремонте и хранении пожарного вооружения, аварийно-спасательной техники;

- осуществлять контроль соблюдения требований законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности, основам охраны труда, требований техники безопасности, санитарно- гигиенических требований, законов по охране окружающей среды;

- осуществлять контроль за исправностью состояния противопожарного водоснабжения в районе выезда пожарной части;

знать:

- психологические особенности поведения людей в чрезвычайных ситуациях;

- общие сведения о конструктивных элементах и объемно-планировочных решениях зданий и сооружений различного назначения;

- устройство зданий, сооружений, поведение строительных материалов и конструкций в условиях пожара;

- особенности пожарной опасности технологических процессов;

- строительные материалы и их пожароопасные свойства;

- особенности пожарной опасности, пожароопасные и другие опасные свойства веществ, материалов, конструкций и оборудования, огнестойкость зданий и сооружений;

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- способы защиты населения от оружия массового поражения;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим;

- организационно-структурное построение пожарных подразделений, организацию и порядок их взаимодействия;

- назначение и применение специальной техники, пожарно-технического и аварийно- спасательного вооружения и оборудования, транспортных средств и средств связи, электронно-вычислительной техники;

- обязанности пожарного при организации работы по сосредоточению сил и средств на пожаре;

- силы и средства, необходимые для выполнения задач при тушении пожаров, при локализации и ликвидации аварий и аварийных ситуаций.

- действия личного состава на марше;

- основные тактико-технические характеристики и тактические возможности взаимодействующих сил и средств;

- схемы развертывания пожарных подразделений;

- основы и структуру управления силами и средствами на пожаре;

- требования наставлений, указаний и других руководящих документов, регламентирующих организацию и тактику тушения пожаров;

- организацию пожаротушения в населенных пунктах и на объектах;

- содержание действий по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно- спасательных работ;

- состав участников тушения пожаров;

- обязанности, права и ответственность участников тушения пожаров;

- тактические возможности пожарных подразделений;

- классификацию и характеристику действий личного состава подразделений по тушению пожаров;

- приемы и способы прекращения горения;

- особенности тушения пожаров на объектах различного назначения;

- опасные факторы пожара и их воздействие на людей;

- классификацию огнетушащих веществ и принципы их выбора при тушении различных материалов и веществ;

- устройство, размещение и правила работы с пожарно-техническим и спасательным вооружением и оборудованием на пожарных автомобилях;

- основные способы спасения людей и эвакуации материальных ценностей;

- основные средства спасения людей и имущества;

- классификацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и последствия воздействия чрезвычайных ситуаций на среду обитания человека;

- права и обязанности пожарного, участников аварийно-спасательных работ;

- правила работы с пожарно-техническим и спасательным оборудованием, вооружением, инструментом, средствами индивидуальной защиты и связи;

- способы и методы проведения аварийно- спасательных работ с использованием пожарнотехнического и спасательного оборудования, снаряжения и техники;

- правила охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, законодательные, нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность газодымозащитной службы при несении гарнизонной и караульной службы;

- организацию газодымозащитной службы в гарнизоне и подразделениях гарнизона пожарной охраны;

- служебную документацию газодымозащитной службы и порядок ее заполнения;

- тактико-технические характеристики средств индивидуальной защиты органов дыхания, состоящих на вооружении подразделений гарнизона пожарной охраны;

- обязанности звена газодымозащитной службы на пожаре;

- правила работы в изолирующих противогазах и со средствами (приборами) химической защиты при ведении боевых действий на пожаре;

- классификацию аварийно-химических опасных веществ и опасные факторы пожара;

- порядок работы со средствами связи и правила ведения радиообмена;

- обязанности звена газодымозащитной службы при выполнении аварийно-спасательных работ;

- методы и способы проведения аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде;

- требования безопасности, предъявляемые к базе (посту) газ о дымозащитной службы при эксплуатации, ремонте и хранении средств индивидуальной защиты органов дыхания

- тактико-технические характеристики пожарно-технического вооружения;

- виды, устройство, принцип действия пожарного вооружения, аварийно-спасательной техники и оборудования;

- методы диагностики и способы устранения неисправностей пожарно-технического вооружения;

- последовательность и способы выполнения ремонта пожарно-технического вооружения и аварийно- спасательной техники;

- инструкции и указания по соблюдению технологического режима хранения пожарной техники, оборудования;

- основные нормативные документы по пожарной безопасности;

- организацию пожарно-профилактической работы на объектах и в населенных пунктах;

- основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий, сооружений;

- основные задачи и функции противопожарной службы гражданской обороны;

- причины возникновения пожаров, меры предупреждения;

- организацию противопожарного режима на охраняемых объектах;

- требования пожарной безопасности к путям эвакуации, системам отопления и вентиляции

- меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ;

- первичные средства пожаротушения и технические требования;

- классификацию переносных огнетушителей;

- основные параметры пожарной опасности объектов, участков, установок;

- методику проверки на водоотдачу систем водоснабжения;

- устройство и технические возможности противопожарных водопроводов;

- назначение, устройство и правила содержания и эксплуатации гидрантов;

- устройство и принцип действия наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования их при пожаре;

- требования к искусственным водоемам, подъездам к водоисточникам;

- назначение, виды и принцип действия автоматических систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем пожаротушения и систем дымоудаления;

- правовые и организационные основы охраны труда;

- требования пожарной безопасности к путям эвакуации;

- требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план

| № п/п | Наименование дисциплин | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  | Форма промежуточной и итоговой аттестации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия | зачет | экзамен |
| 1 | Входной контроль | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Охрана труда | 25 | 16 | 8 | 1 | - |
| 3. | Организация службы и подготовки в пожарных подразделениях | 32 | 23 | 8 | 1 | - |
| 4. | Организация тушения пожаров и осуществление аварийно-спасательных работ | 22 | 10 | 11 | 1 | - |
| 5. | Осуществление профилактики пожаров на объектах и в населенных пунктах | 22 | 12 | 9 | 1 | - |
| 6. | Пожарная тактика | 60 | 36 | 23 | 1 | - |
| 7. | Эксплуатация пожарной техники. Противопожарное водоснабжение | 18 | 13 | 4 | 1 | - |
| 8. | Первая помощь | 8 | 3 | 4 | 1 | - |
| 9. | Организация газодымозащитной службы | 60 | 45 | 14 | 1 |  |
| 10. | Итоговая аттестация (экзамен) | 2 | - | - | - | 2 |
| Итого: |  | 250 | 158 | 81 | 8 | 2 |

2.2 Содержание учебных программ

- Входной контроль

Входной контроль проводится с целью определения уровня подготовленности слушателей к обучению. Прием входного контроля проводится по теоретическим знаниям.

Теоретическая часть входного контроля проводится в виде тестов.

2. Охрана труда

Основным назначением дисциплины «Охрана труда» является формирование у обучаемых знаний, умений и навыков для решения вопросов, связанных с надзором по обеспечению безопасности работ, проводимых на пожарах, и при несении караульной службы.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- правила безопасного ведения различных работ при исполнении служебных обязанностей;

- законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в Российской Федерации;

- факторы, формирующие условия труда пожарных;

- правила охраны труда при обучении пожарных, тренировках газодымозащитников, тренировках на огневой полосе психологической подготовки пожарных.

уметь:

- применять на практике законодательную и нормативную базу в области организации работ по охране труда;

- организовывать работу по охране труда.

иметь навыки:

- проведения анализа производственного травматизма;

- составления и ведения необходимой документации и отчётности по охране труда;

- разработки и оформления инструкций по охране труда.

иметь представление:

- о порядке возмещения вреда, причинённого работнику.

Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной подготовки слушателей в соответствии с учебной программой. Практические занятия проводятся на базе учебного центра и на объектах города.

При организации учебного процесса могут привлекаться работники территориальных органов управления и подразделений ГПС.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (зачет).

Тематический план

| № п/п | Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| - 1. | Основы охраны труда в Российской Федерации. | 5 | 5 | - |
| - 2. | Условия труда в подразделениях ГПС МЧС России. | 5 | - | 5 |
| - 3. | Обеспечение безопасных условий труда в ГПС МЧС России. | 4 | 4 | - |
| - 4. | Основы электротехники и электробезопасность | 10 | 5 | 5 |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | - | - |
| Итого: |  | 25 | 14 | 10 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Основы охраны труда в Российской Федерации.

Основные понятия и термины, применяемые в охране труда. Законодательные документы, определяющие правовые основы охраны труда в Российской Федерации. Нормативные документы по охране труда.

Ответственность за нарушения законодательных актов и нормативных документов по охране труда.

Организация обучения охране труда в подразделениях ГПС МЧС России.

Порядок и сроки расследования несчастных случаев на производстве.

Тема 2. Условия труда в подразделениях ГПС МЧС России.

Охрана труда при обучении пожарных, при тренировках газодымозащитников, при занятиях на огневой полосе психологической подготовки пожарных.

Требования безопасности, предъявляемые к пожарной технике, пожарному инструменту и оборудованию и объектам пожарной охраны.

Тема 3. Обеспечение безопасных условий труда в ГПС МЧС России.

Практическое занятие.

Требования безопасности при несении караульной службы.

Техника безопасности при ведении оперативно-тактических действий: выезд и следование на пожар, разведка пожара, спасание людей, развёртывание, ликвидация горения, выполнение специальных работ на пожаре, сбор и возвращение в подразделение.

Тема 4. Основы электротехники и электробезопасность.

Основные требования электротехники и электробезопасности в подразделениях ГПС

Промежуточная аттестация (зачет) 1 час

3. Организация службы и подготовки в пожарных подразделениях

Основным назначением дисциплины «Организация службы и подготовки в пожарных подразделениях» является формирование у обучаемых соответствующей современным требованиям и нормам степени профессиональной подготовленности, необходимых знаний, умений и навыков в области организации и несения службы в частях и пожарно-спасательных гарнизонах.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

виды пожарной охраны в Российской Федерации;

организацию гарнизонной и караульной служб;

требования безопасности при несении караульной службы;

обязанности пожарного при несении караульной службы на постах, в дозорах и во внутреннем наряде;

порядок организации подготовки личного состава ГПС;

уметь:

принимать закрепленный за номерами расчета пожарный инструмент и оборудование;

выполнять служебные обязанности при несении караульной службы;

иметь представление:

о порядке и условиях прохождения службы в подразделениях ГПС МЧС России.

Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей. Практические занятия проводятся на базе учебного заведения и ПСЧ территориальных подразделениях ГПС.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия |  | практические занятия |  |
|  |  |  | очно | дист | очно | дист |
| 1. | Организация пожарной охраны в Российской Федерации. | 5 | - | 5 | - | - |
| 2. | Порядок и условия прохождения службы в ГПС. Меры по противодействию коррупции в системе МЧС России. | 5 | - | 5 | - | - |
| 3. | Профессиональная подготовка личного состава ГПС. | 5 | - | 5 | - | - |
| 4. | Организация и несение гарнизонной службы. | 5 | - | 5 | - | - |
| 5. | Организация и несение караульной службы. | 5 | - | 5 | - | - |
| 6. | Организация повседневной деятельности поисково-спасательных формирований. | 6 | - | 6 | - | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | - | - | 1 | - |
| Итого: |  | 32 | - | 31 | 1 | - |

Содержание дисциплины

Тема 1. Организация пожарной охраны в Российской Федерации

Развитие пожарной охраны в Российской Федерации. Структура Государственной противопожарной службы. Виды и основные задачи пожарной охраны в РФ.

Тема 2. Порядок и условия прохождения службы в ГПС

Меры по противодействию коррупции в системе МЧС России

Правовое положение сотрудника, работника ГПС. Порядок комплектования и прохождения службы (работы) в ГПС. Обязанности, права и льготы личного состава ФПС. Гарантии правовой и социальной защиты личного состава ФПС. Порядок предоставления отпусков и порядок увольнения сотрудников со службы. Порядок присвоения специальных званий. Пенсионное обеспечение, исчисление выслуги лет.

Меры по профилактике коррупции. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Тема 3. Профессиональная подготовка личного состава ГПС

Основные документы по планированию и организации подготовки: назначение, содержание и сроки. Цель и задачи профессиональной подготовки личного состава пожарной охраны. Основные формы подготовки, их характеристика. Совершенствование профессиональной подготовки личного состава ГПС.

Тема 4. Организация и несение гарнизонной службы

Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Основные понятия, термины и определения. Организация и несение гарнизонной службы. Образование гарнизонов, их границы. Основные задачи гарнизонной службы. Порядок привлечения сил и средств гарнизонов, специализированных подразделений к тушению пожаров. Нештатные службы гарнизона. Должностные лица гарнизона, их права и обязанности. Особенности организации гарнизонной службы при введении особого противопожарного режима.

Тема 5. Организация и несение караульной службы

Основные задачи караульной службы. Должностные лица дежурной смены (караула), их подчиненность, обязанности и права. Размещение личного состава и техники. Внутренний распорядок. Форма одежды личного состава дежурной смены (караула). Порядок приведения дежурной смены (караула) в готовность к тушению пожаров и проведению первоочередных аварийно-спасательных работ после возвращения с пожара или пожарно-тактических занятий. Порядок допуска лиц, прибывших в подразделение. Порядок смены караулов. Подготовка к смене. Проведение развода караулов. Прием и сдача дежурства. Внутренний наряд. Назначение внутреннего наряда, его состав. Обязанности лиц внутреннего наряда.

Особенности организации несения службы и профилактической деятельности объектовых и договорных подразделений ФПС.

Тема 6. Организация повседневной деятельности

поисково-спасательных формирований

Нормативно-техническая и правовая база охраны труда. Инструкции. Стандарты.

Обязанности спасателя при получении сигнала о возникновении ЧС. Порядок получения информации, ее уяснение, оценка обстановки, принятие решения.

Порядок приведения личного состава дежурной смены, поисково-спасательного формирования в готовность к выполнению задачи. Оценка ситуации. Принятие решения. Оповещение, определение времени и места сбора. Определение количества и номенклатуры оборудования, необходимого для ведения поисково-спасательных работ, подготовка транспортных средств, средств малой механизации, приборов контроля, средств защиты, жизнеобеспечения, продуктов питания, медикаментов. Погрузка в транспортные средства (наземный, водный, воздушный транспорт). Определение маршрута выдвижения.

Промежуточная аттестация (зачет) 1 час

- Организация тушения пожаров и осуществление аварийно-спасательных работ

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| - 1. | Действия подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. | 2 | 2 | - |
| - 2. | Разведка места пожара | 2 | 2 | - |
| - 3. | Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров. | 2 | 2 | - |
| - 4. | Развертывание сил и средств | 2 | - | 2 |
| - 5. | Ликвидация горения. Специальные работы на пожаре. | 2 | - | 2 |
| - 6. | Основы управления силами и средствами на пожаре. | 2 | - | 2 |
| - 7. | Полномочия участников тушения пожара. | 3 | 3 | - |
| - 8. | Разработка и использование планов и карточек тушения пожаров. | 3 | - | 3 |
| - 9. | Тактическая подготовка начальствующего и личного состава подразделений ГПС МЧС России | 3 | - | 3 |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | 1 | - |
| Итого: |  | 22 | 10 | 12 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Действия подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ.

Основная задача на пожаре. Виды (этапы) действий по тушению пожаров. Порядок и последовательность приема и обработки сообщения о пожаре (вызове), устанавливаемая информация. Меры безопасности. Порядок выезда и следования к месту пожара (вызова). Факторы, влияющие на возможно короткое время прибытия пожарных подразделений к месту пожара (вызова). Действия при вынужденной остановке в пути следования головного или следующих пожарных автомобилей, при обнаружении в пути следования другого пожара. Меры безопасности. Сбор и возвращение к месту постоянного расположения: понятие, проводимые мероприятия, порядок убытия с места пожара, меры безопасности.

Тема 2. Разведка места пожара.

Общее понятие о разведке пожара. Цель и задачи разведки. Организация разведки РТП. Состав групп разведки. Способы ведения разведки. Обязанности личного состава, ведущего разведку. Действия при проведении разведки в отдельных помещениях (поиск людей, определение места очага пожара, направления распространения огня и путей прокладки рукавных линий). Меры безопасности при проведении разведки места пожара.

Тема 3. Аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров.

Действия, выполняемые при осуществлении АСР (спасание людей и имущества, подъем на высоту (спуск с высоты), выполнение защитных мероприятий, вскрытие и разборка конструкций, первая помощь пострадавшим). Факторы, определяющие организацию спасания людей на пожаре в первоочередном порядке. Основные способы и приемы спасания людей и имуще ства. Основные технические средства для спасания людей на пожаре. Пути спасания. Порядок организации спасания людей при достаточном и недостаточном количестве сил и средств. Окончание спасательных работ. Меры безопасности. Организация спасания людей на пожарах на объектах с массовым пребыванием людей.

Тема 4. Развертывание сил и средств

Практическое занятие. Практическая отработка действий личного состава на всех этапах развертывания сил и средств. Понятие о развертывании сил и средств. Этапы развертывания. Действия личного состава на каждом этапе развертывания. Требования к прокладке рукавных линий. Выбор путей прокладки рукавных линий, защита их от повреждений. Создание запаса рукавов. Выбор места установки разветвлений, пожарных лестниц и другого пожарного инструмента и оборудования в зависимости от обстановки на пожаре. Меры безопасности.

Тема 5. Ликвидация горения. Специальные работы на пожаре.

Стадии (этапы) тушения пожара: локализация и ликвидация. Понятие о решающем направлении действий по тушению пожара. Принципы определения решающего направления действий. Роль первого ствола в тушении пожара. Правила работы с пожарными стволами. Меры безопасности при ликвидации горения. Понятие о специальных работах на пожаре. Виды специальных работ: вскрытие и разборка конструкций, подъем (спуск) на высоту, организация связи, освещение места пожара (вызова), восстановление работоспособности технических средств. Меры безопасности.

Тема 5. Основы расчёта сил и средств для тушения пожара.

Расчёт сил и средств для тушения пожаров твердых материалов, жидкостей: исходные данные, порядок расчёта требуемого расхода огнетушащих средств по площади пожара, площади тушения или по объёму помещения; определение расхода огнетушащих веществ, запаса огнетушащих веществ, количества технических приборов для их подачи на тушение и защиту. Приближённые расчеты сил и средств в процессе тушения пожара. Практическое занятие. Решение задач по расчёту сил и средств для тушения пожаров твердых материалов, жидкостей.

Тема 6. Основы управления силами и средствами на пожаре.

Основные принципы управления силами и средствами на пожаре. Руководитель тушения пожара, его полномочия. Руководство действиями при работе на пожаре одного и нескольких караулов разных подразделений. Структура управления силами и средствами. Создание, состав, размещение и работа оперативного штаба на пожаре. Обязанности начальника оперативного штаба.Участки (сектора) тушения пожаров: понятие, принципы их создания. Полномочия начальника УТП (СТП). Тыл на пожаре, его задачи. Полномочия начальника тыла. Обеспечение бесперебойной подачи воды на тушение пожара различными способами. Практическое занятие. Расчет потребного количества сил и средств для бесперебойной подачи воды на тушение пожара перекачкой и подвозом.

Тема 7. Полномочия участников тушения пожара.

Общие обязанности участников тушения пожара. Состав участников тушения пожара по основным специализациям. Полномочия участника тушения пожара в зависимости от определенной ему на месте тушения пожара специализации. Ответственность участников тушения пожара за неисполнение или не надлежащее исполнение ими своих полномочий.

Тема 8. Разработка и использование планов и карточек тушения пожаров.

Перечень объектов, на которые составляются планы или карточки тушения пожаров. Карточки тушения пожаров: назначение, содержание, требования, предъявляемые к выполнению текстовой и графической части, порядок отработки и использования в учебных целях и на пожарах. Планы тушения пожаров: назначение, содержание, порядок разработки, оформления, отработки, корректировки и использования. Практическое занятие. Практическая работа по составлению плана (карточки) тушения пожара.

Тема 9. Тактическая подготовка начальствующего и личного состава подразделений ГПС МЧС России.

Цель, принципы, методы тактической подготовки. Порядок и методика проведения классно-групповых занятий по пожарно-тактической подготовке пожарных, отделений, караула. Общие положения о целях и задачах форм тактической подготовки начальствующего состава: школа повышения оперативного мастерства, изучение оперативно-тактической характеристики района выезда, решение пожарно-тактических задач, групповые упражнения (деловые игры), разбор пожаров, пожарно-тактические учения, стажировка начальствующего состава. Изучение пожара: исследование пожара; составление карточки действий пожарного подразделения по тушению пожара или описания пожара; разбор пожара с личным составом. Анализ действий подразделений пожарной охраны: цель, задачи и формы анализа. Практическое занятие. Составление карточки действий пожарного подразделения по тушению пожара или описания пожара.

5. Осуществление профилактики пожаров на объектах и в населенных пунктах

Основными целями изучения дисциплины «Осуществление профилактики пожаров на объектах и в населенных пунктах» являются изучение основных направлений по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений, ознакомление слушателей с мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности различных объектов защиты.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- основные показатели пожарной опасности веществ и материалов;

- особенности пожарной опасности технологического оборудования;

- классификацию производственных и складских помещений по категориям взрывопожароопасности;

- устройство зданий, сооружений, поведение строительных конструкций и материалов в условиях пожара;

- основные направления по обеспечению безопасности людей, пожарной безопасности зданий, сооружений и технологий при пожаре.

уметь:

- оценивать пожарную опасность технологического оборудования, веществ и материалов, представлять последствия пожаров на производстве;

- оценивать поведение строительных материалов и конструкций зданий в условиях пожара.

иметь представление:

- о видах, назначении и тенденциях развития основных технологических процессов производств;

- о конструктивных элементах и объемно-планировочных решениях зданий и сооружений различного назначения.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (зачет).

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| - 1. | Строительные материалы, их свойства, классификация по пожарной опасности. | 5 | 5 | - |
| - 2. | Огнестойкость зданий и сооружений. | 5 | 5 | - |
| - 3. | Пожарная безопасность зданий различного функционального назначения. | 5 | 5 | - |
| - 4. | Пожарная безопасность производственных объектов и технологических процессов. | 6 | 6 | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | - | - |
| Итого: |  | 22 | 21 | - |

Содержание дисциплины

Тема 1. Строительные материалы, их свойства, классификация по

пожарной опасности.

Значение строительных материалов в обеспечении пожарной безопасности зданий и сооружений.

Классификация строительных материалов по пожарной опасности: горючесть, дымообразующая способность, токсичность, распространение пламени, воспламеняемость.

Современные строительные материалы и их свойства.

Влияние отделок, облицовок, утеплителей и покрытий строительных конструкций на возникновение, развитие пожара и гибель людей при пожаре.

Требования к отделке на путях эвакуации.

Структура нормативно-технической документации, регламентирующей порядок определения допустимой области применения строительных материалов в зданиях различного функционального назначения.

Тема 2. Огнестойкость зданий и сооружений.

Поведение зданий и сооружений при пожарах, как в обычных условиях, так и при пожаре. Понятие о пожарных отсеках. Классификация зданий по степени огнестойкости. Требуемая и фактическая степень огнестойкости здания.

Классификация зданий по классу конструктивной пожарной опасности. Требуемый и фактический класс конструктивной пожарной опасности здания.

Классификация зданий по классу функциональной пожарной опасности.

Огнестойкость строительных конструкций. Требуемый и фактический предел огнестойкости конструкций. Требуемый и фактический предел распространения огня по конструкциям. Требуемый и фактический класс пожарной опасности конструкций. Классификация конструкций по пожарной опасности.

«Стандартный» температурный режим пожара. Сущность методов экспериментального определения фактических пределов огнестойкости и классов пожарной опасности конструкций.

Система нормирования требований к огнестойкости и пожарной опасности зданий и строительных конструкций. Методика проведения экспертизы строительных конструкций.

Тема 3. Пожарная безопасность зданий различного функционального назначения.

Характеристика пожарной опасности зданий для проживания людей. Основные причины пожаров в жилых зданиях и общежитиях, гостиницах.

Противопожарные требования при эксплуатации жилых помещений, чердаков и подвалов.

Характеристика пожарной опасности общественных зданий. Организационные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность при эксплуатации общественных зданий:

- учебных и дошкольных учреждений;

- лечебно-профилактических учреждений;

- культурно-зрелищных учреждений;

- музеев, выставок, памятников истории и зодчества.

Тема 4. Пожарная безопасность производственных объектов и технологических процессов.

Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности. Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной. Конструктивное выполнение легкосбрасываемых конструкций.

Промежуточная аттестация (зачет) 1 час

Вопросы для промежуточной аттестации

1. Понятие «пожарная профилактика», ее задачи. Пожарная опасность и пожарная безопасность. Основные направления обеспечения пожарной безопасности. Нормативный документ.

2. Понятие «технология» и технологический процесс. Взаимосвязь проблем технологий пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

3. Показатели пожарной опасности веществ и материалов. Их практическое значение. Методика определения.

4. Горение как окислительно - восстановительный процесс. Виды горения. Условия возникновения и предотвращения горения. Горение смесей газов и паров с воздухом. Массовая и линейная скорость распространения пламени.

5. Горение пылевоздушных смесей. Свойства пыли. Образование пылевоздушных смесей в производственных условиях. Пожарная безопасность производств, связанных с выделением пыли и волокон. Хлопкопрядильное производство. Обеспечение пожарной безопасности на основных технологических участках.

6. Методика анализа пожарной опасности технологического процесса. Причины и условия образования горючей среды как внутри аппарата, так и в помещении. Технические решения на предотвращения образования горючей среды и источников зажигания. Основные направления по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов.

7. Теплообменные процессы и аппараты. Пожарная безопасность этих процессов и аппаратов. Ректификационные колонны: (устройство, принцип работы пожарная опасность). Основные противопожарные меры по их проектированию эксплуатации.

8. Способы хранения горючих газов. Пожарная опасность. Обеспечение пожарной безопасности компрессорных складов.

9. Классификация складов нефти и нефтепродуктов. Особенности пожарной опасности. Обеспечение пожарной безопасности при хранении нефтепродуктов в резервуарах, при тарном хранении и при сливо-наливных операциях. Огнепреградители. Их устройство, принцип действия.

10. Физическая сущность процессов адсорбции и абсорции. Меры пожарной безопасности при эксплуатации установок.

11. Виды транспортных предприятий. Пожарная опасность и требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности.

12. Основные технологические стадии заготовки древесины. Поведение древесины при пожаре. Меры пожарной безопасности на складах древесины.

13. Технологическая схема деревообрабатывающего завода. Технические решения по обеспечению пожарной безопасности.

14. Окрасочные работы. Виды работ. Лакокрасочные материалы, их состав. Пожарная опасность участков окраски. Противопожарные мероприятия.

15. Мукомольное производство. Пожарная опасность. Технологическая схема элеватора и мукомольного производства. Конструктивные особенности оборудования. Мероприятия и технические решения по предотвращению пожара.

16. Защита технологических аппаратов при разрушениях. Мероприятия, направленные на ограничение распространения пожара в производственных условиях и его быструю ликвидацию.

17. Методика оценки пожарной опасности промышленного предприятия и проверка соответствия проектных решений нормативным требованиям по обеспечению пожарной безопасности.

18. Современная классификация строительных материалов, конструкций и зданий по пожарной опасности и огнестойкости. Принципы классификации. Методика определения показателей. Нормативные документы. Федеральный закон от 22 июля 2008г.№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

19. Основные положения «Технического регламента» о требованиях пожарной безопасности к строительным материалам, конструкциям и зданиям.

20. Генеральные планы городов и промышленных предприятий. Принципы планирования. Селетебная зона. Понятие противопожарных разрывов. Нормативные документы. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах (ст.76,77).  21. Противопожарные преграды и противопожарный отсек. Назначение, виды. Область применения. Особенности устройства противопожарных стен. Защита проемов в противопожарных преградах. Устройство противопожарного занавеса. 22. Эвакуация людей. Объемно-планировочные, технические и организационные решения по обеспечению безопасной эвакуации. Эвакуационные и аварийные выходы. Количество, размеры. Выходы из подвала. Эвакуационные пути. Протяженность, размеры. Эвакуация по лестничным клеткам. Конструктивное исполнение, огнестойкость. Винтовые и криволинейные лестницы. Открытые лестницы. Эскалаторы.

23. Назначение и классификация отопительных систем. Пожарная опасность печного отопления. Требования пожарной безопасности к системам отопления. 24. Назначение и классификация систем вентиляции. Пожарная опасность систем и требования нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности. Технические решения по предотвращению образования горючей среды и источников воспламенения.

25. Причины взрывов (аварийных) внутри помещения. Допустимые избыточные давления на конструкции. Нормативные требования по устройству ЛСК. Виды ЛСК. Площадь ЛСК.

26. Виды процессов горения. Полное и неполное горение. Состав дыма, его опасность для человека. Противодымная защита зданий объемно-планировочные и инженерные решения. Механическая противодымная защита зданий. Назначение, область применения, устройство, контроль за эксплуатацией противодымной защиты.

27. Анализ пожаровзрывоопасности технологических процессов. Принципы и порядок разработки противопожарных мероприятий. Автоматические приборы, обеспечивающие пожарную безопасность технологического процесса.

28. Категорирование помещений зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Основные положения и принципы категорирования. Практическое значение категорирования. Нормативный документ.

29. Лифты для подъема пожарных подразделений. Область применения. Особенности устройства лифтовых шахт и кабин. Режимы работы. Нормативные документы.

30. Требования пожарной безопасности к жилым домам. Допустимая нормативная высота, степень огнестойкости. Типы многоквартирных жилых домов. Противопожарные преграды и пути эвакуации. Размещение помещений общественного назначения. Инженерные системы противопожарной защиты. Требования по обеспечению пожарной безопасности зданий свыше 28 метров. 31. Общественные здания и сооружения. Классы функциональной пожарной опасности. Особенности пожарной опасности. Объемно-планировочные, конструктивные решения по обеспечению пожарной безопасности. Расчет эвакуационных выходов объектов торговли. Время эвакуации из спортивнозрелищных комплексов.

32. Промышленные предприятия. Производственные и складские здания, сооружения промышленных предприятий. Генеральный план. Степень  огнестойкости зданий, размещение пожароопасных участков. Требования пожарной безопасности к промышленным зданиям. Совместимость хранения химических реактивов. Высокостеллажное хранение.

6. Пожарная тактика

Основным назначением дисциплины «Пожарная тактика» является формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять обязанности должностных лиц по управлению участниками тушения пожара, по организации действий подразделений пожарной охраны, связанных с тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- требования нормативных документов, регламентирующих деятельность Государственной противопожарной службы в области организации и тактики тушения пожаров и ликвидации последствий ЧС, проведения аварийно-спасательных работ;

- порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки документов предварительного планирования;

- приемы и способы защиты личного состава и техники от опасных факторов пожара;

- методику расчета сил и средств для тушения пожаров;

- общие принципы и сущность процесса управления, организацию управления и связи на пожаре;

- тактические возможности пожарных подразделений;

- алгоритмы спасательных действий оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

уметь:

- работать с планами тушения пожаров и справочниками;

- читать схемы расстановки сил и средств и наносить на них обстановку;

- организовать подготовку личного состава;

- прогнозировать обстановку на пожаре, определять требуемое количество сил и средств;

- организовать разведку пожара;

- управлять силами и средствами по тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС;

- правильно оценивать обстановку в зоне ЧС, принимать решение, руководить первичными тактическими подразделениями ГДЗС;

- обобщать и анализировать положительный опыт работы и использовать его в служебной деятельности.

иметь навыки:

- определения параметров развития и тушения пожаров твердых и жидких горючих материалов;

- определения тактических возможностей подразделений.

иметь представление:

- о современных проблемах пожаротушения и ликвидации последствий ЧС;

- об основных направлениях научно-исследовательской работы в области пожаротушения.

Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной подготовки слушателей в соответствии с учебной программой.

При организации учебного процесса могут привлекаться работники территориальных органов управления и подразделений ГПС.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (зачет).

Тематический план

| № п/п | ### Наименование разделов и тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Тактические возможности пожарных подразделений. | 8 | 4 | 4 |
| 2. | Управление силами и средствами на пожаре. | 8 | 8 | - |
| 3. | Тушение пожаров в жилых и административных зданиях. | 8 | 8 | - |
| 4. | Тушение пожаров в общественных зданиях. | 7 | 7 | - |
| 5. | Тушение пожаров на различных объектах. | 7 | 7 | - |
| 6. | Расчёт требуемого количества сил и средств для тушения пожаров твердых горючих материалов водой. | 7 | - | 7 |
| 7. | Расчёт требуемого количества сил и средств для тушения пожаров воздушно-механической пеной. | 7 | - | 7 |
| 8. | Тактическая подготовка начальствующего состава подразделений пожарной охраны. | 7 | 5 | 2 |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | 1 | - |
| Итого: |  | 60 | 40 | 20 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Тактические возможности пожарных подразделений.

Силы и средства пожарной охраны. Основное и первичное тактические подразделения пожарной охраны. Назначение и использование отделений на основных и специальных пожарных автомобилях.

Понятие о тактических возможностях пожарных подразделений. Тактические возможности отделений на автоцистерне с установкой и без установки автомобиля на водоисточник.

Тактика использования при выезде одного, двух отделений на АЦ.  Взаимодействие отделений в карауле.

Практическое занятие.

Расчет тактических возможностей отделения на автоцистерне без установки ее на водоисточник и с установкой на водоисточник.

Тема 2. Управление силами и средствами на пожаре.

Понятие об управлении силами и средствами на пожаре. Основные принципы управления.

Руководитель тушения пожара. Руководство действиями при работе на пожаре одного и нескольких караулов разных подразделений.

Общее представление о структуре управления силами и средствами, работе оперативного штаба на пожаре, создании участков и секторов тушения пожаров.

Тыл на пожаре, его задачи.

Тема 3. Тушение пожаров в жилых и административных зданиях.

Тушение пожаров в жилых и административных зданиях. Оперативно-тактическая характеристика зданий. Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на этажах, в подвалах и чердаках зданий.

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности. Факторы, осложняющие обстановку на пожаре, особенности проведения разведки и спасания людей, подача воды в верхнюю зону зданий повышенной этажности.

Тема 4. Тушение пожаров в общественных зданиях.

Тушение пожаров в лечебных, детских, учебных и культурно-зрелищных учреждениях: оперативно-тактическая характеристика зданий, возможная обстановка на пожаре, особенности ведения действий по тушению.

Тема 5. Тушение пожаров на различных объектах.

Оперативно-тактическая характеристика энергетических объектов. Возможная обстановка при пожарах. Особенности ведения действий по тушению пожаров на энергетических объектах и в помещениях с электроустановками. Меры безопасности при тушении пожаров.

Оперативно-тактическая характеристика металлургических и машиностроительных предприятий. Возможная обстановка на пожаре в заготовительных, кузнечных, литейных, механических, механосборочных, малярных и других цехах машиностроительных предприятий и на объектах литейного производства. Особенности ведения действий по тушению пожаров. Меры безопасности при тушении пожаров.

Особенности тушения пожаров на покрытиях больших площадей. Меры безопасности при тушении пожаров.

Тема 6. Расчёт требуемого количества сил и средств для тушения пожаров твердых горючих материалов водой.

Практическое занятие.

Решение задач по расчёту требуемого количества сил и средств для тушения пожаров твердых материалов водой.

Тема 7. Расчёт требуемого количества сил и средств для тушения пожаров воздушно-механической пеной.

Практическое занятие.

Решение задач по расчёту требуемого количества сил и средств для тушения пожаров воздушно-механической пеной резервуарных парков, по площади и по объему.

Тема 8. Тактическая подготовка начальствующего состава подразделений пожарной охраны.

Формы тактической подготовки начальствующего состава.

Решение пожарно-тактических задач: цели, периодичность проведения, руководитель занятия, привлекаемые силы и средства, разработка тактического замысла, отрабатываемые мероприятия, порядок и методика проведения.

Промежуточная аттестация (зачет) 1 час

Вопросы для приема промежуточной аттестации

1. Пожарная тактика и её задачи.

2. Пожар, его развитие, явления сопровождающие пожар. Основные параметры пожара (интенсивность выделения тепла, линейная скорость распространения пожара). Виды пожаров.

3. Зоны пожаров: понятие о зонах, их границы, основные параметры, краткая характеристика зон.

4. Газовый обмен на пожаре: понятие о газовом обмене, его основные параметры при наружных и внутренних пожарах, понятие о нейтральной зоне.

5. Прекращение горения на пожаре: понятие о температуре горения и потухания, условия прекращения горения.

6. Способы и приёмы прекращения горения на пожаре.

7. Классификация огнетушащих веществ. Основные требования к ним. Понятие интенсивности подачи огнетушащего вещества.

8. Охлаждающие огнетушащие вещества (вода, твёрдый диоксид углерода). Свойства, характеристика, область применения.

9. Изолирующие огнетушащие вещества (пены). Свойства, характеристика, области применения.

10. Разбавляющие огнетушащие вещества (азот, водяной пар, диоксид углерода, тонкораспылённая вода). Свойства, характеристика, область применения.

11. Огнетушащие вещества и составы химического торможения реакции горения (бромистый метилен, бромистый этил, тетрафтордиброметан). Свойства, характеристика, область применения.

12. Силы, используемые для выполнения боевых задач на пожаре.

13. Средства, обеспечивающие выполнение боевых задач на пожаре и их классификация.

14. Тактические возможности отделения на автоцистерне и автонасосе: определение, предназначение.

15. Тактические возможности караула: определение и его возможности в зависимости от наличия основной и специальной пожарной техники.

16. Решающее направление боевых действий пожарных подразделений на пожаре.

17. Разведка пожара. Цель, задачи и способы ведения разведки. Состав и вооружение группы разведки. Меры безопасности.

18. Спасание и эвакуация людей на пожаре. Пути и способы спасания и эвакуации. Последовательность спасания. Основные варианты использования первых прибывших подразделений.

19. Боевое развёртывание пожарных подразделений на пожаре. Цель развёртывания. Этапы развёртывания и их сущность. Меры безопасности.

20. Планы тушения пожаров. Назначение, содержание, требования, предъявляемые к оформлению, отработка и использование на пожаре.

21. Руководитель тушения пожара (РТП). Его роль на пожаре. Права и обязанности РТП. Порядок смены РТП в ходе тушения пожара.

22. Оперативный штаб на пожаре. Начальник оперативного штаба. Его права и обязанности.

23. Боевой участок. Принципы организации боевого участка на пожаре. Права и обязанности начальника боевого участка.

24. Организация работы тыла на пожаре. Права и обязанности начальника тыла.

25. Методика расчёта сил и средств для тушения пожаров.

26. Тушение пожаров в подвалах жилых и административных зданий (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, организация и проведение спасательных работ, боевые действия по тушению пожаров, меры безопасности).

27. Тушение пожаров в этажах жилых и административных зданий (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, организация и проведение спасательных работ, боевые действия по тушению пожаров, меры безопасности).

28. Тушение пожаров в чердаках жилых и административных зданий (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара,  разведка пожара, организация и проведение спасательных работ, боевые действия по тушению пожаров, меры безопасности).

29. Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, организация и проведение спасательных работ, действия по тушению пожаров, особенности расстановки техники и подачи средств тушения, меры безопасности).

30. Тушение пожаров на элеваторах (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, действия по тушению пожаров, меры безопасности).

31. Тушение пожаров в театрах (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, организация и проведение спасательных работ, действия по тушению пожаров, меры безопасности).

32. Тушение пожаров в зданиях холодильников (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, организация и проведение эвакуации и защиты материальных ценностей, действия по тушению пожаров, меры безопасности).

33. Тушение пожаров в складах товарно-материальных ценностей (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, организация и проведение эвакуации и защиты материальных ценностей, действия по тушению пожаров, меры безопасности).

34. Тушение пожаров в гаражах (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, действия по тушению пожаров, меры безопасности).

35. Тушение пожаров на железнодорожном транспорте (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, по тушению пожаров, особенности прокладки магистральных рукавных линий, меры безопасности).

36. Тушение пожаров на объектах энергетики (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, особенности допуска пожарных подразделений к тушению пожаров, разведка пожара, действия по тушению пожаров, меры безопасности).

37. Тушения пожаров на предприятиях текстильной промышленности (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, действия по тушению пожаров, меры безопасности).

38. Тушение пожаров на складах лесоматериалов (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, действия по тушению пожаров, меры безопасности).

39. Тушение пожаров на деревообрабатывающих предприятиях (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, действия по тушению пожаров, меры безопасности).

40. Тушение пожаров на складах нефти и нефтепродуктов (оперативно тактическая характеристика, возможная обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, действия по тушению пожаров, особенности организации, меры безопасности).

41. Тушение пожаров на объектах машиностроения (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, боевые действия по тушению пожаров внутри здания и на сгораемых покрытиях больших площадей, особенности организации участков тушения, меры безопасности).

42. Тушение пожаров в строящихся и капитально - ремонтируемых зданиях (оперативно тактическая характеристика, обстановка на пожаре, развитие пожара, разведка пожара, особенности действий по тушению пожаров, меры безопасности).

43. Тушение пожаров в жилой зоне сельских населённых пунктов (оперативно тактическая характеристика жилой зоны сельских населённых пунктов, обстановка на пожарах, развитие пожара, разведка пожара, особенности действий по тушению пожаров, безопасность при обесточивании зданий).

44. Тушение пожаров летательных аппаратов на земле: возможная обстановка, силы и средства привлекаемые для тушения. Способы и приёмы тушения. Меры безопасности.

45. Тушение пожаров в метрополитенах: виды пожаров, возможная обстановка, особенности тушения. Меры безопасности.

46. Тушение пожаров водного транспорта: виды водного транспорта. Особенности тушения пожаров танкеров и сухогрузов. Меры безопасности.

47. Пожарно-тактическая подготовка начальствующего состава пожарной охраны: цели, задачи, формы и методы.

48. Оперативно - тактическое изучение района выезда части и объектов расположенных в районе выезда.

49. Пожарно-тактические учения: виды, цели, задачи, подготовка руководителя и посредников, методика проведения и подведение итогов.

50. Решение пожарно- тактических задач с личным составом на местности: цели, задачи, подготовка руководителя, порядок и методика проведения.

51. Групповые упражнения (деловые игры): цели, задачи, подготовка руководителя и обучаемых, методика проведения, разбор занятия.

52. Разбор пожаров: общие положения, порядок разбора пожаров.

53. Стажировка начальствующего состава: цели, кто и когда проходит стажировку, организация, проведение и отчёт по стажировке.

54. Школа повышения оперативного мастерства начальствующего состава: задачи, организация учебной работы.

55. Задачи и организационная структура ППС в системе ГО.

56. Назначение, задачи и организационная структура ГО.

57. Порядок перевода с мирного на военное положение.

59. Прогнозирование и оценка пожарной обстановки в очагах ядерного поражения.

60. Организация дозиметрического контроля радиационной и химической разведки в подразделения ППС.

61. Противопожарное обеспечение мероприятий ГО.

задача 1 Выполнить схему развертывания отделения на АЦ-3,2-40(433104) без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить: а) продолжительность работы по подаче воды; б) предельное расстояние подачи воды. На тушение подано 3 ствола РС-70 сбнас=19 мм, напор у ствола Нст= 40 м, рукава прорезиненные диаметром 51 и 77 мм, расстояние от автомобиля до места размещения стволов L = 60 м, напор на насосе Нн = 100 м.

задача 2 Определить напор на насосе, если расстояние от места пожара до водоисточника 300 м, подъем местности составляет 8 м, рукава прорезиненные 0 77 мм, на тушение поданы три ствола Б с с!нас=13 мм, максимальный подъем стволов 6 м, напор у стволов Нст= 40 м. Выполнить схему развертывания.

задача 3 Определить количество автоцистерн АЦ-40(130)63Б для подвоза воды к месту пожара из водоема, расположенного в 2 км от места пожара, если для тушения необходимо подать три ствола Б с бнас^З мм. Заправку автоцистерн осуществляют АЦ-40(130)63Б, средняя скорость движения автоцистерн 30 км/ч.

задача 4 Определить резервуар стальной цилиндрической вертикальный вместимостью 1000 м3 заполнен наполовину, толщина водяной подушки 1,5 м. а) количество ГПС-600 для тушения горящей нефти в резервуаре; б) количество пенообразователя на тушение; в) количество стволов А с с1нас=19 мм на охлаждение данного резервуара; г) время возможного выброса нефти.

задача 5 Выполнить схему развертывания отделения от АЦ-5-40(4331) без установки пожарного автомобиля на водоисточник с подачей 2-х ГПС-600 и определить: а) продолжительность работы по подаче пены; б) возможную площадь тушения пожара из расчета полученной пены; в) предельную возможность объемного тушения пожара при заполнении помещения пеной средней кратности. Процентное содержание пенообразователя в растворе - 6 %, кратность пены л К=100, интенсивность подачи раствора пенообразователя 1тр = 0,08 с-м2? расстояние от автомобиля до места размещения пеногенераторов L = 60 м, рукава прорезиненные 0 66 мм.

задача 6 Определить количество автоцистерн для перекачки воды на тушение пожара, если для тушения необходимо подать три ствола Б с ёнас=13 мм, максимальная высота подъема стволов 20 м. Ближайшим водоисточником является пруд, расположенный на расстоянии 2000 м от места пожара, подъем местности составляет 13 м, использовать прорезиненные рукава 0 77 мм.

задача 7 Пожар произошел в столярном цехе, размер цеха в плане 30 х 50 метров. На 18 минуте с момента возникновения пожара на тушение было подано 4 ствола А сёнас=19 мм и 2 ствола Б с сёнас=13 мм. Линейная скорость распространения горения ил = 1 м/мин. Определить, соответствует ли фактическая интенсивность подачи л огнетушащего вещества требуемой 1тр = 0,2 с-м2 . Место возникновения пожара — геометрический центр цеха. Количество направлений введения стволов - с двух сторон через проемы в торцевых стенах.

задача 8 Пожар произошел в сушильном цехе деревообрабатывающего предприятия размером в плане 40 х 10 метров. Караул прибыл на пожар через 7 минут, на развертывание затрачено 6 минут. Определить площадь пожара и площадь тушения на момент прибытия караула и на момент ввода первых стволов на тушение. Место возникновения пожара — геометрический центр цеха, линейная скорость распространения горения ил = 15 м/мин. Количество направлений введения стволов - с двух сторон через проемы в торцевых стенах.

задача 9 Пожар произошел в чесальном цехе текстильного производства размером в плане 20 х 48 метра. Соответствует ли фактический расход огнетушащих веществ требуемому, если на 13 минуте развития пожара на тушение было подано было подано 2 ствола А с (1нас=19 мм и 4 ствола Б сбнас=13 мм. Линейная скорость распространения горения нл = 2 м/мин, требуемая интенсивность подачи л огнетушащего вещества 1тр = 0,2 с • м2 . Место возникновения пожара — в углу цеха. Количество направлений введения стволов - с одной стороны через проем в дальней торцевой стене.

задача 10 Для тушения пожара необходимо подать три ствола Б с сёнас=13 мм во второй этаж производственного здания. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40( 130)636, установленной на водоисточник, 3250 м, подъем местности составляет 18 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 50 м, высота подъема воды составляет 12 м. Определить возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

задача 11 Выполнить схему развертывания отделения на АЦ-40(131)137 без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить: а) продолжительность работы по подаче воды; б) предельное расстояние подачи воды. На тушение подано 2 ствола РС-70 сбнас=19 мм, напор у ствола Нст= 40 м, рукава прорезиненные диаметром 51 и 77 мм, расстояние от автомобиля до места размещения стволов L = 60 м, напор на насосе Нн = 100 м.

задача 12 Определить напор на насосе, если расстояние от места пожара до водоисточника 380 м, подъем местности составляет 15 м, рукава прорезиненные 0 101 77 мм, на тушение поданы два ствола А с ёнас=19 мм, максимальный подъем стволов 9 м, напор у стволов Нст= 40 м.

задача 13 Определить количество автоцистерн АЦ-40(130)63Б для подвоза воды к месту пожара из водоема, расположенного в 2,5 км от места пожара, если для тушения необходимо подать 2 ствола Б сёнас=13 мм. Заправку автоцистерн осуществляет АЦ-40(130)63Б, средняя скорость движения автоцистерн 20 км/ч.

задача 14 По условию задачи определить резервуар стальной цилиндрической вертикальный заполнен наполовину, толщина водяной подушки 2 м. а) количество ГПС-600 для тушения горящей нефти в резервуаре вместимостью 3000 м3; б) количество пенообразователя на тушение; в) количество стволов А сбнас=19 мм на охлаждение данного и двух соседних резервуаров, вместимостью 1000 м3 каждый;

задача 15 Определить потери напора в магистральной рукавной линии из прорезиненных рукавов 0 77 мм, от которой поданы 2 ствола Б с сёнас=13 мм, если расстояние от места пожара до водоисточника 380 м. Изобразить схему подачи воды.

задача 16 Выполнить схему развертывания отделения от АЦ-3,0-40(3309) без установки пожарного автомобиля на водоисточник с подачей 3-х ГПС-600 и определить: а) продолжительность работы по подаче пены; б) возможную площадь тушения пожара из расчета полученной пены; в) предельную возможность объемного тушения пожара при заполнении помещения пеной средней кратности. Процентное содержание пенообразователя в растворе - 6 %, кратность пены л 2 К=50, интенсивность подачи раствора пенообразователя 1тр = 0,06 с*м , расстояние от автомобиля до места размещения пеногенераторов L = 50 м, рукава прорезиненные 0 77 и 0 51 мм.

задача 17 Определить количество автоцистерн для перекачки воды на тушение пожара, если для тушения необходимо подать два ствола А с с1нас=19 мм, максимальная высота подъема стволов 8 м. Ближайшим водоисточником является пруд, расположенный на расстоянии 2,2 км от места пожара, подъем местности составляет 8 м, использовать прорезиненные рукава 0 77 мм.

задача 18 Пожар произошел в столярном цехе, размер цеха в плане 24 х 82 метров. На 16 минуте с момента возникновения пожара на тушение было подано 3 ствола А сёнас=19 мм и 1 ствол Б сёнас=13 мм. Линейная скорость распространения горения vji = 1 м/мин. Определить, соответствует ли фактическая интенсивность подачи л 2 огнетушащего вещества требуемой 1тр = 0,2 с *м. Место возникновения пожара — 102 геометрический центр цеха. Количество направлений введения стволов - с двух сторон через проемы в торцевых стенах.

задача 19 Пожар произошел в сушильном цехе деревообрабатывающего предприятия размером в плане 38 х 18 метров. Караул прибыл на пожар через 9 минут, на развертывание затрачено 4 минут. Определить площадь пожара и площадь тушения на момент прибытия караула и на момент ввода первых стволов на тушение. Место возникновения пожара — геометрический центр цеха, линейная скорость распространения горения гш = 2 м/мин. Количество направлений введения стволов - по периметру здания.

задача 20 Пожар произошел в чесальном цехе текстильного производства размером в плане 28 х 60 метров. Соответствует ли фактический расход огнетушащих веществ требуемому, если на 12 минуте развития пожара на тушение было подано было подано 2 ствола А сёнас=19 мм и 2 ствола Б с с1нас=13 мм. Линейная скорость распространения горения нл = 2 м/мин, требуемая интенсивность подачи л огнетушащего вещества 1тр = 0,2 с*м2 . Место возникновения пожара — в углу цеха. Количество направлений введения стволов - с одной стороны через проем в дальней торцевой стене.

задача 21 Для тушения пожара необходимо подать 1 ствол А сбнас=19 мм в 4 этаж жилого дома. Расстояние от места пожара до автоцистерны АЦ-40(375)Ц1, установленной на водоисточник, 300 м, подъем местности составляет 10 м. Подъезд автоцистерны до водоисточника возможен на расстояние 40 м, высота подъема воды составляет 10 м. Определить возможность забора воды автоцистерной и подачи ее к стволам на тушение пожара.

задача 22 Выполнить схему развертывания отделения на АЦ-40(131)137 без установки пожарного автомобиля на водоисточник и определить: а) продолжительность работы по подаче воды; б) предельное расстояние подачи воды. На тушение подано 3 ствола РС-50 сбнас=13 мм, напор у ствола Нст= 40 м, рукава прорезиненные диаметром 51 и 77 мм, расстояние от автомобиля до места размещения стволов L = 60 м, напор на насосе Нн = 90 м.

задача 23 Определить напор на насосе, если расстояние от места пожара до водоисточника 500 м, подъем местности составляет 12 м, рукава прорезиненные 0 77 мм, на тушение поданы два ствола А с бнас=19 мм и два ствола Б сбнас=13 мм, максимальный подъем стволов 6 м, напор у стволов Нст= 40 м.

задача 24 Определить количество автоцистерн АЦ-40(130)63Б для подвоза воды к месту пожара из водоема, расположенного в 1,8 км от места пожара, если для тушения необходимо подать три ствола Б сбнас=13 мм. Заправку автоцистерн осуществляют мотопомпой МП-800, средняя скорость движения автоцистерн 30 км/ч.

задача 25 По условию задачи определить: а) количество ГПС-600 для тушения горящего бензина в резервуаре вместимостью 3000 м3; б) количество пенообразователя на тушение; в) количество стволов А с dHac=19 мм на охлаждение данного и двух соседних резервуаров, вместимостью 3000 м3 каждый; г) общий расход воды для выполнения всех видов работ.

7. Эксплуатация пожарной техники. Противопожарное водоснабжение

Основным назначением дисциплины «Эксплуатация пожарной техники. Противопожарное водоснабжение» является формирование у обучаемых знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно использовать пожарную технику, инструмент, оборудование и технику связи при тушении пожаров. Также необходимо накопление базовых знаний для правильного понимания физических законов при использовании пожарной техники.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

- структуру, содержание форм и методов организации проведения занятий с газодымозащитниками;

- организацию эксплуатации пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования в различных категориях эксплуатации и природно-климатических условиях;

- приемы и методы работы по вскрытию и разборке строительных конструкций с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и механизированного аварийно-спасательного инструмента;

- требования безопасности при работе с аварийно-спасательным оборудованием;

- классификацию, назначение и технические характеристики современных пожарных автомобилей.

- уметь:

- технически правильно выполнять приемы и действия с аварийно-спасательным оборудованием, применять сигналы управления;

- правильно оценивать обстановку в зоне ЧС, принимать решение, руководить первичными тактическими подразделениями ГДЗС;

- производить работы в составе отделений и звеньев ГДЗС по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде;

- обеспечивать техническую готовность пожарной, аварийно-спасательной техники и дыхательного оборудования;

- эффективно применять технику и оборудование при выполнении оперативных задач;

- производить расчет параметров работы в СИЗОД.

иметь навыки:

- работы на пожарной, аварийно-спасательной технике, инструменте и дыхательном оборудовании.

иметь представление:

- о теории и практике работы насосно-рукавных систем пожарных автомобилей;

- о комплектации, устройстве, нормах положенности и параметрах работы механизированного аварийно-спасательного инструмента;

- о мерах безопасности при работе с пожарными автомобилями и оборудованием.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация (зачет).

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| - 1. | Совершенствование ГДЗС в подразделениях ГПС МЧС России. | 3 | 1 | 2 |
| - 2. | Пожарные автомобили и насосные установки. | 3 | 1 | 2 |
| - 3. | Особенности работы с механизированным и гидравлическим аварийно-спасательным инструментом при проведении специальных работ на пожаре и при ликвидации последствий ДТП. | 4 | 2 | 2 |
| - 4. | Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов. | 4 | 4 | - |
| - 5. | Организация связи в подразделениях пожарной охраны. | 3 | 3 | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | 1 | - |
| Итого: |  | 18 | 12 | 6 |

Содержание дисциплины

Тема 1. Совершенствование ГДЗС в подразделениях ГПС МЧС России.

Термины и определения. Классификация СИЗОД. Совершенствование материально-технической базы ГДЗС в подразделениях ГПС МЧС России.

Подготовка газодымозащитников и охрана труда. Аттестация газодымозащитников на право ведения действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде. Порядок проведения аттестации. Современное состояние разработки, производства и применения СИЗОД и дополнительного оборудования. Мобильные и стационарные тренировочные комплексы для подготовки газодымозащитников.

Практическое занятие.

Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД.

Расчет контрольного давления воздуха, при котором звену ГДЗС необходимо прекратить выполнение работы в непригодной для дыхания среде и выходить на свежий воздух.

Расчет времени работы звена ГДЗС у очага пожара и общего времени работы в непригодной для дыхания среде.

Тема 2. Пожарные автомобили и насосные установки.

Классификация и условные обозначения пожарных автомобилей. Современные основные и специальные пожарные автомобили, их технические характеристики. Теория работы насосов. Современные насосные установки пожарных автомобилей. Работа насосно-рукавных систем. Меры безопасности при работе с пожарным автомобилем.

Практическое занятие:

Методика и правила работы с насосными установками современных пожарных автомобилей.

Тема 3. Особенности работы с механизированным и гидравлическим  аварийно-спасательным инструментом при проведении специальных  работ на пожаре и при ликвидации последствий ДТП.

Виды гидравлического аварийно-спасательного оборудования. Назначение, состав, возможности штатного гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ножницы комбинированные, кусачки, цилиндр с двумя штоками).

Классификация и область применения механизированного аварийно-спасательного инструмента. Виды привода механизированного инструмента, достоинства и недостатки различных видов привода. Комплектация и конструкция. Нормы положенности на пожарных автомобилях. Меры безопасности при работе с механизированным инструментом.

Изучение правил и определение параметров работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Практическое занятие.

Современные приемы и методы работы по вскрытию и разборке строительных конструкций, проводимых при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров и спасании людей.

Алгоритм выполнения аварийно-спасательных работ по эвакуации пострадавших в ДТП. Меры безопасности при работе с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Тема 4. Противопожарное водоснабжение поселений

и городских округов.

Классификация и схемы водоснабжения поселений городских округов и промышленных предприятий. Режимы водопотребления и нормы расхода воды на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды. Напоры и расходы воды в противопожарных водопроводах. Нормативные документы, определяющие требования к противопожарному водоснабжению. Источники противопожарного водоснабжения, их характеристики. Сооружения для забора воды из подземных и поверхностных источников.

Тема 5. Организация связи в подразделениях пожарной охраны.

Назначение и организация связи в пожарной охране. Организация связи извещения, информации, управления. Диспетчерская связь. Организация связи на пожаре. Дисциплина связи.

Структурная схема системы электросвязи. Телефонная связь и ее составные элементы. Организация сети телефонной связи по линиям специальной связи «01». Виды аппаратуры проводной связи, применяемые в пожарной охране. Телеграфная, фототелеграфная и факсимильная связь, IP-телефония. Переговорные устройства и звукоусиливающая аппаратура.

Структурная схема радиосвязи. Виды радиостанций и применяемые диапазоны радиоволн. Организация радиосвязи в пожарной охране.

Промежуточная аттестация (зачет) 1час

Вопросы для приема промежуточной аттестации

Теоретические:

1. Противопожарный водопровод низкого давления: назначение, область применения, требования к расходу и напору воды.

2. Противопожарный водопровод высокого давления: назначение, виды, определение требуемого напора в сети.

3. Основные требования к водопроводным сетям и к сооружениям на них (пожарным гидрантам).

4. Нормы напоров и расходов воды в наружных противопожарных водопроводных сетях.

5. Безводопроводное противопожарное водоснабжение. Требования к оборудованию пожарных водоёмов.

6. Внутренний противопожарный водопровод: назначение, классификация и устройство.

7. Противопожарное водоснабжение зданий повышенной этажности.

8. Требования к внутренним пожарным кранам: количество, расположение, комплектация.

9. Методика проверки на водоотдачу противопожарного водопровода высокого давления.

10. Методика проверки на водоотдачу противопожарного водопровода низкого давления.

11. Методика проверки внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу.

12. Классификация пожарных автомобилей в зависимости от назначения. Привести примеры.

13. Назначение и сравнительные технические характеристики пожарных автоцистерн.

14. Назначение и сравнительные технические характеристики пожарных автолестниц и автоподъёмников.

15. Назначение, технические возможности и область применения аварийноспасательных автомобилей.

16. Назначение, технические данные и область применения авиационной и водной техники МЧС.

17. Назначение, устройство, состав заряда, техническая характеристика и область применения воздушно-пенных огнетушителей.

18. Назначение, устройство, состав заряда, техническая характеристика и область применения порошковых огнетушителей.

19. Назначение, устройство, состав заряда, техническая характеристика и область применения углекислотных огнетушителей.

20. Классификация насосов по принципу действия, их преимущества и недостатки.

21. Пожарный насос ПН-40УВ (НГТТ1 40/100): назначение, устройство, принцип действия и техническая характеристика.

22. Шиберный вакуумный насос АВС-01Э: назначение, устройство, принцип действия и техническая характеристика.

23. Пожарный насос НШН-600: назначение, общее устройство, принцип действия, техническая характеристика, эксплуатация.

24. Назначение, общее устройство и техническая характеристика пожарного насоса НЦПВ-4/400.

25. Назначение, общее устройство и техническая характеристика пожарного насоса НЦПК-40/100-4/400

26. Гидроэлеватор Г-600А: назначение, устройство, принцип действия, техническая характеристика.

27. Пеносмеситель ПС-5 и ПС-8: назначение, устройство, техническая характеристика, эксплуатация.

28. Пожарные мотопомпы: назначение, устройство, технические характеристики.

29. Вакуумные системы центробежных пожарных насосов: назначение, устройство, эксплуатация.

30. Планирование, виды и периодичность технического обслуживания пожарных автомобилей.

31. Категорирование пожарных автомобилей.

32. Необходимость и основные критерии применения пожарной автоматики на объектах.

33. Составные элементы автоматической противопожарной защиты.

34. Аппаратура пожарной сигнализации: назначение, принципы построения, классификация и требования предъявляемые к ней.

35. Назначение, общая схема, классификация и основные параметры автоматических пожарных извещателей.

36. Назначение, классификация и примеры тепловых АПИ.

37. Назначение и принцип работы дымовых пожарных извещателей.

38. Классификация дымовых пожарных извещателей.

39. Классификация пожарных извещателей пламени.

40. Назначение, принцип работы оптико-электронных АПИ.

41. Назначение, принцип работы ручных АЛИ.

42. Назначение, устройство, принцип работы дренчерных установок водяного пожаротушения.

43. Назначение, устройство и принцип работы спринклерных установок водяного пожаротушения.

44. Назначение, состав и принцип работы газовой АУПТ.

45. Основные положения системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

46. Назначение и принцип работы порошковой АУПТ импульсного действия.

47. Особенности КПУ группового действия, запорно-секционного, быстродействующего мембранного.

48. Классификация приборов приёмно-контрольных охранно-пожарных.

49. Установка парового пожаротушения: назначение, устройство, принцип действия.

50. Назначение и принцип работы пенных АУПТ.

51. Порядок приёма-сдачи в эксплуатацию автоматических установок пожаротушения.

52. Техническое обслуживание установок пожаротушения: цель, задачи, порядок организации.

53. Локальные автоматические установки пожаротушения: назначение, классификация, область применения.

54. Адресные автоматические пожарные извещатели; принцип формирования сигнала.

55. Факторы пожара и их информативность для автоматических пожарных извещателей.

56. Основные принципы выбора, проектирования и эксплуатации систем пожарной сигнализации.

57. Устройство и работа дозирующих узлов пенных автоматических установок пожаротушения.

58. Организация внедрения пожарной автоматики на объектах.

59. Методика проверки работоспособности устройств пожарной сигнализации.

60. Организация проводной и радиосвязи в ГПС МЧС России.

61. Основные правила ведения радиообмена. Руководящий документ.

62. Радиостанция "Моторола”: назначение, общее устройство, технические характеристики, порядок работы.

Практические:

1. Проверить пожарный насос на герметичность.

2. Проверить НЦПК 40/100-4/400 на герметичность с помощью АВС-01Э.

3. Подать воду в пожарный ствол РС-70 от ёмкости цистерны пожарного автомобиля АЦ-3,2-40(4331)8ВР.

4. Осуществить забор и подачу воды от АЦ-3,2-40(4331)8ВР установленной на водоём.

5. Произвести забор и подачу воды мотопомпой МП-800Б.

6. Подать воду в СРВД 2/300 от ёмкости АЦ-0,8-40/2(530104)002ММ. 80

7. Определить требуемый запас воды в пожарном водоеме, обслуживающем двухэтажное производственное здание высотой 15м, с несущими стальными и ограждающими конструкциями, со сгораемым утеплителем, 3-й о степени огнестойкости, категории производства "Д". Объём здания 30000 м ., ширина-3 0м.

8. Рассчитать объём пожарного водоёма для производственного здания шириной 50 метров, Зеи степени огнестойкости, категория производства «В», объёмом 2000м .

9. Рассчитать объём пожарного водоёма для производственного здания шириной 60 метров, 2ой степени огнестойкости, категория производства «Д», объёмом 120000м3.

10. Рассчитать объём пожарного водоёма для производственного здания шириной 50 метров, 1ой степени огнестойкости, категория производства «Г», объёмом 4000м3.

11. Рассчитать объём пожарного водоёма для отдельно стоящего 5ТИ этажного здания общественного назначения, объёмом 980 м .

12. Рассчитать объём пожарного водоёма для производственного здания шириной 40 метров, 2ой степени огнестойкости, категория производства «Г», о объёмом 60000м .

13. Определить расход воды на один пожар на наружное пожаротушение для 10-ти этажного жилого здания объёмом 20000м .

14. Определить расход воды на один пожар на наружное пожаротушение для 3-х этажного общественного здания объёмом 3000м .

15. Определить расход воды на один пожар на наружное пожаротушение для 5-ти этажного общественного здания объёмом 10000м .

16. Определить минимальное количество пожарных гидрантов, необходимых для обеспечения наружного пожаротушения безфонарного производственного здания 2-й степени огнестойкости, шириной 20метров, с категорией производства "В”. Объём здания 4000 м3.

17. Определить минимальное количество пожарных гидрантов, необходимых для обеспечения наружного пожаротушения безфонарного производственного здания 2-й степени огнестойкости, шириной бОметров, с категорией производства "В". Объём здания 40000 м .

18. Определить минимальное количество пожарных гидрантов, необходимых для обеспечения наружного пожаротушения безфонарного производственного здания 3-й степени огнестойкости, шириной 50метров, с категорией производства "В”. Объём здания 4000 м .

19. Определить минимальное количество пожарных гидрантов, необходимых для обеспечения наружного пожаротушения безфонарного производственного здания 3-й степени огнестойкости, шириной 50метров, с категорией производства "В". Объём здания 2800 м3.

20. Определить производительность пожарной струи внутреннего пожарного крана при условии: диаметр спрыска наконечника пожарного ствола - 19мм, диаметр внутреннего противопожарного трубопровода - 65мм, напор у пожарного крана с рукавом длиной 20м - 15,1м.

21. Определить производительность пожарной струи внутреннего пожарного крана при условии: диаметр спрыска наконечника пожарного ствола - 13мм, диаметр внутреннего противопожарного трубопровода - 50мм, напор у пожарного крана с рукавом длиной 20м - 21м. Произвести радиообмен с использованием радиостанции .

8. Первая помощь

Основным назначением изучения дисциплины «Первая помощь» является повышение уровня профессиональной подготовки пожарных подразделений ГПС МЧС России путем приобретения основ оказания первой помощи, обеспечивающих выбор оптимальных средств и методов защиты личного состава и спасения пострадавших.

Цель изучения дисциплины:

овладеть основами оказания первой помощи пострадавшим на пожаре, при авариях, стихийных бедствиях;

освоить правила и приемы защиты (самосохранения) в экстремальных условиях;

воспитать чувство ответственности за жизнь и здоровье личного состава подразделений ГПС МЧС России и за своевременное и правильное оказание первой помощи населению.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

анатомо-физиологические особенности строения тела человека;

характер основных травматических, термических и химических поражений;

правила личной и общественной гигиены;

правила транспортировки пострадавших из очагов поражения;

уметь:

практически оказать первую помощь при поражениях (наложение повязок, остановка кровотечения, транспортировка пострадавших, транспортная иммобилизация и т.д.);

применить на практике простейшие мероприятия по оживлению (различные виды искусственного дыхания, закрытый массаж сердца);

выработать у себя психологические установки к стрессовым воздействиям факторов различных ЧС;

иметь навыки:

в проведении сердечно-легочной реанимации;

в способности управления своим психологическим состоянием;

в оказании первой помощи и транспортировке пострадавших.

Организационными формами изучения дисциплины являются теоретические и практические занятия. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия |  | практические занятия |  |
|  |  |  | очно | дист | очно | дист |
| 1 | Основы анатомии и физиологии человека Основы гигиенических знаний | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Первая помощь при кровотечениях, при вывихах и переломах костей | 1 | - | - | 1 | - |
| 3 | Первая помощь при острых заболеваниях | 1 | - | - | 1 | - |
| 4 | Основы сердечно-легочной реанимации | 1 | - | - | 1 | - |
| 5 | Первая помощь при ранениях, при синдроме длительного сдавливания, травматическом шоке | 1 | - | - | 1 | - |
| 6 | Первая помощь при ожогах и отморожениях | 1 | - | - | 1 | - |
| 7 | Первая помощь при несчастных случаях Вынос и транспортировка пострадавших из очагов поражения | 1 | - | - | 1 | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | 1 | - | - | - |
| Итого: |  | 8 | 2 | - | 6 | - |

Содержание дисциплины

Тема 1. Основы анатомии и физиологии человека. Основы гигиенических знаний

Понятие об анатомии и физиологии человека. Понятие об органах, системах организма. Скелет и его функции. Кости головы, конечностей, таза, позвоночник, грудная клетка, суставы верхних и нижних конечностей. Мышечная система, сухожилия.

Понятие о кровообращении. Количество крови в организме человека, ее свертываемость. Значение своевременной остановки кровотечения.

Органы кровообращения: сердце, сосуды, их строение. Работа сердца. Главнейшие артерии верхних и нижних конечностей, сонная артерия. Определение мест прижатия важнейших артерий.

Личная гигиена и ее значение в сохранении здоровья спасателя. Знание мероприятий по защите человека от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Гигиена одежды, обуви, снаряжения. Меры защиты продуктов питания от порчи, загрязнения, заражения. Определение зараженности тары, продуктов.

Требования, предъявляемые к качеству воды, потребность ее для организма. Обеззараживание воды во флягах с помощью таблеток.

Размещение в полевых условиях, выбор места. Утепление, отопление, вентиляция и уборка помещений, в которых размещаются спасатели. Оборудование туалетов.

Тема 2. Первая помощь при кровотечениях,  при вывихах и переломах костей

Кровотечение, его виды, способы временной остановки кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение давящей повязки, закрутки, жгута. Максимальное сгибание конечности. Правильность наложения жгута. Изготовление жгута из подручных средств. Первая помощь при кровотечении из внутренних органов.

Практическое занятие. Тренировка в наложении повязок, жгута, первой помощи при внутреннем кровотечении.

Причины, признаки ушибов, растяжений и вывихов. Оказание первой помощи. Ушибы мягких тканей в сочетании с переломами костей.

Понятие о переломах. Виды и признаки переломов. Виды транспортных шин, подручные средства. Способы оказания первой помощи при переломах костей конечностей.

Практическое занятие. Способы оказания первой помощи при вывихах, переломах конечностей, ребер, костей черепа, позвоночника и таза. Способы транспортировки при различных переломах.

Тема 3. Первая помощь при острых заболеваниях

Острая коронарная недостаточность. Стенокардия. Инфаркт миокарда, кардиогенный шок. Острая сосудистая недостаточность. Асфиксия (механическая). Почечная колика. Острые нарушения мозгового кровообращения. Коматозные состояния. Симптомы. Первая помощь.

Способы оказания первой помощи при острых заболеваниях.

Тема 4. Основы сердечно-легочной реанимации

Понятие о реанимации. Терминальные состояния, признаки клинической и биологической смерти. Объем и последовательность реанимационных мероприятий.

Практическое занятие. Проведение искусственного дыхания методами «рот в рот», «рот в нос», с помощью воздуховода. Методы элементарной сердечно-легочной реанимации одним и двумя спасателями.

Тема 5. Первая помощь при ранениях, при синдроме

длительного сдавливания, травматическом шоке

Общее понятие о закрытых и открытых повреждениях. Понятие о ране, опасность ранения (кровотечение, загрязнение раны, повреждение жизненно важных органов). Проникающие ранения черепа, груди, живота. Симптомы, первая помощь. Понятие об асептике. Правила обращения со стерильным материалом. Понятие об антисептике.

Первичная повязка.

Практическое занятие. Повязки на голову и шею, на глаза, лоб, ухо, волосистую часть головы, нижнюю челюсть, подбородок. Наложение повязок в порядке само- и взаимопомощи. Сетчато-трубчатые повязки.

Повязки на грудь, живот и промежность. Особенности оказания первой помощи и наложение повязки при проникающих ранениях грудной клетки с открытым пневмотораксом и живота. Наложение повязок в порядке само- и взаимопомощи.

Повязки на верхние и нижние конечности. Повязка на верхние конечности: область плечевого сустава, плеча, локтевого сустава, кисти, пальцев.

Повязка на нижние конечности:  паховую область, верхнюю часть бедра, тазобедренный сустав, среднюю часть бедра, коленный сустав, голень, голеностопный сустав, стопу.

Особенности наложения повязок зимой. Наложение повязок в порядке само- и взаимопомощи.

Понятие о синдроме длительного сдавливания. Вид компрессии (раздавливание, прямое сдавливание, позиционное сдавливание), локализация, сочетание повреждения мягких тканей, осложнения, степени тяжести, периоды компрессии, комбинации с другими поражениями, классификация компрессивного синдрома. Ишемия конечности, классификация, некроз конечности. Клинические признаки ишемии. Прогноз. Определение комбинированных поражений конечностей. Особенности оказания первой помощи. Правила освобождения пострадавших из-под развалин. Профилактика осложнений.

Понятие  о травматическом шоке, его признаки, причины, профилактика. Первая помощь при шоке.

Тема 6. Первая помощь при ожогах и отморожениях

Ожоги, их причины, признаки, виды и классификация. Отморожение, причины, признаки, виды и классификация. Профилактика ожогов и отморожений.

Первая помощь при ожогах. Ожоги от воздействия агрессивных сред, особенности оказания первой помощи. Первая помощь при отморожениях. Общее охлаждение, особенности оказания первой помощи.

Тема 7. Первая помощь при несчастных случаях. Вынос и транспортировка пострадавших из очагов поражения

Первая помощь при утоплении. Белая и синяя асфиксия. Первая помощь при поражении электрическим током и молнией. Профилактика теплового и солнечного ударов. Первая помощь. Тренировка спасателей в оказания первой помощи при несчастных случаях.

Размещение типового санитарного оборудования на транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, самолетах, автобусах, автомашинах, на теплоходах). Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. Носилки, их виды, лямки, их использование.

Практическое занятие.

Вынос пострадавших с использованием подручных средств, на руках, спине. Переноска пострадавших одним или двумя спасателями.

Промежуточная аттестация (зачет) 1 час

9. Газодымозащитная служба

Пояснительная записка

Основным назначением дисциплины «Газодымозащитная служба» (далее ГДЗС) является формирование знаний обучаемых об организации деятельности ГДЗС, приобретение практических навыков работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (далее СИЗОД) с соблюдением требований безопасности.

В результате изучения дисциплины слушатели должны:

знать:

требования руководящих документов по ГДЗС;

обязанности должностных лиц ГДЗС;

устройство и правила эксплуатации СИЗОД;

правила работы в непригодной для дыхания среде;

требование правил по охране труда при тушении пожаров с применением СИЗОД;

уметь:

применять СИЗОД при тушении пожаров и ликвидации аварий;

производить техническое обслуживание СИЗОД;

определять и устранять простейшие неисправности аппаратов;

производить расчеты времени работы в СИЗОД;

иметь представления:

о порядке организации и проведения учебных занятий с личным составом газодымозащитной службы;

о порядке организации работы обслуживающего поста ГДЗС;

о требованиях к учебно-тренировочным комплексам ГДЗС;

о современных требованиях к СИЗОД;

о технических характеристиках СИЗОД зарубежных стран;

о перспективе развития СИЗОД в ГПС МЧС России.

Изучение данного курса предполагает проведение теоретических и практических занятий. Часть учебного материала планируется для самостоятельной работы слушателей.

Практические занятия проводятся на базе ГДЗС учебного заведения, учебно-тренировочных комплексах (ПТС «Грот», «Уголёк»), в теплодымокамере и на свежем воздухе под руководством двух преподавателей.

В помощь преподавателю выделяется старший мастер ГДЗС.

По окончании изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме экзамена.

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Всего часов | Количество часов по видам занятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теоретические занятия |  | практические занятия |  |
|  |  |  | очно | дист | очно | дист |
| 1 | Организация деятельности ГДЗС. | 2 | - | 2 | - | - |
| 2 | Должностные лица ГДЗС, их права и обязанности. | 2 | - | 2 | - | - |
| 3 | Подготовка и допуск газодымозащитников к использованию СИЗОД. | 4 | - | 2 | 2 | - |
| 4 | Организация работы обслуживающего поста ГДЗС. | 2 | - | - | 2 | - |
| 5 | СИЗОД: классификация, область применения и устройство. | 2 | 2 | - | - | - |
| 6 | Принцип работы СИЗОД. | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 7 | Приборы проверки параметров работы СИЗОД. | 2 | - | - | 2 | - |
| 8 | Техническое обслуживание СИЗОД. | 5 | 2 | - | 3 | - |
| 9 | Специальная защитная одежда. | 2 | - | - | 2 | - |
| 10 | Автомобили ГДЗС и дымоудаления. | 2 | - | 2 | - | - |
| 11 | Физиология дыхания человека. | 2 | - | 2 | - | - |
| 12 | Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД. | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 13 | Организация звена ГДЗС. | 2 | 2 | - | - | - |
| 14 | Требования безопасности при работе в СИЗОД на пожаре. | 4 | - | 2 | 2 | - |
| 15 | Особенности работы в СИЗОД. | 2 | - | - | 2 | - |
| 16 | Порядок включения в СИЗОД. Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе. | 4 | - | - | 4 | - |
| 17 | Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере. | 9 | - | - | 9 | - |
| 18 | Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях. | 5 | - | - | 5 | - |
| Промежуточная аттестация (зачет) |  | 1 | - | - | 1 | - |
| Итого по дисциплине: |  | 60 | 10 | 12 | 38 | - |

Содержание дисциплины

Тема 1. Организация деятельности ГДЗС

Краткая историческая справка о создании ГДЗС в России.

Термины и определения, применяемые в деятельности газодымозащитной службы. Цели, задачи, состав и структура газодымозащитной службы. Порядок организации и функционирования газодымозащитной службы. Основные направления деятельности газодымозащитной службы.

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ГДЗС в режиме повседневной деятельности и при ведении действий на пожаре и проведении аварийно-спасательных работ.

Материально-техническая база газодымозащитной службы: современное состояние, проблемы развития и совершенствования. Управление деятельностью ГДЗС: определение, цели и задачи.

Тема 2. Должностные лица ГДЗС, их права и обязанности

Субъекты и объекты деятельности в структуре газодымозащитной службы. Основные функции территориальных органов МЧС России, подразделений ФПС, учреждений МЧС России.

Состав должностных лиц газодымозащитной службы их права и обязанности.

Права и льготы газодымозащитника. Обязанности газодымозащитника в режиме повседневной деятельности и при ведении действий в непригодной для дыхания среде. Обязанности командира звена ГДЗС.

Тема 3. Подготовка и допуск газодымозащитников

к использованию СИЗОД (

Порядок допуска газодымозащитников к использованию СИЗОД: правила и порядок закрепления и перезакрепления СИЗОД, основания для издания приказа о допуске к использованию СИЗОД, порядок и сроки медицинского освидетельствования, требования к личной карточке газодымозащитника.

Подготовка газодымозащитников в карауле (дежурной смене): планирование, основные требования к организации занятий, учет и оценка.

Основные требования к аттестации газодымозащитника.

Практическое занятие.

Выполнение теста для определения уровня физической работоспособности газодымозащитника.

Тема 4. Организация работы обслуживающего поста ГДЗС

Практическое занятие.

Обслуживающий пост ГДЗС: назначение, функции, порядок работы. Нормы положенности технических средств и имущества для обслуживающего поста ГДЗС.

Требования к содержанию и хранению технических средств газодымозащитной службы на обслуживающем посту ГДЗС. Служебная документация ГДЗС: состав, порядок хранения и заполнения.

База ГДЗС: краткие сведения о её задачах и функциях.

Практическое занятие: Практическое ознакомление с техническим оснащением и порядком работы обслуживающего поста и базы ГДЗС.

Тема 5. СИЗОД: классификация, область применения, устройство

Способы защиты органов дыхания от воздействия продуктов сгорания (групповой и индивидуальный).

Назначение СИЗОД, область применения. Классификация дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (ДАСВ) и сжатым кислородом (ДАСК).

Тема 6. Принцип работы СИЗОД

Принцип действия и схема работы ДАСВ и ДАСК. Основные технические характеристики ДАСК и ДАСВ.

Отличия и сравнительная характеристика различных типов СИЗОД. Новые типы СИЗОД и оборудования ГДЗС, их краткая тактико-техническая характеристика.

Назначение, устройство и принцип действия основных узлов ДАСК и ДАСВ. Возможные неисправности дыхательных аппаратов при их эксплуатации: признаки, причины и способы устранения.

Практическое занятие.

Практическое изучение устройства и принципа действия основных узлов и деталей СИЗОД.

Примечание: изучению подлежат СИЗОД состоящие на вооружении территориального органа.

Тема 7. Приборы проверки параметров работы СИЗОД

Практическое занятие.

Классификация современных приборов проверки параметров работы ДАСК и ДАСВ, устройство и технические характеристики.

Практическая работа с приборами проверки параметров работы СИЗОД.

Меры безопасности при работе с приборами проверки дыхательных аппаратов.

Тема 8. Техническое обслуживание СИЗОД

Назначение и структура технического обслуживания дыхательных аппаратов. Неполная разборка и сборка, чистка, сушка и регулировка дыхательных аппаратов. Дезинфекция дыхательных аппаратов.

Назначение, сроки и порядок проведения технического обслуживания в объеме проверок: рабочей, № 1 и № 2. Формуляры учета результатов технического обслуживания и порядок их заполнения.

Практическое занятие.

Отработка практических действий по выполнению неполной разборки и сборке, чистке, дезинфекции, сушке.  Отработка и закрепление навыков проведения технического обслуживания (проведении проверок) ДАСВ и ДАСК.

Тема 9. Специальная защитная одежда

Практическое занятие.

Порядок надевания и снятия специального защитного комплекта одежды. Подготовка газодымозащитников к работе в  специальной защитной одежды: специальная защитная одежда изолирующего типа (СЗО ИТ), специальная защитная одежда от повышенных тепловых воздействий (СЗО ПТВ) СЗО ИТ и СЗО ПТВ. Порядок формирования звеньев ГДЗС с использованием СЗО.

Тема 10. Автомобили ГДЗС и дымоудаления

Классификация и назначение автомобилей газодымозащитной службы и дымоудаления. Их устройство и тактико-технические характеристики. Пожарное вооружение и агрегаты автомобилей, технические возможности и порядок использования. Охрана труда при работе с пожарным оборудованием и агрегатами автомобилей ГДЗС и дымоудаления.

Основные требования к порядку и условиям размещения СИЗОД и воздушных (кислородных) баллонов на пожарном автомобиле (корабле, катере). Условия транспортирования СИЗОД.

Тема 11. Физиология дыхания человека

Краткие сведения о физиологии дыхания человека. Признаки отравления человека при работе на пожаре. Характеристики дыма.

Тема 12. Методика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД

Методика расчета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде: назначение, параметры и переменные значения методики расчета.

Основные формулы для расчета параметров пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде.

Практическое занятие.

Отработка практических действий по расчету времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде и ведению журнала на посту безопасности.

Тема 13. Организация звена ГДЗС

Общие требования к организации ГДЗС на месте пожара и проведения аварийно-спасательных работ.

Звено ГДЗС: определение, задачи, состав и порядок формирования. Оснащение звена ГДЗС.  Порядок продвижения звена ГДЗС к месту ведения действий и обратно. Правила использования звеном ГДЗС путевого троса.

Тема 14. Требования безопасности при работе в СИЗОД на пожаре

Требования безопасности при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде. Требования к газодымозащитникам при ведении действий по тушению пожаров в непригодной для дыхания среде.

Практическое занятие.

Пост безопасности: определение, задачи, порядок создания. Журнал учета времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде: структура, содержание и порядок ведения.

Отработка обязанностей постового поста безопасности по развертыванию поста безопасности, расчету времени пребывания звеньев ГДЗС в непригодной для дыхания среде и ведению служебной документации.

Тема 15. Особенности работы в СИЗОД

Практическое занятие.

Особенности использования СИЗОД на объектах, где обращаются радиационно-опасные и химические опасные вещества, а также на других объектах с учетом технологических процессов.

Отработка действий в составе звена ГДЗС при ликвидации аварии с АХОВ. Порядок продвижения и смены звеньев ГДЗС. Основные требования к включению и выключению звена ГДЗС из СИЗОД, подаваемые для этого команды.

Тема 16. Порядок включения в СИЗОД

Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе

Практическое занятие.

Отработка порядка включения и выключения из СИЗОД (индивидуально и в составе звена ГДЗС).

Тренировка газодымозащитников на свежем воздухе. Отработка упражнений для формирования и поддержания высокой работоспособности, развитие внимания и оперативного мышления. Особенности дыхания газодымозащитника при выполнении работ легкой, средней и тяжелой степени тяжести. Контроль за правильным дыханием газодымозащитника в СИЗОД.

Тема 17. Тренировка газодымозащитников в теплодымокамере

Практическое занятие.

Тренировка в теплодымокамере. Особенности дыхания газодымозащитника, контроль за самочувствием. Порядок продвижения, контроль за работой СИЗОД в непригодной для дыхания среде, взаимодействие с постовым на посту безопасности. Поиск и эвакуация пострадавшего из непригодной для дыхания среды, оказание первой доврачебной помощи.

Проведение рабочей проверки и проверки № 1. Отработка обязанностей газодымозащитника, постового на посту безопасности и командира звена ГДЗС.

Тема 18. Ведение разведки звеном ГДЗС в различных условиях

Практическое занятие.

Работа звена ГДЗС в непригодной для дыхания среде, проведение разведки пожара в условиях ограниченной видимости. Связь звена ГДЗС с постом безопасности. Действия газодымозащитников звена в случаях нарушения работы СИЗОД, плохого самочувствия (потере сознания) при работе в непригодной для дыхания среде.

Промежуточная аттестация (зачет) 1 час

Вопросы для приема промежуточной аттестации

Теоретические:

1. Порядок допуска на пост безопасности ГДЗС, его обязанности.

2. Порядок следования звена к месту работы и обратно.

3. Назначение основных узлов и деталей дыхательного аппарата АП ОМЕГА.

4. Порядок содержания СИЗОД на пожарных автомобилях.

5. Назначение баз и контрольных постов ГДЗС.

6. Порядок неполной разборки и сборки СИЗОД.

7. Обслуживание СИЗОД после работы.

8. Типы средств индивидуальной защиты, их основные характеристики.

9. Документация регламентирующая деятельность ГДЗС, краткое содержание. 10. Силы и средства ГДЗС. Оперативные должностные лица ГДЗС на пожаре.

11. Количественная характеристика процесса дыхания.

12. Роль кровообращения в физиологии дыхания.

13. Схема газообмена в организме человека.

14. Методика оценки физической работоспособности и адаптации к физическим нагрузкам.

15. Устройство и принцип действия редуктора и легочного автомата.

16. Порядок подготовки СИЗОД к работе в дежурном карауле.

17. Назначение основных узлов кислородного изолирующего противогаза.

18. Основные задачи ГДЗС, условия создания ее в подразделениях ГПС МЧС.

19. Виды воздушных и кислородных баллонов, их устройство и характеристика. 20. Требования безопасности при работе в СИЗОД на пожаре и авариях.

21. Назначение, устройство и принцип работы звукового сигнализатора дыхательного аппарата.

22. Техническая характеристика дыхательного аппарата АП Омега.

23. Принципиальная схема работы кислородного изолирующего противогаза.

24. Порядок замены баллона кислородного изолирующего противогаза в непригодной для дыхания среде.

25. Виды технического обслуживания СИЗОД. Сроки их проведения.

26. Действия звена ГДЗС при обнаружении пострадавшего.

27. Преимущество и недостатки КИП в сравнении с дыхательными аппаратами. 28. Минимальное оснащение звена ГДЗС.

29. Последовательность боевой проверки дыхательного аппарата.

30. Роль правильного дыхания при работе в СИЗОД. Значение тренировок.

31. Лицевые части СИЗОД, назначение основных узлов, требования к ним.

32. Перечислить отрицательные факторы, воздействующие на организм человека при работе в СИЗОД.

33. Групповые (коллективные) средства газодымозащиты, их назначения и характеристики.

34. Состав и вооружение звена ГДЗС. Должностные лица ГДЗС на пожаре.

35. Принципиальная схема работы дыхательного аппарата.

36. Порядок подготовки СИЗОД к работе в дежурном карауле.

37. Назначение основных узлов и деталей кислородного изолирующего противогаза.

38. Специальная физическая подготовка газодымозащитников.

39.Основные факторы влияющие на эффективность дыхания газодымозащитника при работе.

40.Порядок дезинфекции СИЗОД, виды дезинфицирующих растворов.

Практические вопросы:

1. Неполная разборка дыхательного аппарата.

2. Неполная разборка кислородного изолирующего противогаза.

3. Замена баллона дыхательного аппарата.

4. Замена баллона кислородного изолирующего противогаза.

5. Замена регенеративного патрона кислородного изолирующего противогаза.

6. Проведение боевой проверки дыхательного аппарата.

7. Проверка герметичности системы высокого и редуцированного давления дыхательного аппарата.

8. Проверка исправности звукового сигнализатора дыхательного аппарата.

9. Проверка исправности газового редуктора аппарата.

10. Проверка исправности маски дыхательного аппарата.

Задачи, прилагаемые к вопросам итогового контроля.

Задача № 1. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду, в 13.00 часов, давление воздуха в баллонах дыхательных аппаратов составляло 300- 290-280 атм. Определить ожидаемое время возвращения звена.

Задача № 2. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в баллонах дыхательных аппаратов составляло 295-280-260 атм. Определить контрольное давление, если по прибытию к месту работы давление воздуха в баллонах понизилось соответственно до 285-2270-250.

Задача № 3. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в баллонах дыхательных аппаратов составляло 290-280-270 атм. Определить контрольное давление звена с учетом эвакуации пострадавшего, если при обнаружении пострадавшего давление воздуха в баллонах понизилось соответственно до 270-255-260атм.

Задача № 4. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в баллонах дыхательных аппаратов составляло 260-270-260 атм. Определить время работы у очага пожара (места аварии), если по прибытию к месту работы давление воздуха в баллонах понизилось соответственно до 250-260-250атм.

Задача № 5. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление воздуха в баллонах дыхательных аппаратов составляло 290-280-300 атм. Определить время работы у очага пожара (места аварии), с учетом эвакуации, если 115 при обнаружении пострадавшего давление воздуха в баллонах понизилось соответственно до 270-260-280атм.

Задача № 6. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду, в 17.00 часов, давление кислорода в баллонах кислородных изолирующих противогазов (Урал-10; Р-30) составляло 190-185-180 атм. Определить ожидаемое время возвращения звена.

Задача № 7. Перед входом звена ГДЗС в непригодную для дыхания среду давление кислорода в баллонах кислородных изолирующих противогазов составляло 150-140-160 атм. Определить время работы у очага пожара (места аварии), если по прибытию к месту работы давление кислорода в баллонах понизилось соответственно до 170-155-160атм.

## Итоговая аттестация (экзамен) 2 часов

## III. Условия реализации программы

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

## 1. Входной контроль

- Нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке для личного состава ФПС (утверждены МЧС России 10.05.11).

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.03.11 N 153 г. Москва «Об утверждении Наставления по физической подготовке личного состава федеральной противопожарной службы» (в редакции приказа МЧС России от 26.07.2016 года № 402).

## 2. Пожарная тактика.

- В.А. Пучков, Ш.Ш. Дагиров, А.В. Агафонов и др.; под общ. ред. В.А. Пучкова. Пожарная безопасность - М.: Академия ГПС МЧС России, 2014. - 877 с.;

- Методика тушения ландшафтных пожаров (утв. МЧС России 14 сентября 2015 г. N 2-4-87-32-ЛБ);

- В.В. Теребнев Пожарная тактика. Книга 1. Основы. Изд-во Калан, 2014. - 268 с.

- В.В. Теребнев Пожарная тактика. Книга 2. Справочник. Изд-во Калан, 2015. - 484 с.

- Теребнев В.В., Богданов А.Е., Семенов А.О., Тараканов Д.В. Принятие решений при управлении силами и средствами на пожаре. - Екатеринбург: ООО «Издательство «Калан», 2012.

- Роман Айзман, Евгений Мазурин. Гражданская оборона и защита от

- чрезвычайных ситуаций. Изд-во ЛитРес, март 2018. - 540 стр. 141 иллюстрация.

- Руководство по ведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий с комплектом «Типовых технологических карт разборки транспортных средств, деблокирования и извлечения пострадавших при ликвидации последствий ДТП», МЧС РФ, 2012.

- «Методические рекомендации по действиям подразделений федеральной противопожарной службы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ». Указание Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ №43-2007-18 от 26.05.2010 г.

- Учебно-методический комплекс для обучения в учебных центрах федеральной противопожарной службы пожарных-спасателей, участвующих в ликвидации ДТП, по оказанию необходимой помощи пострадавшим в этих происшествиях. – М.: АГЗ МЧС России, 2010.

- Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений. -М.: ИБС-Холдинг, 2005. – 248 с.

- Тактика действий подразделений пожарной охраны при пожарах на автоцистернах для перевозки ЛВЖ и ГЖ: Рекомендации. – М., ВНИИПО, 2004. – 47 с.

- Повзик Я.С. Справочник руководителя тушения пожара. - М.: ЗАО «Спецтехника», 2000. – 361 с.

- Я.С. Повзик, П.П. Клюс, А.М. Матвейкин Пожарная тактика. – М. Стройиздат, 1990. – 335 с.

- Федеральные законы Российской Федерации

- От 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности.

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Приказы МЧС России

- От 16 октября 2017 г. № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ» (зарегистрировано: Министерство Юстиции РФ № 50100 от 20 февраля 2018 года);

- От 25 октября 2017 г. № 467 «Об утверждении положения о пожарно-спасательных гарнизонах» (зарегистрировано: Министерство Юстиции РФ № 49998 от 09 февраля 2018 года).

- Приказ МЧС России от 05.05.2008 № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

- Приказ МЧС РФ от 09.01.2013 года № 3 «Об утверждении Правил проведения личным составом ФПС ГПС аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения в непригодной для дыхания среде».

## 3. Охрана труда.

- «Конституция Российской Федерации». (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

- «Трудовой кодекс Российской Федерации»–Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.11.2020)

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (ред. от 30.11.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2003 N 4209).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. №881H «Правила по охране труда в подразделениях пожарной охраны».

- ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. ПТЭЭП Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018).

- Правила устройства электроустановок / Минтопэнерго России.  7-е изд., перераб. и доп. М.: Госэнергонадзор РФ, 2009.

- Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»

- ГОСТ 12.0.004-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 600-ст).

- ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования

- ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования».

- ТИ Р М-073-2002. Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом" (утв. Минтрудом РФ 02.08.2002, Минэнерго РФ 25.07.2002)

- РД 153-34.0-03.299/4-2001 Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом.

- СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий сооружений и промышленных коммуникаций.

- Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок: Справочник.- М.: Спецтехника, 2000.  234 с.

- Черкасов В.Н., Зыков В.И. Обеспечение пожарной безопасности электроустановок: учебное пособие. – М.: Пожнаука, 2010. – 406 с.

## 4.Пожарная техника.

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Приказ Министерства труда и социальной защиты  Приказ №881н от 11.12.2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны.

- Приказ МЧС России от 01.10.2020 № 737 «Об утверждении Руководства по организации материально-технического обеспечения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

- ГОСТ 12.2.047-86 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника. Термины и определения

- ГОСТ Р 53247-2009. Техника пожарная. Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения.

- ГОСТ 34350-2017 Техника пожарная. ОСНОВНЫЕ ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 58715-2019 Техника пожарная. Специальные пожарные автомобили. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ 27331-87.  Пожарная техника. Классификация пожаров.

- Методические рекомендаций по эксплуатации пожарных рукавов утверждены МЧС России 24.11.2007.

- Сп 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" утвержденый приказом МЧС Росси от 30 марта 2020 г. № 225.

- ГОСТ Р 53275-2009 Техника пожарная. Лестницы ручные пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 53266-2009 Техника пожарная. Веревки пожарные спасательные. общие технические требования. Методы испытаний

- ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- Безбородько М.Д. и др., Пожарная техника. М: Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, 2012. 437 с.

- Абросимов Ю.Г. Гидравлика. Учебник. М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. 312 с.

- Моисеев Ю.Н., Теребнев В.В., Харламов Р.И. «Пожарная техника», книга 3 «Пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование», - Екатеринбург 2016г. 183 с.

- Моисеев Ю.Н., Теребнев В.В., «Пожарная техника», книга 2 «Мобильные средства пожаротушения», - Екатеринбург 2016. 122 с.

- ГОСТ Р 51049-2019 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний

5.Пожарная профилактика

- СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.

- СП 7.131302013. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха.

- СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

- СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.

- СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания.

- СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение.

- СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные.

- СП 55.13330.2011. Дома жилые одноквартирные.

- СП 56. 13330. 2011. Производственные здания.

- СП. 57.13330.2011. Складские здания.

- СП. 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения.

- СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные.

- СП 56.13330.2011. Производственные здания.

- СП 57.13330.2011. Складские здания.

- СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания.

- Собурь С.В. Пожарная безопасность электроустановок. Справочник. 3-е изд. - М.: Спецтехника, 2003. - 312 с., ил.

- Справочник под редакцией А.Н. Баратова, А.Я. Корольченко (ч. 1 и 2). - М.: «Химия», 1990.

- Холщевников В.В., Самошин Д.А. Эвакуация и поведение людей при пожарах. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. - 212 с.

6. Первая помощь

1.	Федеральный закон РФ от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

2.	Абалян И.Г. и др. Обеспечение жизнедеятельности людей в ЧС. Выпуск 1, Учебное пособие, ГУ им. Герцена. – С-Пб.: Образование, 1993.

3.	Акимов В.А. и др. Риски в природе, техносфере, обществе и экономике. – М.: МЧС «Деловой экспресс», 2004.

4.	Акимова Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда. Учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2002.

5.	Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.С. и др.; Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов – М.: Высш. шк., 2001.

6.	Безопасность и защита населения в ЧС. Учебник. – М.: МЧС, изд. НЦ ЭНАС, 2003.

7.	Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций. – С-Пб.: ОАО «Медиус», 2005. – 312 с.

8.	Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. – М.: АСТ Астрель, 2005. – 252 с.

9.	Грачев В.А., Собурь С.В. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Справочник. – М.: Академия ГПС, 2003. – 232 с.

10.	Денисов В.В., Денисова И.А., Тутенев В.В., Монтвила О.И. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003 г.

11.	Коннова Л.А. Азбука спасения. Ч.1 и Ч.2. – С-Пб.: Пожсервис, 1997г.

12.	Коннова Л.А. Основы первой медицинской помощи. Учебно-методическое пособие. – С-Пб., 2000 г.

13.	Корнилов Н.В., Грязнухин Э.Г. Травматологическая и ортопедическая помощь в поликлинике. Руководство для врачей. – С-Пб.: 1999 г. – 320 с.

14.	Крючек Н.А. и др. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебник для населения. Под общ.ред. Г.Н.Кириллова. – М.: Изд-во НЦ-ЭНАС, 2003.

15.	 Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения электрическим током и порядок первой помощи при несчастных случаях на производстве. Практическое руководство. – С-Пб.: НОУ ДПО УМИТЦ «Электро Сервис», 2006. – 80 с., ил.

16.	  Мороз В.В., Голубев А.М., Решетняк В.И. Методические рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского Совета по реанимации. – М.: Эльсервис, 2008. – 319 с.

17.	 Нечаев Э.А., Ревской А.К., Савицкий Г.Г. Синдром длительного сдавления. Руководство для врачей. – М.: Медицина, 2004. – 208 с.

18.	 Рябов Г.А. Синдромы критических состояний. – М.: Медицина, 1998. – 368 с.

19.	Сапронов Ю. Г. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академия, 2002.

20.	 Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека в 4-х томах. – М.: Медицина, 1999 г.

21.	 Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л. Охрана труда спасателя. – М.: МЧС России, 1998. – 205 с.

22.	 Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л. Учебник спасателя. – Краснодар: Сов. Кубань, 2002. — 528 с.

7. Организация деятельности ГПС

1.	Федеральный закон РФ от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.	Федеральный закон РФ от 25.12.08 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3.	Федеральный закон РФ от 13.06.96 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс РФ».

4.	Федеральный закон РФ от 18.12.01 № 174-ФЗ «Уголовно-процессуальный кодекс РФ».

5.	Приказ МЧС России от 05.05.08 № 240 «Об утверждении порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».

6.	Приказ МЧС России от 05.04.11 № 167 «Об утверждении порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны».

7.	Приказ МЧС России от 03.11.11 г. № 668 «Об утверждении инструкции о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в системе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

8.	Приказ МЧС России от 11.11.09 № 626 «О порядке отбора граждан на службу (работу) в федеральную противопожарную службу».

9.	Постановление Правительства РФ от 20.06.05 № 385 «О федеральной противопожарной службе».

10.	 Приказ МЧС России от 26.09.08 № 570 «Об утверждении плана противодействия коррупции в системе МЧС России».

11.	 Программа подготовки личного состава подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России (утверждена МЧС России 29.12.03).

12.	 Инструкция по организации деятельности договорных подразделений ФПС ( утверждена МЧС России от 27.03.09  № 2-4-60-5-18).

13.	 Инструкция по организации деятельности объектовых подразделений ФПС МЧС России по профилактике и (или) тушению пожаров ( утверждена МЧС России от 30.09.05).

14.	 Теребнев В.В. и др. Организация службы пожарной части: учебное пособие. – М.: Центр Пропаганды, 2007. – 360 с., ил.

  - Перечень вопросов к итоговой аттестации

По учебной дисциплине «Охрана труда в подразделениях ГПС»

- Какие инструктажи по охране труда проводятся в подразделениях ФПС ГПС МЧС России?

- Каковы требования охраны труда при несении службы в дежурных караулах?

- Кто несет ответственность за организацию охраны труда в подразделениях ФПС ГПС МЧС России.

- Каковы требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом?

- Каковы требования охраны труда при выезде и следовании к месту пожара (вызова)?

- Каковы требования охраны труда при спасании людей и имущества на пожарах?

- Каковы требования охраны труда при проведении разведки пожара?

- Какие средства электрозащиты применяются в подразделениях пожарной охраны? Каковы требования безопасности при их эксплуатации?

- Каковы требования охраны труда при проведении аварийно-спасательных работ в зоне разрушений?

- Учебно-тренировочная башня и требования к ней.

- Каковы требования охраны труда при проведении спасательных работ?

- Каковы требования охраны труда при выполнении специальных работ на пожаре (вскрытие и разборка конструкций)?

- Каковы требования охраны труда при развертывании сил и средств?

- Каковы требования охраны труда при ликвидации горения?

- Каковы требования охраны труда при подъеме на высоту и спуске с высоты?

- Каковы требования охраны труда при сборе личного состава подразделений ФПС и возвращении в подразделение ФПС?

- Пожарно-техническое вооружение (ПТВ): требования безопасности.

- Каковы требования охраны труда при работе с ручными пожарными лестницами?

- Механизированный инструмент: требования безопасности.

- Каковы требования охраны труда при эксплуатации спасательной веревки?

- Назначение, сроки испытания, хранение основных и дополнительных электрозащитных средств в электроустановках до 1000 В.

- Назначение и устройство защитного заземления и зануления электроустановок.

- Каков порядок обесточивания электроустановок?

- Каковы назначение и характеристики предохранителей?

- Какие существуют автоматические устройства защиты электрических сетей?

- Какие меры применяются в электроустановках для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и посторонних лиц?

- Каковы требования охраны труда при работе с пожарными рукавами, рукавным оборудованием?

- Каковы требования охраны труда при посадке в пожарный автомобиль и выезде из гаража по сигналу тревоги, а также при следовании на пожар?

- Каковы требования охраны труда при работе с пожарными стволами?

- Каковы требования охраны труда при тушении пожаров на высоте?

- Каковы требования охраны труда при работе с немеханизированным инструментом, в том числе при вскрытии конструкций?

По учебной дисциплине «Организация деятельности ГПС»

- Какой нормативный правовой документ определяет виды пожарной охраны в Российской Федерации? Какие виды пожарной охраны  существуют в Российской Федерации?

- Что входит в состав Государственной противопожарной службы?

- Каков порядок привлечения сил и средств пожарной охраны на пожары?

- Каковы основные задачи гарнизонной службы?

- Какие должности предусмотрены в карауле, и какова их подчиненность?

- Каков порядок допуска лиц к несению караульной службы?

- Каковы основные задачи караульной службы?

- Каков порядок смены караулов в подразделениях?

- Каким документом регламентирован внутренний распорядок в караульном помещении?

- Каков порядок подготовки личного состава ГПС?

- Каковы обязанности старшего пожарного?

- Каков порядок допуска на территорию подразделения?

- Какой испытательный срок у работников ГПС?

- Что называется расчетом караула?

- Каковы обязанности первого номера по табелю расчета на АЦ-40 (130) при смене караула?

- Каковы обязанности второго номера по табелю расчета на АЦ-40 (130) при смене караула?

- Каковы обязанности третьего номера по табелю расчета на АЦ- 40 (130) при смене караула?

- Каковы обязанности четвертого номера по табелю расчета на АЦ- 40 (130) при смене караула?

- Какие гарантии правовой и социальной защиты определены для личного состава ГПС?

- Каков порядок размещения личного состава и техники в пожарном депо?

- Кто допускается в служебные помещения пожарной части?

- Внутренний наряд дежурного караула: каково его назначение и состав?

- Каковы обязанности дневального по гаражу?

- Каковы обязанности постового на фасаде пожарного депо?

- Какие бывают ганизоны, каковы их границы и порядок образования?

- Каковы функциональные обязанности пожарного?

- Каковы назначение и основные задачи пункта связи пожарной охраны?

По учебной дисциплине «Организация пожаротушения и
проведения аварийно-спасательных работ»

- Каковы правила прокладки рукавных линий?

- Особенности тушения пожаров в резервуарных парках нефти и нефтепродуктов: возможная обстановка на пожаре, особенности ведения действий по тушению, охрана труда.

- Что называется пожаром, каковы условия его возникновения?

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в жилых зданиях.

- Огнетушащие средства, применяемые для тушения пожаров, их классификация и общие сведения.

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в детских и учебных заведениях.

- Что относится к силам и средствам пожарной охраны? Что называется основным и первичным тактическим подразделением пожарной охраны?

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в лечебных учреждениях.

- Что такое эвакуация? Какие требования предъявляются к эвакуационным путям и выходам?

- Каковы тактические возможности пожарных подразделений на одной и двух автоцистернах при установке и без установки автомобилей на водоисточник?

11. Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на предприятиях деревообрабатывающей промышленности?

- Каковы основные способы прекращения горения.

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в зданиях повышенной этажности.

- Каковы цель и задачи разведки пожара? Каковы принципы определения решающего направления?

- Какое вооружение должна иметь с собой группа разведки пожара?

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на железнодорожном транспорте.

- Каковы обязанности пожарного, ведущего разведку?

- Каковы требования к осуществлению спасания людей на пожаре?

- Действия при разборке конструкций.

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в индивидуальных жилых домах.

- Каковы этапы развёртывания сил и средств на пожаре?

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на складах удобрений и ядохимикатов.

- Для тушения каких оборудования, веществ и материалов опасно применять воду и другие огнетушащие вещества на её основе?

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на складах лесоматериалов.

- Какова основная задача личного состава пожарной охраны на пожаре? Что означают понятия «локализация пожара» и «ликвидация пожара»?

- Боевые действия, выполняемые после тушения пожаров.

- Каковы способы и средства спасания людей на пожаре? Понятие эвакуированного и спасённого.

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на объектах животноводства.

- Как орагнизуется тушение пожаров при недостатке воды?

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в зернохранилищах и элеваторах и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.

- В каких случаях применяется забор воды из водоёма с помощью гидроэлеватора Г-600? Схемы забора воды, требования к гидроэлеваторным схемам.

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на объектах с наличием аварийных химически опасных веществ (АХОВ).

- Каковы правила и способы прокладки рукавных линий при тушении пожаров в жилых многоквартирных зданиях?

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в цехах машиностроительных производств.

- Какие способы регулирования газообмена применяются пожарными подразделениями?

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров в подвалах, этажах и чердаках жилых многоквартирных зданий.

- Каковы права и обязанности руководителя тушения пожара (РТП)? Каков порядок смены РТП.

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на покрытиях больших площадей.

- Каковы права и обязанности должностных лица на пожаре?

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на автомобильном транспорте.

- Выбор места установки разветвлений, пожарных лестниц и другого пожарно-технического оборудования в зависимости от обстановки на пожаре.

- Участок (сектор) тушения на пожаре (УТП, СТП): необходимость, принципы создания и взаимодействия.

- Каковы принципы определения решающего направления действий на пожаре?

- Виды специальных работ на пожаре.

- Классификация опасных факторов пожара.

- Работа пожарных подразделений в условиях низких температур, при неблагоприятных погодных условиях, сильном ветре.

- Выполнение специальных работ на пожаре: вскрытие и разборка конструкций, сбрасывание конструкций (предметов) с высоты.

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров на энергетических объектах (электроустановок под напряжением).

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению пожаров полей зерновых культур, сухой травы, стерни.

- Возможная обстановка на пожаре и особенности ведения действий по тушению лесных пожаров.

По учебной дисциплине «Пожарная профилактика на объектах
и в населенных пунктах»

- Что называется пожарной опасностью веществ и материалов?

- Что называется пожарной опасностью объекта защиты?

- Что называется пожарной безопасностью объекта защиты?

- Что называется системой предотвращения пожара?

- Что называется системой противопожарной защиты?

- Что называется горючей средой?

- Что такое «Треугольник пожара»?

- Что называется противопожарным режимом?

- Какие опасные факторы пожара воздействуют на людей?

- Какова классификация строительных материалов по горючести?

11. Каковы условия образования горючей среды внутри и снаружи технологического оборудования с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?

- Каковы условия образования горючей среды внутри и снаружи технологического оборудования с горючими газами?

- Каковы условия образования горючей среды внутри и снаружи технологического оборудования с горючими пылями?

- Какие меры пожарной безопасности применяются при эксплуатации аппаратов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?

- Какие меры пожарной безопасности применяются при эксплуатации аппаратов с горючими газами?

- Какие меры пожарной безопасности применяются при эксплуатации аппаратов с горючими пылями?

- Назовите характеристику пожара класса А?

- Назовите характеристику пожара класса В?

- Назовите характеристику пожара класса С?

- Назовите характеристику пожара класса D?

- Назовите характеристику пожара класса E?

- Назовите характеристику пожара класса F?

- В каких формах реализуется обучение населения правилам пожарной безопасности?

- На что направлена пожарно-профилактическая работа на объектах защиты и каковы ее основные задачи?

- Каков порядок контроля проведения огневых работ на объектах защиты?

- Какие здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф1?

- Какие здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф2?

- Какие здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) относятся к классу функциональной пожарной опасности ФЗ?

- Какие здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф4?

- Какие здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф5?

- Какова конструктивная характеристика зданий I степени огнестойкости?

- Какова конструктивная характеристика зданий II степени огнестойкости?

- Какова конструктивная характеристика зданий III степени огнестойкости?

- Какова конструктивная характеристика зданий IV степени огнестойкости?

- Какова конструктивная характеристика зданий V степени огнестойкости?

- Что называется противопожарной преградой?

- Что называется аварийным выходом?

- Что называется эвакуационным выходом?

- Что называется эвакуационным путем?

- Что называется эвакуацией?

- Какие требования предъявляются к эвакуационным путям и выходам?

- Что относится к аварийным выходам?

По учебной дисциплине «Пожарная техника и пожарно-техническое оборудование»

- Какие пожарные автомобили используются пожарными подразделениями?

- Каковы назначение, техническая характеристика, особенности эксплуатации верёвки пожарной спасательной ВПС-30?

- Какие требования предъявляются к боевой одежде пожарного? Виды, назначение, комплектность материал и характеристика боевой одежды пожарного.

- Каковы назначение, устройство, особенности эксплуатации водосборника ВС-125?

- Каковы назначение, устройство, особенности эксплуатации и порядок испытания всасывающих рукавов?

- Каковы назначение, устройство, принцип действия, техническая характеристика гидроэлеватора Г-600?

- Каковы назначение, состав, техническая характеристика, особенности эксплуатации гидравлического аварийно-спасательного инструмента ГАСИ?

- Что относится к естественным и искусственным водоисточникам? Какие требования предъявляются к пожарным пирсам?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика, особенности эксплуатация инструмента ручного аварийно-спасательного ИРАС?

- По каким признакам классифицируются огнетушители?

- Каковы назначение, комплектность, сроки проведения испытаний комплекта диэлектрического инструмента?

- Каковы назначение, устройство, особенности эксплуатации колонки пожарной?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика лестниц выдвижных трехколенных пожарных? Каков порядок их испытания?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика лестниц-палок? Каков порядок их испытания?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика лестниц-штурмовок? Каков порядок их испытания?

- Каковы назначение и организация связи в пожарной охране? Какие виды связи организуются в подразделениях пожарной охраны?

- Каковы назначение и основные задачи пунктов связи пожарной охраны? Назовите общие сведения об аппаратуре диспетчерской связи.

- Каковы назначение, общее устройство и принцип работы переговорных устройств? Каков порядок их использования в условиях пожара?

- Каковы назначение, устройство, особенности эксплуатации напорно-всасывающих рукавов? Каков порядок их испытания?

- Каковы назначение, виды, устройство, особенности эксплуатации напорных рукавов? Каков порядок их испытания?

- Каковы назначение, техническая характеристика, особенности эксплуатацияи НГК-80?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика, порядок использования огнетушителя порошкового ОП(з)?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика, порядок пользования огнетушителя углекислотного ОУ?

- Каков порядок организации радиосвязи пожарной охраны? Каковы основные правила ведения радиообмена и требования радиодисциплины?

- Каковы технические характеристики область применения пожарные автолестниц и коленчатых подъёмников?

- Каково назначение пожарного водопровода низкого давления и пожарного водопровода высокого давления? Каково их принципиальное отличие?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика, особенности эксплуатации пожарных гидрантов?

- Каким образом организуется содержание пожарных рукавов на пожарных автомобилях и рукавных базах?

- Каковы назначение, особенности эксплуатации рукавных задержек и зажимов? Каков порядок их испытания?

- Каковы виды, общее устройство и особенности эксплуатации ручного механизированного инструмента?

- Каковы виды, назначение, общее устройство, техническая характеристика, особенности эксплуатации ручного немеханизированного инструмента?

- Каковы виды, назначение, устройство, особенности эксплуатации рукавных разветвлений? Каков порядок их испытания?

- Каковы назначение, устройство, особенности эксплуатации сетки всасывающей СВ-125?

- Каковы состав, назначение, характеристики снаряжения пожарного?

- Каковы виды, назначение, устройство, техническая характеристика апасательных средств?

- Каковы виды, назначение, устройство, техническая характеристика, особенности эксплуатации специальной защитной одежды пожарных от повышенных тепловых воздействий?

- Каковы виды, назначение специальных пожарных автомобилей?

- Каковы назначение, устройство, принцип действия, техническая характеристика, особенности эксплуатации стволов воздушно-пенных СВП?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика, особенности эксплуатации стволов пожарных лафетных комбинированных переносных ЛСК-П20?

- Каковы назначение и устройство, техническая характеристика, особенности эксплуатации стволов пожарных ручных РС-70?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика, особенности эксплуатации стволов пожарных ручных РСК-50?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика, особенности эксплуатации стволов пожарных ручных СРК-50?

- Каковы назначение, устройство, техническая характеристика, особенности эксплуатации стволов ГПС-600 и ГПС-2000?

- Какова схема забора и подачи воды от пожарной автоцистерны с помощью Г- 600 А?

- Каковы назначение, комплектность, техническая характеристика универсального комплекта инструмента УКИ-12?

- Каковы назначение, порядок запуска, техническая характеристика бензореза? Требования безопасности при работе с инструментом.

По учебной дисциплине «Газодымозащитная служба»

- Как расшифровывается и что понимается под аббревиатурами ГДЗС, звено ГДЗС, СИЗОД? Что называется дыхательным аппаратом?

- Каковы действия газодымозащитника при обнаружении пострадавшего?

- Каковы действия звена ГДЗС при ухудшении самочувствия одного из газодымозащитников и при обнаружении пострадавшего?

- Какие технические характеристики имеет дыхательный аппарат «Омега»?

- Назначение и оборудование контрольного поста ГДЗС по хранению и обслуживанию СИЗОД дежурного караула.

- Каковы назначение и особенности организации контрольно-пропускного пункта ГДЗС? Как он должен оснащаться?

- Каковы обязанности личного состава ГДЗС при ведении действий по тушению пожара и ликвидации аварий?

- Какик основные документы регламентируют деятельность ГДЗС? Их краткое содержание.

- Каковы обязанности постового на посту безопасности ГДЗС?

- Какова последовательность проведения неполной разборки дыхательного аппарата «Омега»?

- Какова последовательность проведения проверки №1 дыхательного аппарата «Омега»?

- Какова последовательность проведения рабочей проверки дыхательного аппарата «Омега»?

- Как устроен дыхательный аппарат «Омега»?

- Каковы состав и вооружение звена ГДЗС?

- Каковы требования безопасности при работе в СИЗОД на пожаре?

- Каковы устройство и принцип действия воздушного баллона с вентилем и звукового сигнализатора дыхательного аппарата?

- Каковы устройство и принцип действия газового редуктора с предохранительным клапаном дыхательного аппарата?

- Каковы устройство и принцип действия легочного автомата и маски дыхательного аппарата?

- Какие факторы влияют на количество потребления воздуха/кислорода? Что относится к отрицательным факторам для организма человека при работе в СИЗОД? Каковы особенности дыхания газодымозащитника?

Практические задания:

- Осуществить замену баллона дыхательного аппарата.

- Произвести неполную разборку дыхательного аппарата.

- Произвести проверку герметичности систем высокого и редуцированного давления аппарата.

- Произвести проверку давления срабатывания звукового сигнала.

- Произвести проверку давления срабатывания клапана маски.

- Произвести проверку избыточного давления в подмасочном пространстве.

- Произвести проверку исправности газового редуктора.

- Произвести рабочую проверку дыхательного аппарата «Омега».

- Произвести проверку №1 дыхательного аппарата «Омега».

По учебной дисциплине «Первая помощь»

- Каковы правила и порядок осмотра пострадавшего? Как проводится оценка состояния пострадавшего?

- Каковы основные показатели системы кровообращения?

- Каковы симптомы теплового удара? Порядок оказания первой помощи при тепловом ударе.

- Какие бывают травмы? Признаки травм. Как правильно наложить шину?

- Каков порядок оказания первой помощи при ушибах, разрывах связок и мышц; вывихах, переломах?

- Как распознать травматический шок? Порядок оказания первой помощи.

- Правила освобождения пострадавших из-под завалов. Первая помощь пострадавшему до освобождения и после освобождения. Профилактика осложнений.

- Каковы основные виды ран, их признаки, и порядок оказания первой помощи?

- Виды повязок, правила бинтования. Основные виды повязок при ранениях головы, шеи, конечностей, туловища.

- Каковы классификация, виды кровотечений, их признаки?

- Какие сущетсвуют способы временной остановки кровотечения? Каков порядок оказания первой помощи при кровотечении?

- Что относится к признакам клинической смерти? Какова последовательность действий при их определении? Каков порядок оказания первой помощи, искусственной вентиляции легких, непрямого массажа сердца?

- Каковы достоверные признаки биологической смерти?

- Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации младенцам.

- Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации детям от года до периода полового созревания.

- Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации взрослым пострадавшим.

- Каков порядок оказания первой помощи при обструкции верхних дыхательных путей, асфиксии?

- Каков порядок оказания первой помощи при утоплении?

- Каков порядок оказания первой помощи при поражении электрическим током и молнией?

- Какова классиифкация ожоговых травм? Порядок оказания первой помощи при ожогах.

- Какова классиифкация отморожений? Порядок оказания первой помощи при отморожениях.

- Какие травмы характерны для дорожно-транспортного происшествия? Каков порядок извлечение пострадавшего из автомобиля?

- Основные транспортные положения пострадавших. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.

- Понятие конфликта. Функции конфликтов. Виды конфликтов.

Задачи по тушению пожаров

Задача№1

Определить возможный объем тушения пеной средней кратности одним стволом ГПС-600 от АЦ-40 (131) без установки на водоисточник. Объем цистерны - 2400 л. Объем пе- нобака -150 л., напор у ГПС-600 60 м, рукавная линия состоит из 2-х рукавов 0 66.

Решение:

- Кф— 2400/150=16 (ПО расходуется полностью, часть воды остается)

Кф — коэффициент фактического кол-ва воды, приходящееся! л пенообразователя.

- Определяем количество водного раствора ПО при полном израсходовании ПО

Vp.pa= Vno хКв+ Vno= 150 х 15,7 +150 = 2505 литров

Кв - коэффициент кол-ва воды, приходящееся на 1 л. пенообразователя в растворе.

(Для 4%-Кв = 24, для 6% Кв = 15,7)

- Определяем возможный объем тушения (V-гуш.), для этой цели определяем объем пены (V пены).

VneHbi= Vp.pax K= 2505 x 100 = 250500 литров или 250,5 м3

К - кратность пены

~ 250,5/3 =83,5 м3, где К3= 2,5... 3,5- коэффициент запаса пены.

Задача№2

Пожар возник в центре коровника размером 20 х 60 м, здание кирпичное, бесчердачное с шиферной кровлей. Огонь распространялся в течении 20 минут, со средней скоростью 0,9 м/мин. Требуемая интенсивность 0,1 л/м2с. Определить расстояние пройденное огнем, площадь тушения, количество стволов «Б» на тушение.

Решение:

- Определяем путь пройденный огнем на 20 минуте.

L= 5 х Ул+Улх (t2- 10) = 5 х 0,9 + 0,9 х (20-10) =13,5 м.

- Определяем площадь тушения

S-гуш” п х а х hT= 2 х 20 х 5 =200 м2

- Определяем требуемый расход воды

9п>=8туШ. х Зтреб = 200 х 0,1 = 20 л/с

- Определяем количество стволов на тушение

NCT = Q-гр/ Qct= 20 / 3,7 = 5,4.» Принимаем 6 стволов «Б»

Задача №3

Определить время работы двух ГПС-600 от АЦ-5-40 (КАМАЗ- 4310) установленной на ПГ. Объем пенобака- 300 л.

Решение:

t=Vno/Nrnc х Qrnc х 60 = 300/2 х 0,36 х 60 = 6,9мин. » 7минут

Задача №4

Определить время работы ГПС-600, если напор у ГПС-600 50м, а рабочая линия состоит из трех рукавов 0 77 от АЦ-40 (130)63Б. Объем цистерны - 2350 л. Объем пенобака- 170 л.

Решение:

Кф= 2350/170=13,8

Ур.Ра=2350/15,7+2350=2499,6 л

ТРаб.гпс= (2499,6-Зх90)/1х6х60=6,1 мин

Задача № 5

Определить возможный объем тушения (локализации) пожара пеной средней кратности (К=100) от АЦ-40 (130) 63Б. Объем цистерны 2350л., пенобака 170л.

Решение:

1.Определяем фактическое количество воды, приходящееся на1л. пенообразователя.

Кф = Vu/Vno -2350/170 = 13,8л.

Следовательно, Кф =13,8 <КВ=15,7 где Кв- требуемое количество воды приходящееся на 1л. пенообразователя для 6% раствора пенообразователя составляет 15,7 л. Если Кф<Кв ,то вода в емкости АЦ расходуется полностью, а часть пенообразователя остается.

2. Определяем количество водного раствора пенообразователя при полном расходе воды.

Vp.pa = Уц/ Кв + УЦ= 2350/15,7 + 2350 = 2499,68л.

3.Определяем возможный объем тушения воздушно-механической пеной средней кратности, если использовался 6%-ный раствор пенообразователя при коэффициенте разрушения К3 = 3.

Vn = Vp-pa к = 2499,68x100 = 249968 л или 249,9 м3;

Ут = Уп / К3 = 249,9/3 = 83,3 м3.

Ответ:83,3 м3.

Задача № 6

Определить время работы одного ствола ГПС-600 от АЦ-40(131) без установки на водоисточник. Объем цистерны 2350 л. пенобака165 л. напор у ГПС-600 60м, рукавная линия состоит из 3-х рукавов 066мм.

Решение:

- Определяем фактическое количество воды, приходящееся на1л. пенообразователя.

Кф = Уц/Упо=2350/165 = 14,2л.

Следовательно, Кф=14,2 <КВ=15,7 где Кв- требуемое количество воды приходящееся на 1л. пенообразователя для 6% раствора пенообразователя составляет 15,7 л. Если Кф<Кв,то вода в емкости АЦ расходуется полностью, а часть пенообразователя остается.

- Определяем количество водного раствора пенообразователя при полном расходе воды.

Vp-pa = Уц / Кв + Уц = 2350/15,7 + 2350 = 2499,68л.

- Определяем время работы ГПС-600 от АЦ.

t= (Vp-pa - NP х VP)/ Nrnc-боо x Q гпс-боо x 60 = (2127 - 3 x 70) / 1 x 6 x 60 = 5,3 мин.

Где Np - количество рукавов; VP- объем воды в одном рукаве диметром 066мм; Nrnc-боо - число ГПС-600; Q гпс-боо - расход водного раствора пенообразователя (6 л/с).

Ответ:5,3 мин.

Задача № 7

Определить расстояние пройденное фронтом горения, если: Скорость распространения горения - 0,9 м/мин. Время развития пожара -5 мин.

Решение:

L св = 0,5 V лин х Т =5x0,9=2,25 метра.

Ответ:2,25 м.

Задача № 8

Определить требуемое количество стволов PC-70 (D-19mm) для тушения пожара, если: площадь тушения -320 м2. Требуемая интенсивность подачи воды - 0,12 л/(с х м2).

Решение:

1.Определяем требуемое количество стволов:

Nct.a = STx Jyp. / QCT = 320 х 0,12 17,4 = 5,1= 6 стволов.

Ответ:6 стволов А

Задача № 9

Определить требуемый расход воды для тушения пожара, если: горит одноэтажный деревянный сарай размерами 15x10 м. Требуемая интенсивность подачи воды - 0,2 л/(с*м2). На тушение подаются ручные стволы.

Решение:

- .Определяем площадь тушения.

Siym. ~ Sno«. —150 м2, так как глубина тушения ручных стволов 5м.

- . Определяем требуемый расход на тушение пожара

Qrp = ST х Зтр. = 150 х 0,2 = 30 л/с

Ответ: 30 л/с.

Задача № 10

Определить количество автоцистерн АЦ-40(130)63Б для подвоза воды с пруда, расположенного в 3,5 кмот места пожара, если для тушения необходимо подать три ствола «Б» с диаметром насадка 13 мм. Заправку автоцистерн осуществляют АЦ-40(130)63Б, средняя скорость движения автоцистерн 15 км/ч.

Решение:

Nali = ((2tc„ + Wtpacx)) + 1 = ((2 • 14 + 0,98) / 3,7)) + 1 = 8,8 = 9 АЦ

где: ten = L • 60/Удвиж = 3,5 ’ 60 /15 = 14 мин.

t3an = Vu / QH • 60 = 2350 / 40 • 60 = 0,98 мин.

tpacx ~ Vu / Nnp • Qnp • 60 = 2350 / 3 • 3,5 • 60 = 3,7 мин.

Ответ: для подвоза воды из пруда необходимо 9 АЦ-40(130)63Б.

Задача № 11

Определить количество автоцистерн АЦ-40(130)63Б для подвоза воды с пруда, расположенного в 3,5 кмот места пожара, если для тушения необходимо подать четыре ствола «Б» с диаметром насадка 13 мм. Заправку автоцистерн осуществляют АЦ-40(130)63Б, средняя скорость движения автоцистерн 40 км/ч.

Решение:

Nau = ((21сл + t3an)/tpacx)) + 1 = ((2 • 5,25 + 0,98) / 2,8)) + 1 = 5,1 = 6 АЦ

где:

ten = L • 60/Удвиж = 3,5 ■ 60 / 40 = 5,25 мин.

1зап = vu / QH • 60 = 2350140 • 60 = 0,98 мин.

tpacx - Va / Nnp • Qnp ■ 60 = 2350 / 4 ■ 3,5 • 60 = 2,8 мин.

Ответ: для подвоза воды из пруда необходимо 6 АЦ-40(130)63Б.

Задача № 12

Пожар возник в центре свинарника размерами 18x75 м., здание кирпичное, безчердачное с шиферной кровлей. Огонь распространялся в течении 25 минут со скорость 1 м/мин. Требуемая интенсивность 0,15 л/м2*с. Определить расстояние пройденное огнем, площадь тушения, количество стволов «Б» на тушение.

Решение:

Определяем путь пройденный огнем:

LCB= 5 X ул + Ул X Т2= 5 X 1,0+1,0 х 15=20м

Т। =25 мин, Т2 = Тсв - 10 мин

Определяем площадь пожара (прямоугольная):

S п = п * а * L = 2*18*20=720 м2

Определяем площадь тушения

ST=2 *а *h = 2*18*5=180 м2

Определяем требуемый расход воды на тушение пожара:

QT тр. = St х J'rp = 180 х 0,15 = 27,0 л/сек

Определяем фактическое количество стволов Б, необходимых для тушения пожара в административном помещении:

NTCTB. - QTrp. /Qct. = 27,0/3,7 = 7,2=8 стволов Б

Определяем фактический расход воды на тушение пожара:

QT<j>aKT. = NTCTB. X g ста. = 8 * 3,7 = 29,6 л/сек.

Задача № 13

Определить время работы ГПС-600, если напор у ГПС-600 60м, а рабочая линия состоит из двух рукавов диаметром 77мм от АЦ-40(130)63Б. Объем цистерны 2350 л, пенобака 170 л.

Решение:

1. Определяем количество водного раствора пенообразователя полученного от АЦ-40(130)63Б:

Кф = Vu / Vno = 2350/170 = 13,8

Так какКв = 15,7 >Кф = 13,8, то вода израсходуется полностью, следовательно количество раствора определяем по формуле:

Vp-pa = Vu /15,7 + Уц = 2350 / 15,7 + 2350 = 2499,7 л

2. Определяем время работы одного ствола ГПС-600:

t = (Vр.ра — Np • Vp) / Nrnc-боо ’ Qrnc-бо ' 60 = (2499,7 — 2 • 90) /1 • 6 • 60 = 6,4 мин

Ответ: время работы одного ствола ГПС-600 от АЦ-40(130)63Б без установки на водоисточник 6,5 мин.

Задача № 14

Определить время работы одного ствола ГПС-600 от АЦ-40(131) без установки на водоисточник. Объем цистерны 2450 л, пенобака 160 л, напор у ГПС-600 50м, рукавная линия состоит из 2-х рукавов 66 мм.

Решение:

1. Определяем количество водного раствора пенообразователя полученного от АЦ-40(131):

Кф = Уц/УП0 = 2450/160= 15,3

Так какКв = 15,7 Жф = 15,3, то вода израсходуется полностью, следовательно количество раствора определяем по формуле:

= Уц / 15,7 + Уц = 2450 / 15,7 + 2450 = 2606 л

2. Определяем время работы одного ствола ГПС-600:

t = (Vp.pa - Np • Vp) I Nrnc-боо ' qmc-6o ’ 60 = (2606 - 2 • 70) /1 • 6 • 60 = 6,85 мин

Ответ: время работы одного ствола ГПС-600 от АЦ-40(131) без установки на водоисточник 6,85 мин.

Задача № 15

Определить требуемое количество стволов - РС-70 (019 мм) для тушения пожара, если: площадь тушения пожара - 200 м2, требуемая интенсивность подачи воды - 0,15 л/( м2-с).

Решение:

1 .Определяем требуемый расход воды на тушение:

Qtp - Sn • ITp = 200 • 0,15 = 30 л/с

- Определяем требуемое количество стволов на тушение:

NCT = Qtp / Qctpc-70 = 30 / 7,4 = 4,05 - 5 стволов PC-70

Ответ:требуемое количество стволов - 5 стволов РС-70.

Задача № 16

Определить количество АЦ-40(130)63Б для подвоза воды из пруда, расположенного в 2 км от места пожара, если для тушения необходимо подать 3 ствола «Б» с диаметром насадка 13 мм. Заправку автоцистерн осуществляют АЦ-40(130)63Б, средняя скорость движения автоцистерн 30 км/ч.

Решение:

Nah = ((2tcn + t3an)/tpacx)) + 1 = ((2 ■ 4 + 0,98) 13,7)) + 1 = 3,4 = 4 АЦ, где:

tC3 = L • 60/Удвиж = 2 • 60 / 30 = 4 мин.

t3an = Vu / QH ■ 60 = 2350 / 40 ■ 60 = 0,98 мин

tpacx - Vu / Nnp • Qnp • 60 = 2350 / 3 • 3,5 • 60 = 3,7 мин

Ответ: для подвоза воды из пруда необходимо 4 АЦ-40(130)63Б.

Задача № 17

Пожар возник в центре коровника размером 12x80, здание кирпичное, бесчердачное с шиферной кровлей. Огонь распространялся в течении 30 мин со средней скоростью 0,9 м/мин. Требуемая интенсивность 0,1 л/( м2-с). Определить расстояние пройденное огнем, площадь тушения, количество стволов «Б» на тушение.

Решение:

- .Определяем расстояние пройденное огнем:

L = 0,5 • Улин ■ Ю + Улин • t2 = 0,5 • 0,9 • 10 + 0,9 • 20 = 4,5 + 18 = 22,5 м

где: t2 = tcB - 10 = 30— 10 = 20 мин

Огонь достиг наружных стен, пожар принял прямоугольную форму с двух сторонним распространением.

- Определяем площадь пожара:

Sn = п ■ L • а = 2 • 22,5 • 12 = 540 м2, где: а - ширина коровника.

- Определяем площадь тушения:

ST = п • h ■ а = 2 • 5 • 12 = 120 м2, где: h - глубина тушения ручных стволов.

- Определяем требуемый расход воды:

Qtp = ST •	= 120 • 0,1 = 12 л/с

- Определяем кол-во стволов на тушение:

NCT = Qip / qCT = 12 / 3,5 = 3,4 - 4 ствола «Б»

Ответ:расстояние пройденное огнем - 22,5 м; площадь тушения - 120 м2, количество стволов «Б» на тушение - 4 ствола «Б».

адача № 18

Определить время работы одного ствола ГПС-600 от АЦ-40(131) без установки на водоисточник. Объем цистерны 2400 л, пенобака 150 л, напор у ГПС-600 60 м, рукавная линия состоит из 2-х рукавов 66 мм.

Решение:

- Определяем количество водного раствора пенообразователя полученного от АЦ-40(131):

КФ = УЦ/УПО = 2400/150 = 16

Так как Кф = 16>КВ = 15,7, то пенообразователь израсходуется полностью, следовательно количество раствора определяем по формуле:

Vp-pa = Уно • 15,7 + Упо = 150 • 15,7 + 150 = 2500 л

- Определяем время работы одного ствола ГПС-600:

t= (Vр-ра—Np • Vp) I Nrnc-боо' Цгпс-60 ‘ 60 = (2500 — 2 ■ 70) /1 • 6 ■ 60 = 6,5 мин

Ответ:время работы одного ствола ГПС-600 от АЦ-40(131) без установки на водоисточник 6,5 мин.

Задача № 19

Горение в центре чердачного помещения размерами 12x36 м. площадь пожара на момент прибытия караула в составе 2 отделений на АЦ составляла 180 м2. Первый ствол введен на тушение на 6-й минуте после прибытия караула. Сосредоточение и введение необходимого количества сил и средств для локализации возможно через 28 минут после введения первого ствола на тушение. 1^ = 0,15 л/( м2-с), Улин = 2 м/мин.

Определить:

- требуемое количество сил и средств на момент локализации пожара;

- показать расстановку сил и средств.

Решение:

К моменту прибытия пожарных подразделений пожар достигает стен помещения и будет развиваться в двух направлениях.

1.Определяем площадь пожара на момент введения первых стволов:

Sn = 180+(6 • 2 • 12) • 2 = 468 м2 следовательно площадь пожара будет равна площади чердачного помещения:

Sn = 12-36 = 432 м2

- Определяем площадь тушения по периметру здания:

ST = 2 • h • (а + b - 2 • h)= 2 • 5 • (12 + 36 - 2 • 5) = 380 м2

- Определяем требуемый расход воды на тушение:

= ST • 1тр = 380 • 0,15 = 57 л/с

- Определяем требуемое количество стволов «А» на тушение:

NTCT= QTrp I qCTB=57 / 7,4 = 7,7 принимаем 8 стволов «А»

- Определяем фактический расход воды на тушение:

Q<t>— N ст «а» ' Яств — 8 • 7,4 = 59,2 л/с

- Определяем требуемый расход воды на защиту:

Q Ч = ST • Ттр • 0,25 = 380 • 0,15 • 0,25л/с = 14,25 л/с

- Определяем требуемое количество стволов «А» на защиту нижнего этажа:

№ст - Q3rp / Яств= 14,25 / 7,4 =1,9 принимаем 2 ствола «А»

- Определяем фактический расход воды на защиту:

9Ф.з = №ст • qCTB = 2 • 7,4 = 14,8 л/с

- Определяем фактический расход воды на тушение и защиту:

(Дбш = Q4 + Q Ч = 14,8 + 59,2 = 74 л/с.

- Определяем количество пожарных автомобилей.

NM. = Ообщ/ QH = 74 /40 = 2 АЦ

- Определяем требуемое количество личного состава на тушение пожара:

Nл/с = (Nтст• 3 + №ст• 3) +30% + Nn6-1+NM-1+N„-1+NCB = (8 - 3+ 2-3) + 9+10-1 +

2 • 1 + 4 • 1 + 2 = 57 чел

- Определяем требуемое количество отделений:

No-гд = Nn/c / 5 = 57 / 5 = 12 отд.

Ответ: для тушения данного пожара требуется подать 8 стволов «А» на тушение, 2 ствола «А» на защиту, 12 отделений на основных пожарных автомобилях, 57 человек личного состава.

Задача № 20

В боевом расчете находится АЦ — 4-40 (4331-04) (запас ПО - 400 л).

Определить:

- Возможную площадь тушения пожара ЛВЖ от АЦ без установки и с установкой на водоисточник .

- Возможный объем тушения в подвале дома с установкой и без установки на водоисточник.

- Определяем возможную площадь тушения ЛВЖ при тушении воздушно-механической пеной средней кратности (без установки на водоисточник) Is= 0,08 л/(м2-с) и tp = 10 мин..

ST = Vp.pa /Istp60 = 400/(0,08x10x60) = 8,3 м2.

- Определяем возможный объем тушения пожара пеной средней кратности (К =100). Для этой цели определим объем пены:

Vn = Vp.pa х К = 400x100 = 40000 л или 40 м3.

Из условий тушения (планировки помещения, подачи пены, нормативного времени тушения, плотности горючей нагрузки, возможности обрушения и т.д.) принимаем значение коэффициента разрушения пены Кз=3. Тогда объем тушения будет равен:

Vn = Vn/K3= 400/3 = 133,3 м3.

- Определяем возможный объем тушения воздушно-механической пеной средней кратности, если использовался 6 %-ный раствор пенообразователя при коэффициенте разрушения Кз = 3. Определяем объем раствора и объем пены

Vp-pa = VnoKB +Vno = 400x15,7 + 400 = 6280 л;

гдеКв требуемое количество воды, для 6 %-ного раствора 6 л пенообразователя и 94л воды (на 1л пенообразователя 15,7л воды). Тогда фактическое количество воды, приходящееся на 1 л пенообразователя, определяют по формуле:

Кф= Vu/Vno =4000/400=10

где Vu - объем воды в цистерне пожарной машины, л; Vno - объем пенообразователя в баке пожарной машины, л.

Фактическое количество воды Кф, приходящееся на 1 л пенообразователя, сравниваем с требуемым Кв. Если Кф<Кв, тогда вода в емкости машины расходуется полностью, а часть пенообразователя остается.

Vn = Vp.pa К = 6280x100 = 628000 л или 628 м3;

VT = Vn / К3 = 628/3 = 209,3 м3.

- Определяем возможную площадь тушения ЛВЖ воздушно-механической пеной средней кратности (с установкой на водоисточник).

St = Vp.pa /Istp60 = 6280/(0,08x10x60) = 130,8 м2;

где Vp.pa - объем 6 %-ного раствора пенообразователя в воде, получаемый от заправочных емкостей пожарной машины.

Задача № 21

Требуемая интенсивность подачи раствора пенообразователяЛтр р'₽ = 0,08 л/с-м2 ;кратность получаемой пены Кп=70;расчетное время тушения= 15 мин;процентное содержание пенообразователя Спо -6%коэффициент разрушения пены Кп =4;количество воды в емкости W0 = 4000 л; запас пенообразователя Wno= 180 л.

Определить: в каком объеме помещения можно ликвидировать горение

- Определяем фактическое количество воды, приходящееся на 1л. пенообразователя.

Кф = Vu/Vno =4000/180 = 22,2л.

Следовательно, Кф=22,2 >КВ=15,7 где Кв- требуемое количество воды приходящееся на 1л. пенообразователя для 6% раствора пенообразователя составляет 15,7 л. Если Кф>Квто пенообразователь, находящийся на автомобиле, расходуется полностью, а часть воды остается.

- Определяем количество водного раствора пенообразователя при полном расходе пенообразователя.

Vp.pa = VnoKB +Vno = 180/15,7 + 180= 191л.

- Определяем возможный объем тушения пеной средней кратности.

Vn = Vp.paxK= 191 х 70 = 13370 л. либо 13 м3

Где Vn- объем пены;

Vp.pa- количество раствора;

К- кратность пены по условию задачи равная 70.

С учетом коэффициента разрушения пены - Кз - 4

VT=Vn/K3 = 13/4 = 3,2 м3

где VT- объем тушения пожара;

Vn - объем пены;

Кз - коэффициента разрушения пены.

Задача № 22

Определить время подачи пены двумя ГПС-600 от АЦ с установкой её на водоисточник, если количество пенообразователя в баке 180 л.

Определить: возможные объём тушения и площадь тушения пеной, если требуемая интенсивность подачи раствора пенообразователя 0,05 л/сек*м2; кратность пены 80; нормативное время тушения 10 минут; концентрация пенообразователя в растворе 6%, коэффициент разрушения пены 3,5.

- Определяем продолжительность работы двух ГПС-600 от автомобиля, установленного на водоисточник, если напор у генераторов 60 м.

t - Vno/Nrnc Qrnc 60 = 180/2x0,36x60 - 4,2 мин.

Qrnc - расход водного раствора пенообразователя из одного ГПС-600 при напоре 60м (0,36 л/с).

Nmc -количество генераторов средней кратности.

- Определяем возможную площадь тушения воздушно-механической пеной средней кратности Кп= 80 (с установкой на водоисточник) Is= 0,05 л/(м2с) и tp= 10 мин., если использовался 6 %-ный раствор пенообразователя.

Определяем объем раствора:

Vp-pa = VnoKB +Vn0 = 180x15,7 + 180 = 3006 л;

гдеКв требуемое количество воды, для 6 %-ного раствора 6 л пенообразователя и 94л воды (на 1л пенообразователя 15,7л воды).

St = Vp-pa /Istp60 = 3006/(0,05x10x60) = 100 м2.

- Определяем возможный объем тушения воздушно-механической пеной средней кратности (К=80 по условию), если использовался 6 %-ный раствор пенообразователя при коэффициенте разрушения пены Кз = 3,5. Определяем объем пены:

Vn = Vp.pa К = 3006x80 = 240480 л или 240,48 м3;

VT = Vn /К = 240,48 /3,5 = 68,7 м3.

Задача № 23

Определить требуемое количество ГПС-2000, отделений на пожарных автомобилях, пенообразователя, необходимых для прекращения горения в масляном подвале заполнением пеной. Размеры подвала 50x10x2,5 м. Нормативное время заполнения 15 мин. Коэффициент разрушения пены принять равным 3,5. С=0,06, К=80.

- Определяем объем, который можно заполнить одним генератором пены:

VTmc= QTmCX tp/Кз = 120 х 15/3,5 = 514 м3

- Определяем объем помещения:

Vn = 50 х 10 x 2,5= 1250 м3

- Определяем требуемое количество ГПС-2000 для тушения

Nmc = Vn IVT mc = 1250/514 = Зств ГПС-2000

- Определяем требуемое количество пенообразователя для тушения пожара принимая при этом расчетное время тушения tp = 15 мин:

Wn o =NCTBx qCTB х tiyiu=3 х 1,2 х 15 х 60 = 3240 л.

Wn.o. с учётом 3-х кратного запаса = 3240 х 3 = 9720 л.

- Определяем требуемый расход воды на тушение пожара

Q туш. ~ NCT. xqCT = 3 х 18,8 = 56,4 л \ сек.

- Определяем требуемое количество пожарных автомобилей для установки на водоисточник:

NaB= Q(t>/ (QHx0,8) = 56,4 / 32 = 2 АЦ

7.Определяем требуемое количество личного состава для работы со стволами и проведения других работ:

NBC = (NCTB.rncx 3)+30% +Nn\6+Nau= (3 х 3) +3+3+2 = 17 человек

8. Определяем количество отделений:

Н0Т=Ь1л/с/4=17 \ 4 = 5 отделений

Задача № 24

Горит бензин в РВС-5000. Диаметр резервуара 22,8м. Высота резервуара 11,9м. Расстояние до двух соседних РВС-5000 0,4д. Интенсивность охлаждения горящего резервуара 0,8 л/см, соседних 0,3.тушение бензина 0,08л/см.

Определить:

Требуемое количество сил и средств.

Привести схему расстановки сил и средств

- Площадь горения бензина в резервуаре равна площади зеркала:

Sn = 408 м2 .

- Определяем требуемое количество стволов на охлаждение горящего резервуара (при горении ЛВЖ в обваловании):

N с™.охл гор' = (Рр х 1трохл) / Чств. = (71,5 х 0,8) / 20 = 3 ствола ПЛ С-20.

ОфаКт°хлгор= 60 л/сек.

- Определяем требуемое количество стволов на охлаждение соседних резервуаров:

N ств. охл’сос'= 0,4 х (Ррх 1трохл) / qCTB,= 0,4 х (71,5 х 0,3) / 20 = 1 ствол ПЛС-20 (не менее 2 стволов РС-70).

Учитывая, что параметры резервуаров № 2, 3 одинаковые, на охлаждение каждого потребуется по 2 ствола РС-70.

- Определяем требуемое количество стволов ГПС на тушение пожара в резервуаре №1:

N гор.рез. = (S Рсз. х JTp.p-pa) / q гпс-600 = (408 х 0,08) /6 = 6 стволов ГПС-600.

- Определяем требуемое количество пенообразователя для тушения пожара в резервуаре:

У по2 -NrnCx qnornc х К3х Ттх 60 - 6 х 0,36 х 3 х15 х 60 = 5832 л (пенообразователя).

- Определяем общий суммарный расход воды на пожаротушение:

9фактводы = N ста.охлгор- х qCTB. + Nmc х q гпс^Оо х(1-с) = Зх20 + 6хбх(1- 0,06) = 90 л/с

Задача № 25

Горит бензин на площади 600 кв.м.Определите количество пеногенераторов ГПС-600 и ГПС- 2000 на тушение разлива.

Решение:

Ртр.=8ПоЖ*1тр=600 х 0,08=48л/с

Nrnc.6oo= ягас=48/6=8ГПС-600

Nrnc-2000= QtP/ qmc=48/20—ЗГПС-2000

Задача № 26

Определить количество стволов «А», на тушение пожара на площади 500м2 в строящемся здании.

Решение:

НСТЛуШ= Qtp /Цств =50/7.4 = 7 стволов

Отр.туш 5>пож xJ-ф 500 х 0,1 50л/с.

Задача № 27

Пожар произошёл на чердаке здания, на площади 200м2, достаточно ли для локализации пожара подачи на тушение 4 стволов РСК-50 и 1 ствола РС-70.

Решение:

0тр.туш=5пож X Jtp=200 X 0,10=20 л/с

Рфак = NCTB х qCTB=(4 х 3,7)+( 1 х 7,4) = 22,2 л/с Ответ: достаточно

Задача № 28

В складе горит транспортёрная лента на площади 100м2, на тушение пожара подано 2ствола «А». Определить достаточно ли стволов «А» на тушение пожара, если интенсивность подачи воды 0,2 л/(с*м2)

Решение:

Отр.туш-Sno* х J-rp-100 х 0,2 — 10 л/с

Q<t>aK = NCTB х qCTB=14,8 л/с Ответ: достаточно

Задача № 29

Горит жилой дом на площади 700 кв.м. На тушение пожара подано 7 стволов РСК-50 и 9 стволов РС-70. Определите требуемое количество пожарных автомобилей, которые необходимо установить на водоисточники.

Решение:

NaBTOM.= Офак/0,8 х Quae = 92,5/0,8 х 40=2,7=3 машины

Офак= NCTB х qCTB=(7 х 3,7)+(9 х 7,4)=25,9+66,6 = 92,5 л/с

Задача № 30

Определить количество пенообразователя и воды для работы 10 стволов ГПС-600, в течении 10 минут.

Решение:

W[]O=Nmc X Яше х 60 X Траб. х Кз=10 х 0.36 х 60 х 10 х 3=6480 литр.

VBOa= Nrnc х qrnc х 60 х Траб. х Кз=10 х 5.64 х 60 х 10 х 3=101520 литр.

Задача № 31

Горит лесопильный цех 3 степени огнестойкости на площади 560 кв.м, время до сообщения о пожаре составило 10 минут. Определите путь пройденный огнем от места возникновения пожара до сообщения.

Решение:

Если Т досообщ. — Ю мин., то L 0,5 х ^лин.скор х Тдосооо 0,5 х j х 10 1э метров

Задача № 32

Склад размером 20 х 40 м. В центре склада произошел, пожар на момент подачи 7 стволов РСК-50 путь пройденный огнем составил 8 метров. Определите площадь тушения пожара.

8туШ=л: х Ьтущ. х (2 х R- Ьтуш.)=3,14 х 5 х (2 х 8-5)=172,7 кв. м

Ьтуш. - глубииатушения ствола

Задача № 33

Склад размером 35 х 54 м.В центре склада произошел пожар, на момент подачи 2 стволов ПЛСК-С20 по фронту распространения пожара путь пройденный огнем составил 19 метров. Определите площадь тушения пожара.

Решение: 8туш-п х а х h-гуш -2 х 35 х 10=80 кв. м

п - количествонаправлений подачи стволов а - ширинапомещения

h-rym - глубина тушения ствола

Задача № 34

Определить время работы АЦ - 40(130)63Б от водоема емкостью 200 м" при подаче 1 ствола “А” и 2 стволов “Б”.

Решение:

т раб = о,9 х V вод/ Q ф. / 60 = 0,9 х 200 х 1000 / (3,7+3,7+7,4) / 60= 202 мин.

Задача № 35

Горит керосин в резервуаре на площади 150 кв.м. Определить необходимое количество ГПС- 600 на тушение и количество пенообразователя.

Решение:

N гпс-боо = s пожх I тр. / q me = 150 х 0,05 / 6 = 1,25 = 2 ств.ГПС-600

Т = 10 -15 мин.

Q п.о. = N гпсх q гпс х Т чуш. хК3 - 2 х 0,36 х 10 х 60 х 3 - 1 296 л.

Задача № 36

Горит бензин в помещении объемом 150 куб.м. Определить необходимое количество ГПС-600 на тушение и количество пенообразователя.

Решение:

N гпс-боо ~ Vn0MхК3 / Qmc х Т гуШ. = 150 х 3 / 36 х 10 = 1,25 = 2 ств.ГПС-600

Q п о. = N тс х Q „о х Т туШ. хК3 = 2 х 0,36 х 10 х 60 х 3 = 1296 л.

Задача № 37

Определить время работы от АЦ-40( 130)63"Б", без установки на водоисточник, одного ствола “Б”.

Решение:

Траб. = V ВОд/ q ств.б / 60 = 2350 / 3,7 / 60 = 10,5 мин.

Задача № 38

В течение какого времени возможна подача одного ГПС-600 от АЦ-40(130)63”Б’" без установки на водоисточник.

Решение:

Т раб.безустан. = V вод/ q / 60 = 2350 / 5,64 / 60 = 6,9 мин.

Задача № 39

Рассчитайте потребное количество ГПС-600 и ПО-1 для тушения пожара в подвале объемом 400 куб.м.

Решение:

N гпс-600 = Vn0M хК3 / Q гас х Т туш. = 400 х 3 / 36 х 10 = 3,3 = 4 ств. ГПС-600

О п.о. N гпс х Q по х Т туш. х!С3 4 х 0,з6 х 10 х 60 х з 2592 л.

Задача № 40

Определить максимальный объем помещения для тушения одним ГПС-600 с установкой на ПГ.

Решение:

V пом. ^гпс-600 xQmc(nena) хТтуш. ‘ Кз 1 X 36 X 10 / 3 120 М

Задача № 41

В течение какого времени возможна подача одного ГПС-600 от АЦ-40(130) 63 «Б» с установкой на водоисточник.

Решение:

Т раб.сустан. 165 / 0,з6 / 60 7,6 МИН.

Задача № 42

Определите количество АЦ 5.8-40(5557) необходимых для подвоза воды с учетом бесперебойной работы стволов на пожаре, если время следования от места пожара до водоисточника и наоборот 10 мин., время заправки АЦ 2 мин. при работе 2 стволов «А» и одного «Б».

Решение:

Nah= (2 х Тсл + Тзап1 Tpatfx) + 1= (2 х 10+2/5,22) +1=6 машин

Tpacx=Vuec./Nnp х Qrip / 60= 5800/(2 х 7,4)+( 1 х 3,7) / 60=5,22 мин

Задача № 43

Определить время следования на пожар АЦ-40(130) 63 «Б» при средней скорости движения 45 км/час.при расстоянии до пожара 20 км.

Решение:

Тсл=60 х L/Vc.,=60 х 20/45=26,6 мин

Задача № 44

Сколько необходимо рукавов дляпрокладке (магистральной и рабочей) линии от АЦ расположенной на расстояние 200 метров от очага пожара.

Решение:

Np=l ,2 х L/20= 1,2 х 200/20=12рукавов.

Задача № 45

Определите количество стволов РС-70 необходимых для тушения гаража троллейбусного депо размером 10 х 20 м.

Решение:

NCTB=QTp/qCT =20/7,4=3 ствола <5^ =200 х 0,10=20л/с

Задача № 46

Определите необходимое количество пенообразователя при тушении ГПС-600 разлившегося бензина на площади 66 кв.м.

Решение:

Wno-Nrnc х qmc х 60 X Траб. X Кз=1 X 0,36 X 60 X 10 х 3=648 литр.

Задача № 47

Определить время работы двух стволов РСП-70, поданных от АЦ-40(131)137А, установленного на пожарный водоем объемом 100 м3.

Решение: 0,9 х V^/Q^kX 60=0,9 х 100 х 1000/(2 х 7,4) х 60=101 мин.

Задача № 48

Горит сарай сплошной постройки размером 25 х 20 м. Определить достаточность водоотдачи кольцевого водопровода диаметром 150 мм при напоре в сети 20 м для тушения.

Решение:

Qcem=((dceT/25) х (dceT/25)) х 1,5=6 х 6 х 1,5=54л/с

Ртр=8пож -х Jrp-500 х 0.10=50л/с достаточно

Задачи по ГДЗС

## ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

ПРИМЕР N 1.

При входе в задымленную зону подземного паркинга давление в ДАСВ «АВХ», в комплект которых входит один баллов вместимостью 6,8 л, было 294, 270, 260 кгс/см2. Время включения - 15 часов 40 минут.

ОПРДЕЛИТЬ:

- при каком давлении звено ГДЗС должно возвращаться из НДС;

- когда постовому на посту безопасности необходимо передать информацию командиру звена о начале выхода из помещений трюма, если очаг пожара не будет найден?

РЕШЕНИЕ:

Pmax.пад=Pmin вкл-Pуст.раб3

Pmax под =(260-10)/3=84 кгс/см2

1).Pк. вых = Pmin. вкл - Рmax. пад = 260 - 84 = 176 кгс/см2.

∆T=Pmax под*Vб40*Kсж

ΔT=(84*6,8)/40*1,1=13 мин

2).Твых =Твкл+ ΔT=1540+13=1553

Ответ:

1 - При давлении 176 кгс/см2 звено ГДЗС должно возвращаться из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден.

2 - В 15 часов 53 минут постовой на посту безопасности должен дать команду командиру звена на выход из подземного паркинга, если очаг пожара (место работы) не будет найден.

ПРИМЕР N 2.

Звено ГДЗС включилось в ДАСВ «АСВ-2», в комплект которых входят 2 баллона вместимостью по 4 л каждый, в 17 часов 30 минут. Давление воздуха в баллонах в это время составляло 294, 280, 270 кгс/см2. За время продвижения к месту работы в четырехэтажном административном здании оно снизилось соответственно до 260, 250, 255 кгс/см2. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) - 17 часов 37 минут.

ОПРЕДЕЛИТЬ

1 ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС

2 время работы у очага пожара

3 контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из НДС.

РЕШЕНИЕ:

Tобщ=Pmin вкл-Pуст.раб*Vб40*Kсж

Тобщ=(270-10)*2*4/40*1,1=47 мин.

1).Твоз =1730+47=1817

Найдем максимальное падение давления воздуха при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы:

294, 280, 270

260, 250, 255

-------------

34,  30,  15

34 кгс/см2 - максимальное падение давления воздуха.

Pк. вых = Pmax. пад + 1/2 Pmax. пад + Pуст. раб = 34 + 1/2 34 + 10 = 61 кгс/см2.

Tраб=Pmin оч-Pк. вых*Vб 40*Kсж

2).Траб =(250-61)*2*4/40*1,1=34 мин

3). Тк.вых =Точ+ Tраб=1737+34=1811

Ответ:

1 - Ожидаемое время возвращения из задымленной зоны - 18 часов 17 минут.

2 - Время работы звена у очага пожара - 34минуты.

3 - Контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из НДС - 18 часов 11 минут.

ПРИМЕР N 3.

Звено ГДЗС включилось в ДАСВ, в комплект которых входят 2 баллона вместимостью 6,8 л каждый, в 22 часа 46 минут. Давление воздуха в баллонах в это время составляло 275, 294,260 кгс/см2. За время продвижения к месту работы чердачное помещение 12 этажного дама оно снизилось соответственно до 250, 255, 245 кгс/см2. Время прибытия к очагу пожара (месту работы) - 22 часа 53 минуты.

ОПРЕДЕЛИТЬ:

- ожидаемое время возвращения звена ГДЗС из НДС,

- время работы у очага пожара

- контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из НДС.

РЕШЕНИЕ:

Tобщ=Pmin вкл-Pуст.раб*Vб40*Kсж

Тобщ=(260-10)*2*6,8/40*1,1=77 мин.

1).Твоз =2246+77=0003

3. Найдем максимальное падение давления воздуха при движении звена ГДЗС от поста безопасности до конечного места работы:

275, 294, 260

250, 265, 245

-------------

25,  29,  15

40 кгс/см2 - максимальное падение давления воздуха.

4. Pк. вых = Pmax. пад + Pmax. пад + Pуст. раб = 29 + 29 + 10 = 68 кгс/см2.

Tраб=Pmin оч-Pк. вых*Vб 40*Kсж

2).Траб =(245-68)*2*6,8/40*1,1=54,7 мин=54мин

3).Тк.вых =Точ+ Tраб=2253+54=2347

Ответ: 1 - Ожидаемое время возвращения из задымленной зоны 0003

2 - Время работы звена у очага пожара - 54 минут.

3 - Контрольное время подачи команды постовым на возвращения звена ГДЗС из НДС - 23 часа 47 минут.

ПРИМЕР N 4.

При входе в задымленную зону одноэтажного хозяйственного строения давление в ДАСВ "Омега"-Север-1-AR10, в комплект которых входит один баллов вместимостью 10 л, было 288, 276, 267 кгс/см2. Время включения - 00 часов 40 минут.

ОПРДЕЛИТЬ:

- при каком давлении звено ГДЗС должно возвращаться из НДС;

- когда постовому на посту безопасности необходимо передать информацию командиру звена о начале выхода из помещений трюма, если очаг пожара не будет найден?

РЕШЕНИЕ:

Pmax.пад=Pmin вкл-Pуст.раб2,5

Pmax под =(267-10)/2,5=102,8 кгс/см2 =103 кгс/см2

1).Pк. вых = Pmin. вкл - Рmax. пад = 267 - 103 = 164 кгс/см2.

∆T=Pmax под*Vб40*Kсж

ΔT=(103*10)/40*1,1=23,4 мин=23 мин

2).Твых =Твкл+ ΔT=0040+23=0103

Ответ:

1 - При давлении 103 кгс/см2 звено ГДЗС должно возвращаться из НДС, если очаг пожара (место работы) не будет найден.

- - В 01 часов 03 минут постовой на посту безопасности должен дать команду командиру звена на выход из подземного паркинга, если очаг пожара (место работы) не будет найден.

3.3 Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в виде итоговой аттестации (квалификационного экзамена в устной форме и выполнения практического задания) на основе пятибалльной системы оценок по основным дисциплинам программы.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные (3,4 или 5) оценки по всем вопросам программы, выносимым на экзамен.

Порядок организации и проведения итоговой аттестации регламентируются нормативными локальными актами учебного центра.

Заместитель начальника по

учебно-методической работе                                                                  Т.А. Норкина