|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» |  |
| --- | --- | --- |

Билет № 1

1. Какой нормативный правовой документ определяет права и обязанности граждан в области пожарной безопасности?

1) Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

2. Что называется пожаром?

1) Любой случай горения или применения открытого огня при несоблюдении правил пожарной безопасности, способный причинить вред человеку или его имуществу.

2) Горение, возникающее вне специального очага, способное уничтожить имущество и нанести вред человеку.

3) Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

3. Какова периодичность проведения практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении?

1) 1 раз в квартал.

2) 1 раз в полугодие.

3) 1 раз в год.

4. Какова периодичность проведения повторного противопожарного инструктажа с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

1) Не реже 1 раза в год.

2) Не реже 1 раза в полгода.

3) По усмотрению руководителя.

5. Дайте характеристику пожару класса А.

1) Горение металлов.

2) Горение жидких веществ.

3) Горение твердых веществ.

6. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

1) Огнетушители, пожарный инвентарь.

2) Пожарные гидранты, пожарные колонки.

3) Автоматические установки пожаротушения.

7. Допускаются ли лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе на объекте?

1) Не допускаются.

2) Допускаются.

3) Допускаются только на тех объектах, где нет пожароопасного производства.

8. Какова цель классификации пожаров по виду горючего материала?

1) Определение состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых для тушения пожаров.

2) Обозначение области применения средств пожаротушения.

3) Обоснование мер пожарной безопасности, необходимых для защиты людей и имущества при пожаре.

9. Что не относится к опасным факторам пожара (ОФП)?

1) Пониженная концентрация кислорода.

2) Тепловой поток.

3) Опасные факторы взрыва, произошедшего в результате пожара.

4) Нет верного ответа.

10. Какими свойствами характеризуется пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов?

1) Горючесть, воспламеняемость,  токсичность продуктов горения.

2) Способность распространения пламени по поверхности, дымообразующая способность.

3) Все варианты верны.

4) Нет верного ответа.

11. Какие критерии следует учитывать при осуществлении пожарно-технической классификации зданий, сооружений и пожарных отсеков?

1) Степень огнестойкости; класс конструктивной пожарной опасности; класс функциональной пожарной опасности.

2) Предел огнестойкости; класс конструктивной пожарной опасности; класс функциональной пожарной опасности.

3) Степень огнестойкости; класс функциональной пожарной опасности; категория зоны по взрывопожарной и пожарной опасности.

12. В зависимости от каких показателей и характеристик устанавливается класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений, пожарных отсеков, помещений?

1) В зависимости от класса пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций.

2) В зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна.

3) В зависимости от предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций.

13. Какие классы пожарной опасности строительных конструкций предусмотрены классификацией, определенной Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?

1) Непожароопасные (K0); малопожароопасные (K1); умереннопожароопасные (K2); пожароопасные (K3).

2) Непожароопасные (K0); нормальнопожароопасные (K1); умереннопожароопасные (K2); пожароопасные (K3).

3) Непожароопасные (K0); малопожароопасные (K1); умереннопожароопасные (K2); сильнопожароопасные (K3).

14. Кто обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения и наружных установок?

1) Органы государственной власти.

2) МЧС России.

3) Руководители организаций.

15. Могут ли использоваться хозяйственно-питьевые водопроводы в качестве источников противопожарного водоснабжения?

1) Да, могут.

2) Нет, не могут.

3) Не нормируется.

|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» |  |
| --- | --- | --- |

Билет № 2

1. Что называется пожаром в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»?

1) Физико-химический процесс, характеризующийся химическими превращениями, выделением тепла и света.

2) Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

3) Горение вне специального очага, способное привести к потере имущества, травмированию и гибели людей.

2. Каким нормативным документом определены порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа?

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2) Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

3) Приказ МЧС России от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

3. Вводный противопожарный инструктаж проводится:

1) 1 раз в год со всеми работниками.

2) со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации.

3) 2 раза в год со всеми работниками.

4. Дайте характеристику пожару класса В.

1) Горение жидких веществ;

2) Горение газообразных веществ;

3) Горение металлов.

5. С какой периодичностью должен проводиться повторный противопожарный инструктаж со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности?

1) Не реже одного раза в год.

2) Не реже одного раза в полгода.

3) Не реже одного раза в два года.

6. Какой нормативный правовой документ определяет права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности?

1) Конституция Российской Федерации.

2) Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7. Имеют ли право руководители организаций проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях?

1) Да, имеют.

2) Нет, не имеют.

3) Этот вопрос не регулируется нормативными правовыми документами.

8. Какова периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий для объектов категории среднего риска?

1) Один раз в 2 года.

2) Один раз в 5 лет.

3) Один раз в 6 лет.

9. Наличие каких компонентов необходимо для возникновения горения?

1) Горючее вещество, источник зажигания, окислитель.

2) Источник зажигания, кислород воздуха, окислитель.

3) Окислитель, горючее вещество, пожарная нагрузка.

10. Что называется концентрационными пределами распространения пламени?

1) Минимальная и максимальная концентрация горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем, при которой возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.

2) Минимальная и максимальная температура горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем, при которой возможно воспламенение смеси без источника зажигания.

3) Минимальная и максимальная концентрация горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем, при которой возможно воспламенение смеси без источника зажигания.

11. Каким образом осуществляется подтверждение соответствия веществ и материалов требованиям Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?

1) Декларирование соответствия.

2) Обязательная сертификация.

3) Оба варианта верны.

4) Нет верного ответа.

12. К какому классу функциональной пожарной опасности относятся здания производственного назначения?

1) Ф1.

2) Ф3.

3) Ф4.

4) Ф5.

13.  К какой категории пожарной опасности относится наружная установка, в которой присутствуют негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива?

1) АН.

2) БН.

3) ГН.

4) ДН.

14. Каково нормативное значение индивидуального пожарного риска для производственных объектов?

1) Не более одной стотысячной в год.

2) Не более одной миллионной в год.

3) Не более одной стомиллионной в год.

15. Назовите норму обеспечения места производства огневых работ первичными средствами пожаротушения.

1) Не менее 1 огнетушителя с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывало для изоляции очага возгорания.

2) Не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывало для изоляции очага возгорания.

3) Не менее 1 огнетушителя с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В, покрывало для изоляции очага возгорания, ящик с песком.

|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» |  |
| --- | --- | --- |

Билет № 3

1. Какой нормативный правовой акт определяет права и обязанности организаций в области пожарной безопасности?

1) Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2) Конституция Российской Федерации.

3) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Каким образом осуществляется обучение лиц мерам пожарной безопасности?

1) По программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

2) По программам пожарно-технического минимума или противопожарного инструктажа.

3) По программам противопожарного инструктажа.

3. Дайте характеристику пожару класса С.

1) Горение жидких веществ.

2) Горение твердых веществ.

3) Горение газообразных веществ.

4. С какой периодичностью должен проводиться повторный противопожарный инструктаж со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

1) Не реже одного раза в полгода.

2) Не реже одного раза в год.

3) Не реже одного раза в два года.

5. Для ликвидации пожаров каких классов могут применяться порошковые огнетушители, заправленные огнетушащим порошком общего назначения?

1) A, B, C, E.

2) A, B, D.

3) A, D, F.

6. К передвижным относятся огнетушители, имеющие одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащих веществ, которые смонтированы на колесах или тележке, с массой:

1) не менее 5 , но не более 50 кг.

2) не менее 50, но не более 200 кг.

3) не менее 20, но не более 400 кг.

7. Допускаются ли лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе на объекте?

1) Допускаются.

2) Не допускаются.

3) Допускаются только на тех объектах, где нет пожароопасного производства.

8. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

1) Пожарные гидранты, пожарные колонки.

2) Огнетушители, пожарный инвентарь.

3) Автоматические установки пожаротушения.

9. Что из нижеперечисленного относится к источникам наружного противопожарного водоснабжения?

1) Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

2) Водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

3) Противопожарные резервуары.

4) Все варианты верны.

10. С какой периодичностью следует обеспечивать очистку дымоходов и отопительных печей от сажи?

1) 1 раз в месяц.

2) 1 раза в 3 месяца.

3) 1 раз в полгода.

11. Что называется температурой вспышки?

1) Наименьшая температура конденсированного вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания, устойчивое горение при этом не возникает.

2) Наименьшая температура вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что при воздействии на них источника зажигания наблюдается воспламенение.

3) Температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления, заканчивающихся возникновением тления.

12. Является ли эвакуационным выходом выход, ведущий из помещений любого этажа (кроме первого) непосредственно на лестничную клетку?

1) Да, является.

2) Нет, не является.

3) Не нормируется.

13. Могут ли использоваться хозяйственно-питьевые водопроводы в качестве источников противопожарного водоснабжения?

1) Да, могут.

2) Нет, не могут.

3) Не нормируется.

14. Что не относится к противопожарным преградам?

1) Противопожарные минерализованные полосы.

2) Противопожарные шторы.

3) Противопожарные перекрытия.

4) Нет верного ответа.

15. Для каких агрегатных состояний веществ и материалов применяется такой показатель пожарной опасности веществ и материалов, как коэффициент дымообразования?

1) Газообразное, твердое.

2) Жидкое, твердое.

3) Газообразное, жидкое.

4) Для всех агрегатных состояний.

|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» |  |
| --- | --- | --- |

Билет № 4

1. Что называется системой обеспечения пожарной безопасности?

1) Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

2) Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

3) Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

2. Для ликвидации пожаров каких классов могут применяться порошковые огнетушители, заправленные огнетушащими порошками общего назначения?

1) A, D, F.

2) A, B, D.

3) A, B, C, E.

3. Каким нормативным документом определены категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности?

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2) Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

3) Приказ МЧС России от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

4. Дайте характеристику пожаров класса Е.

1) Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением.

2) Пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов.

3) Пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.

5. Какой нормативный правовой документ определяет права и обязанности граждан в области пожарной безопасности?

1) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

3) Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

6. Переносные (ручные) огнетушители имеют массу:

1) До 5 кг.

2) До 20 кг.

3) До 50 кг.

7. Имеют ли право руководители организаций проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях?

1) Да, имеют.

2) Нет, не имеют.

3) Этот вопрос не регулируется нормативными правовыми документами.

8. Допускаются ли лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе на объекте?

1) Допускаются только на тех объектах, где нет пожароопасного производства.

2) Допускаются.

3) Не допускаются.

9. Относится ли проведение противопожарной пропаганды и обучение работников мерам пожарной безопасности к обязанностям руководителей организаций?

1) Нет, не относится.

2) Относится только обучение работников мерам пожарной безопасности, но не противопожарная пропаганда.

3) Да, это обязанность руководителя организации.

10. Какова периодичность проведения практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении?

1) 1 раз в квартал.

2) 1 раз в полугодие.

3) 1 раз в год.

11. Что не относится к опасным факторам пожара (ОФП)?

1) Пониженная концентрация кислорода.

2) Тепловой поток.

3) Опасные факторы взрыва, произошедшего в результате пожара.

4) Нет верного ответа.

12. Какими свойствами характеризуется пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов?

1) Горючесть, воспламеняемость,  токсичность продуктов горения.

2) Способность распространения пламени по поверхности, дымообразующая способность.

3) Все варианты верны.

4) Нет верного ответа.

13. Какие сведения должна содержать маркировка средств огнезащиты, наносимая производителями на продукцию?

1) Сведения, соответствующие ГОСТам.

2) Сведения, подтвержденные при сертификации.

3) По усмотрению производителя.

14. Назовите характеристику пожароопасных зон класса П-II:

1) Зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна.

2) Зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр.

3) Зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества.

15. Кто обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения и наружных установок?

1) Органы государственной власти.

2) МЧС России.

3) Руководители организаций.

|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» |  |
| --- | --- | --- |

Билет № 5

1. Для ликвидации пожаров каких классов могут применяться порошковые огнетушители, заправленные огнетушащими порошками общего назначения?

1) A, B, C, E.

2) A, B, D.

3) A, D, F.

2. С какой периодичностью должен проводиться повторный противопожарный со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

1) Не реже одного раза в полгода.

2) Не реже одного раза в год.

3) Не реже одного раза в два года.

3. Допускаются ли лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе на объекте?

1) Допускаются только на тех объектах, где нет пожароопасного производства.

2) Не допускаются.

3) Допускаются.

4. Дайте характеристику пожару класса Д.

1) Пожар, связанный с горением электроустановок под напряжением.

2) Горение металлов.

3) Горение газообразных веществ.

5. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

1) Автоматические установки пожаротушения.

2) Пожарные гидранты, пожарные колонки.

3) Огнетушители, пожарный инвентарь.

6. Каким нормативным документом определены порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа?

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2) Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

3) Приказ МЧС России от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

7. Почему нельзя браться голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя при приведении его в действие?

1) Во избежание химического ожога.

2) Во избежание защемления пальцев конструктивными элементами огнетушителя.

3) Во избежание обморожения.

8. Что относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности?

1) Пламя и искры, токсичные продукты горения и термического разложения.

2) Повышенная температура окружающей среды, дым.

3) Все перечисленное.

9. Переносные (ручные) огнетушители имеют массу:

1) До 5 кг.

2) До 20 кг.

3) До 50 кг.

10. Какие незадымляемые лестничные клетки относятся к типу Н2?

1) Лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам.

2) Лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.

3) Лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре.

11. Допускается ли размещение в многофункциональных зданиях и комплексах помещений для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей категорий по взрывопожарной и пожарной опасности А и Б?

1) Да, допускается.

2) Допускается при условии, что суммарная площадь этих помещений не превышает 70 метров квадратных.

3) Нет, не допускается.

12. В каком случае технологическая среда относится к пожаровзрывоопасным?

1) Если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения пожара.

2) Если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара.

3) Если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться.

13. Что из нижеперечисленного не относится к пожароопасным работам?

1) Окрасочные работы.

2) Газосварочные работы.

3) Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4) Нет верного ответа.

14. Какое противопожарное расстояние должно быть предусмотрено от автозаправочных станций с подземными резервуарами до жилых и общественных зданий?

1) 10 метров.

2) 15 метров.

3) 25 метров.

15. Что из нижеперечисленного относится к источникам наружного противопожарного водоснабжения?

1) Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

2) Водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

3) Противопожарные резервуары.

4) Все варианты верны.

|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» |  |
| --- | --- | --- |

Билет № 6

1. Каким нормативным документом определены категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности?

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2) Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

3) Приказ МЧС России от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

2. По каким признакам классифицируется электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах?

1) По наибольшей допустимой температуре поверхности и по допустимости применения в различных пожароопасных зонах.

2) По степени защиты от проникновения внутрь воды и по степени защиты от проникновения внешних твердых предметов.

3) Все варианты верны.

3. Дайте характеристику пожару класса А.

1) Горение металлов.

2) Горение жидких веществ.

3) Горение твердых веществ.

4. Для ликвидации пожаров каких классов могут применяться порошковые огнетушители, заправленные огнетушащими порошками общего назначения?

1) A, B, C, E.

2) A, B, D.

3) A, D, F.

5. Какой из видов противопожарных инструктажей должен проводиться с работником при приеме его на работу?

1) Вводный.

2) Внеплановый.

3) Целевой.

6. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

1) Автоматические установки пожаротушения.

2) Пожарные гидранты, пожарные колонки.

3) Огнетушители, пожарный инвентарь.

7. Допускаются ли лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе на объекте?

1) Не допускаются.

2) Допускаются.

3) Допускаются только на тех объектах, где нет пожароопасного производства.

8. Что относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности?

1) Пламя и искры, токсичные продукты горения и термического разложения.

2) Повышенная температура окружающей среды, дым.

3) Все перечисленное.

9. Переносные (ручные) огнетушители имеют массу:

1) до 5 кг.

2) до 20 кг.

3) до 50 кг.

10. Кто обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения и наружных установок?

1) Органы государственной власти.

2) МЧС России.

3) Руководители организаций.

11. К какой категории пожарной и взрывопожарной опасности относятся помещения производственного и складского назначения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии?

1) А.

2) Г.

3) Д.

4) Такая категория не определена.

12. Каково нормативное значение индивидуального пожарного риска для производственных объектов?

1) Не более одной стотысячной в год.

2) Не более одной миллионной в год.

3) Не более одной стомиллионной в год.

13. К какому классу взрывоопасных зон относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр?

1) 0-й класс.

2) 2-й класс.

3) 21-й класс.

14. Какие классы пожарной опасности строительных конструкций предусмотрены классификацией, определенной Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?

1) Непожароопасные (K0); малопожароопасные (K1); умереннопожароопасные (K2); пожароопасные (K3).

2) Непожароопасные (K0); нормальнопожароопасные (K1); умереннопожароопасные (K2); пожароопасные (K3).

3) Непожароопасные (K0); малопожароопасные (K1); умереннопожароопасные (K2); сильнопожароопасные (K3).

15. Какими свойствами характеризуется пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов?

1) Горючесть, воспламеняемость,  токсичность продуктов горения.

2) Способность распространения пламени по поверхности, дымообразующая способность.

3) Все варианты верны.

4) Нет верного ответа.

|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» |  |
| --- | --- | --- |

Билет № 7

1. Что называется пожаром в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»?

1) Физико-химический процесс, характеризующийся химическими превращениями, выделением тепла и света.

2) Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

3) Горение вне специального очага, способное привести к потере имущества, травмированию и гибели людей.

2. С какой периодичностью должен проводиться повторный противопожарный инструктаж на пожароопасных объектах?

1) Не реже одного раза в год.

2) Не реже одного раза в два года.

3) Не реже одного раза в полгода.

3. Дайте характеристику пожару класса А.

1) Горение металлов.

2) Горение жидких веществ.

3) Горение твердых веществ.

4. Что относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности?

1) Пламя и искры, токсичные продукты горения и термического разложения.

2) Повышенная температура окружающей среды, дым.

3) Все перечисленное.

5. Для ликвидации пожаров каких классов могут применяться порошковые огнетушители, заправленные огнетушащими порошками общего назначения?

1) A, B, C, E.

2) A, B, D.

3) A, D, F.

6. Почему нельзя браться голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя при приведении его в действие?

1) Во избежание химического ожога.

2) Во избежание защемления пальцев конструктивными элементами огнетушителя.

3) Во избежание обморожения.

7. Допускаются ли лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе на объекте?

1) Допускаются только на тех объектах, где нет пожароопасного производства.

2) Не допускаются.

3) Допускаются.

8. Какой нормативный правовой документ определяет права и обязанности граждан в области пожарной безопасности?

1) Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

9. Имеют ли право руководители организаций проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях?

1) Да, имеют.

2) Нет, не имеют.

3) Этот вопрос не регулируется нормативными правовыми документами.

10. Относится ли проведение противопожарной пропаганды и обучение работников мерам пожарной безопасности к обязанностям руководителей организаций?

1) Нет, не относится.

2) Относится только обучение работников мерам пожарной безопасности, но не противопожарная пропаганда.

3) Да, это обязанность руководителя организации.

11. При каких условиях оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям?

1) При толщине 4 мм и площади не менее 1 м2.

2) При толщине 5 мм и площади не менее 3 м2.

3) При толщине 5 мм и площади не менее 5 м2.

12. Что не относится к противопожарным преградам?

1) Противопожарные минерализованные полосы.

2) Противопожарные шторы.

3) Противопожарные перекрытия.

4) Нет верного ответа.

13. Что из нижеперечисленного относится к источникам наружного противопожарного водоснабжения?

1) Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

2) Водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

3) Противопожарные резервуары.

4) Все варианты верны.

14. С какой периодичностью следует обеспечивать очистку дымоходов и отопительных печей от сажи?

1) 1 раз в месяц.

2) 1 раза в 3 месяца.

3) 1 раз в полгода.

15. К какой категории пожарной опасности относится наружная установка, в которой присутствуют негорючие вещества и (или) материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива?

1) АН.

2) БН.

3) ГН.

4) ДН.

|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» |  |
| --- | --- | --- |

Билет № 8

1. Какой нормативный правовой документ определяет права и обязанности граждан в области пожарной безопасности?

1) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2) Конституция РФ.

3) Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Какой из видов противопожарных инструктажей должен проводиться с работником при приеме его на работу?

1) Целевой.

2) Внеплановый.

3) Вводный.

3. Дайте характеристику пожару класса Е.

1) Горение металлов.

2) Горение жидких веществ.

3) Пожары, связанные с горением электроустановок под напряжением.

4. С какой периодичностью должен проводиться повторный противопожарный инструктаж со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

1) Не реже одного раза в полгода.

2) Не реже одного раза в год.

3) Не реже одного раза в два года.

5. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

1) Пожарные гидранты, пожарные колонки.

2) Огнетушители, пожарный инвентарь.

3) Автоматические установки пожаротушения.

6. Почему нельзя браться голой рукой за раструб углекислотного огнетушителя при приведении его в действие?

1) Во избежание химического ожога.

2) Во избежание защемления пальцев конструктивными элементами огнетушителя.

3) Во избежание обморожения.

7. Каким нормативным документом определены порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа?

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2) Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

3) Приказ МЧС России от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

8. Допускаются ли лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе на объекте?

1) Допускаются только на тех объектах, где нет пожароопасного производства.

2) Допускаются.

3) Не допускаются.

9. Что относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности?

1) Пламя и искры, токсичные продукты горения и термического разложения;

2) Повышенная температура окружающей среды, дым;

3) Все перечисленное.

10. Назовите норму обеспечения места производства огневых работ первичными средствами пожаротушения:

1) Не менее 1 огнетушителя с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывало для изоляции очага возгорания.

2) Не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывало для изоляции очага возгорания.

3) Не менее 1 огнетушителя с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В, покрывало для изоляции очага возгорания, ящик с песком.

11. Могут ли использоваться хозяйственно-питьевые водопроводы в качестве источников противопожарного водоснабжения?

1) Да, могут.

2) Нет, не могут.

3) Не нормируется.

12. Относится ли проведение противопожарной пропаганды и обучение работников мерам пожарной безопасности к обязанностям руководителей организаций?

1) Нет, не относится.

2) Относится только обучение работников мерам пожарной безопасности, но не противопожарная пропаганда.

3) Да, это обязанность руководителя организации.

13. Что называется системой обеспечения пожарной безопасности?

1) Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

2) Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

3) Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

14. Что из нижеперечисленного не относится к легкосбрасываемым конструкциям?

1) Поликарбонат.

2) Армированное стекло.

3) Стеклопакет.

4) Все вышеперечисленное.

5) Нет верного ответа.

15. Какие из нижеперечисленных объектов относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф1?

1) Больницы.

2) Многоквартирные жилые дома.

3) Оба варианта верны.

4) Нет верного ответа.

|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» |  |
| --- | --- | --- |

Билет № 9

1. Какие критерии следует учитывать при осуществлении пожарно-технической классификации зданий, сооружений и пожарных отсеков?

1) Степень огнестойкости; класс конструктивной пожарной опасности; класс функциональной пожарной опасности.

2) Предел огнестойкости; класс конструктивной пожарной опасности; класс функциональной пожарной опасности.

3) Степень огнестойкости; класс функциональной пожарной опасности; категория зоны по взрывопожарной и пожарной опасности.

2. Дайте характеристику пожару класса Е.

1) Горение металлов.

2) Горение жидких веществ.

3) Пожары, связанные с горением электроустановок под напряжением.

3. Для ликвидации пожаров каких классов могут применяться порошковые огнетушители, заправленные огнетушащими порошками общего назначения?

1) A, B, C, E.

2) A, B, D.

3) A, D, F.

4. Какой нормативный правовой документ определяет права и обязанности граждан в области пожарной безопасности?

1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

2) Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3) Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

5. С какой периодичностью должен проводиться повторный противопожарный инструктаж на пожароопасных объектах?

1) Не реже одного раза в полгода.

2) Не реже одного раза в год.

3) Не реже одного раза в два года.

6. К передвижным относятся огнетушители, имеющие одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащего вещества, которые смонтированы на колесах или тележке, с массой:

1) не менее 5, но не более 50 кг.

2) не менее 50 , но не более 200 кг.

3) не менее 20, но не более 400 кг.

7. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

1) Автоматические установки пожаротушения.

2) Пожарные гидранты, пожарные колонки.

3) Огнетушители, пожарный инвентарь.

8. Допускаются ли лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе на объекте?

1) Допускаются только на тех объектах, где нет пожароопасного производства.

2) Допускаются.

3) Не допускаются.

9. Наличие каких компонентов необходимо для возникновения горения?

1) Горючее вещество, источник зажигания, окислитель.

2) Источник зажигания, кислород воздуха, окислитель.

3) Окислитель, горючее вещество, пожарная нагрузка.

10. Какова цель классификации пожаров по виду горючего материала?

1) Определение состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых для тушения пожаров.

2) Обозначение области применения средств пожаротушения.

3) Обоснование мер пожарной безопасности, необходимых для защиты людей и имущества при пожаре.

11. Что называется концентрационными пределами распространения пламени?

1) Минимальная и максимальная концентрация горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем, при которой возможно распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания.

2) Минимальная и максимальная температура горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем, при которой возможно воспламенение смеси без источника зажигания.

3) Минимальная и максимальная концентрация горючего вещества (газа, паров горючей жидкости) в однородной смеси с окислителем, при которой возможно воспламенение смеси без источника зажигания.

12. Что называется системой предотвращения пожара?

1) Комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты.

2) Комплекс организационных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные ценности.

3) Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

13. С какой целью осуществляется устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования?

1) С целью исключения условий образования горючей среды.

2) С целью исключения условий образования в горючей среде источников зажигания или внесения в горючую среду источников зажигания.

3) Оба варианта верны.

14. Что из нижеперечисленного относится к источникам наружного противопожарного водоснабжения?

1) Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

2) Водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

3) Противопожарные резервуары.

4) Все варианты верны.

15. Назовите норму обеспечения места производства огневых работ первичными средствами пожаротушения:

1) Не менее 1 огнетушителя с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывало для изоляции очага возгорания.

2) Не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывало для изоляции очага возгорания.

3) Не менее 1 огнетушителя с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В, покрывало для изоляции очага возгорания, ящик с песком.

|  | ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Государственный комитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Государственное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан» |  |
| --- | --- | --- |

Билет № 10

1. Каким образом достигается исключение условий возникновения пожаров?

1) Исключением условий образования горючей среды.

2) Исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

3) Оба варианта верны.

4) Нет верного ответа.

2. Для ликвидации пожаров каких классов могут применяться порошковые огнетушители, заправленные огнетушащими порошками общего назначения?

1) A, B, C, E.

2) A, B, D.

3) A, D, F.

3. Что из нижеперечисленного не относится к пожароопасным работам?

1) Окрасочные работы.

2) Газосварочные работы.

3) Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

4) Нет верного ответа.

4. Каким нормативным документом определены порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа?

1) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2) Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».

3) Приказ МЧС России от 05.09.2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности».

5. Какой нормативный правовой документ определяет права и обязанности граждан в области пожарной безопасности?

1) Конституция РФ.

2) Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

3) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

6. Дайте характеристику пожару класса Д.

1) Пожары, связанные с горением электроустановок под напряжением.

2) Горение металлов.

3) Горение газообразных веществ.

7. Допускаются ли лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности, к работе на объекте?

1) Допускаются только на тех объектах, где нет пожароопасного производства.

2) Допускаются.

3) Не допускаются.

8. Что относится к первичным средствам пожаротушения?

1) Автоматические установки пожаротушения.

2) Пожарные гидранты, пожарные колонки.

3) Огнетушители, пожарный инвентарь.

9. Что относится к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и материальные ценности?

1) Пламя и искры, токсичные продукты горения и термического разложения.

2) Повышенная температура окружающей среды, дым.

3) Все перечисленное.

10. Переносные (ручные) огнетушители имеют массу:

1) до 5 кг.

2) до 20 кг.

3) до 50 кг.

11. Какова периодичность проведения практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении?

1) 1 раз в квартал.

2) 1 раз в полугодие.

3) 1 раз в год.

12. Что называется пожаром в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»?

1) Физико-химический процесс, характеризующийся химическими превращениями, выделением тепла и света.

2) Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

3) Горение вне специального очага, способное привести к потере имущества, травмированию и гибели людей.

13. К какому классу пожара относится процесс горения древесины?

1) Класс А.

2) Класс С.

3) Класс D.

14. На каком принципе основаны способы прекращения горения?

1) Снижение скорости тепловыделения.

2) Увеличение скорости теплоотвода из зоны горения.

3) Оба варианта верны.

4) Нет верного ответа.

15. Что называется системой обеспечения пожарной безопасности?

1) Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

2) Совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

3) Совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.