Восьмой вопрос:

«Основы пожарной безопасности.

Противопожарные профилактические мероприятия в доме (квартире), жилом секторе. Первичные средства пожаротушения, порядок и правила

их применения. Действия населения при пожаре»

Вид и форма проведения занятий: Беседа /Практическое занятие / Просмотр учебного фильма

Время, отводимое на отработку:15 мин

Основы пожарной безопасности

Пожарная безопасность является важнейшим аспектом жизни каждого гражданина. Соблюдение элементарных правил позволяет предотвратить пожары, защитить имущество и спасти человеческие жизни. Важно помнить, что ответственность за свою безопасность лежит на каждом из нас.

Противопожарные профилактические мероприятия

в доме (квартире), жилом секторе

Пожары в жилых домах возникают очень часто и составляют более 70% от общего их количества.

Основными причинами наиболее часто возникающих пожаров в жилых домах и квартирах являются:

- неосторожное обращение с огнем;

- неосторожность при курении в помещении, в постели и других местах;

- детская шалость с огнем;

- нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;

- нарушение правил эксплуатации газовых приборов;

- разведение костров и сжигание мусора вблизи строений и др.

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожаров: непотушенные спички, окурки, свечи, отогревание огнем водопроводных труб, небрежность при хранении горящих углей, золы. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.

Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

Анализ пожаров, возникших в результате нарушения правил использования электрических приборов, показывает, что они происходят в основном по двум причинам: из-за нарушения правил при пользовании электробытовыми приборами и скрытой неисправности этих приборов или электрических сетей.

Во избежание пожаров, связанных с эксплуатацией электроприборов, запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

- использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Во избежание пожаров, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации печного отопления запрещается:

- эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5x0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах;

- эксплуатировать неисправные печи;

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.

Основная причина пожаров от бытовых газовых приборов – это утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит.

При эксплуатации газовых приборов запрещается:

а) пользоваться неисправными газовыми приборами;

б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;

в) размещать мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

Газовые баллоны, за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: «Огнеопасно. Газ».

Шалость детей с огнем приводит не только к пожарам, но и нередко заканчивается трагическими последствиями. Ребенок, оставшись один в квартире или дома, может взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический прибор или даже устроить костер. Особенно много происшествий приходится на дни школьных каникул, когда дети почти целый день предоставлены сами себе. Поэтому важно проводить беседы с детьми на тему пожаробезопасного поведения.

В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации и (или) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели.

Автономный дымовой пожарный извещатель – это автоматический извещатель пожарный, в корпусе которого конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты, необходимые для обнаружения пожара и звукового оповещения о нем.

Установка автономного дымового пожарного извещателя в жилых помещениях является одним из наиболее эффективных способов профилактики гибели людей при пожарах в жилом секторе.

Жилые помещения (комнаты), прихожие (при их наличии) и коридоры квартир следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями вне зависимости от этажности здания, в том числе в одноквартирных и блокированных жилых домах.

Автономный дымовой пожарный извещатель, срабатывая на начальной стадии пожара, позволяет не только обеспечить своевременную эвакуацию людей из горящих помещений, но также сократить время свободного развития пожара в результате вызова подразделений пожарной охраны и их оперативного прибытия к месту пожара, что в свою очередь также дает шанс на спасение имущества от уничтожения его огнем.

Установка автономного дымового пожарного извещателя рекомендуется в каждом жилом помещении квартир, домов, садовых и дачных домиков.

Устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель следует на потолочное перекрытие.

По мере развития процесса горения в защищаемом автономным дымовым пожарным извещателем помещении начинает возникать задымление. Автономный дымовой пожарный извещатель срабатывает при достижении в месте его установки заданной концентрации дыма и выдает громкий пронзительный сигнал, способный пробудить человека, находящегося в состоянии сна, привлечь внимание прохожих, соседей.

С целью поддержания работоспособности автономного дымового пожарного извещателя необходимо производить его периодическое обслуживание, которое заключается в своевременной замене элемента питания (примерно 1 раз в год) и продувании корпуса автономного дымового пожарного извещателя для устранения возможного скопления в нем пылевых частиц.

Первичные средства пожаротушения,

порядок и правила их применения

Первичные средства пожаротушения – это средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

К первичным средствам пожаротушения относятся огнетушители, покрывала для изоляции очага пожара, емкости с песком, емкости с водой и пожарный инвентарь.

Наиболее эффективными являются порошковые огнетушители. Они применяются для тушения пожаров твердых (класс А), жидких (класс В), газообразных (класс С) горючих материалов, а также электроприборов, находящихся под электрическим напряжением (класс Е).

Рекомендации по применению порошковых огнетушителей:

1) При ликвидации огня на улице используйте наветренную сторону.

2) При тушении легковоспламеняющихся или горючих материалов струю огнетушащего порошка направляйте сначала на переднюю кромку пожара, т.е. на горящую поверхность, а не на сам огонь. Вытекающую горящую жидкость начинайте ликвидировать сверху.

3) Если огнем охвачена стена или любая вертикальная поверхность, то тушить нужно снизу и продвигаться наверх. При возможности задействуйте одновременно несколько огнетушителей. Это ускорит ликвидацию возгорания.

4) При тушении очага пожара в помещении становитесь между очагом пожара и открытым выходом из помещения, чтобы после прекращения горения незамедлительно покинуть помещение во избежание вдыхания частиц порошка.

5) Осуществляйте тушение очага возгорания с расстояния 1-2 м от него (в зависимости от обстоятельств и размеров очага).

Рис.1. Устройство порошкового огнетушителя

Для приведения в действие порошкового огнетушителя (рис.1) необходимо:

1) Взять огнетушитель в руки, ухватившись за рукоятку;

2) Сорвать пломбу, выдернуть чеку;

3) Направить сопло (шланг с соплом) огнетушителя на очаг возгорания;

4) Нажатием рычага осуществлять подачу огнетушащего заряда в зону горения.

Действия населения при пожаре

При возникновении пожара важно действовать быстро и правильно, чтобы минимизировать ущерб и обеспечить собственную безопасность:

1. Сохраняйте спокойствие. Избегайте паники и оценивайте ситуацию трезво. Это позволит вам принять верные решения.

2. Сообщите о пожаре. Немедленно сообщите о возгорании в службу спасения по телефону 101 или 112. Четко укажите адрес, характер возгорания и наличие пострадавших.

3. Эвакуируйтесь. Если возможно, покиньте здание безопасным путем. Используйте лестницы, не пользуйтесь лифтами. Закрывайте двери за собой, чтобы замедлить распространение дыма и огня.

4. Помогите другим людям. Помогите эвакуироваться детям, пожилым людям и инвалидам. Если видите пострадавших, постарайтесь оказать первую помощь.

5. Тушение пожара. Если огонь небольшой, попробуйте потушить самостоятельно. Но помните, ваша безопасность важнее всего.

6. Ожидайте спасателей. Дождитесь прибытия пожарных. Следуйте их инструкциям и рекомендациям.

Эти простые шаги помогут снизить риск возникновения опасных ситуаций и уменьшить последствия пожара.